建设项目环境影响报告表

项目名称：利凯斯格生物技术（苏州）有限公司日化、制药专用不锈钢罐生产技术改造项目

建设单位(盖章)：利凯斯格生物技术（苏州）有限公司

编制日期：2019年10 月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 利凯斯格生物技术（苏州）有限公司日化、制药专用不锈钢罐生产技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 利凯斯格生物技术（苏州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵庆利 |  |  | 联系人 |  |  | 薛晓霞 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州工业园区江浦路18号二栋北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18605107846 |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 215126 |  |
| 建设地点 | 苏州工业园区江浦路18号二栋北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州工业园区 行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 苏园行审备[2018]97号 |  |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  |  | 行业类别代码 |  |  | C3543日用化工专用设备制造 |  |  |  |
| 建筑面积（平方米） | 依托现有租赁建筑面积3840 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 5 |  |  | 环保投资占总投资（%） |  |  | 10 |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅料见下表1-1。项目主要生产设备见表1-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 名 称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 800; 燃油（吨/年）; /. 电（万度/年）; 0.5; 燃气（标立方米/年）; /. 燃煤(吨/年); /. 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 类别; 排水量; 排放口名称; 排放去向. 生产废水; 0m3/a; 厂排口; 由园区污水处理厂处理达标后排入吴淞江. 生活污水; 640m3/a; 厂排口. |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目生产过程中不使用含放射性同位素及伴有电磁辐射设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 项目原材料消耗情况表 序号; 名称; 组分/规格; 年使用量（t/a）; 技改后年用量（t/a）; 变化量（t/a）; 最大储存量（t）; 备注. 1; 不锈钢; 宽度1000mm、1220mm、1250mm、1500mm、1800mm、2000mm，厚度：3mm、4mm、5mm、6mm，长度根据罐体剪裁; 20; 20; 0; 10; 外购. 2; 焊丝; 不锈钢焊丝; 0.5; 0.5; 0; 0.03; 外购. 3; 氩气; 高纯氩气; 3（200瓶）; 3（200瓶）; 0; 0.45（30瓶）; 钢瓶包装、外购. 4; 封头; THA400-THA1500; 100个; 100个; 0; 根据订单要求不备库存; 外购. 5; 法兰; 根据订单购置; 50个; 50个; 0; 外购. 6; 支撑架移动脚轮; 根据订单出图纸购置; 200个; 200个; 0; 外购. 7; 钝化膏; 氢氟酸15%，酸雾抑制剂5%，酸雾抑制剂25%，水50%，25kg/桶; 0; 1.5; +1.5; 0.1; 外购，暂存在危化品暂存区. 8; 纯水; /; 1; 1; 0; /; 外购. 9; 抹布; /; 0.8; 0.8; 0; 0.1; 外购. 备注：不锈钢罐的基本组成为筒体、上下封头、上法兰、支撑架移动脚轮，其余部件根据订单确定是否安装，零部件主要为：视镜、手孔、入孔、呼吸口、取样口、pH检测口、电导检测口、温度检测口、照明、搅拌浆叶、喷淋、罐底阀、保温夹套、电控箱、进出口卡盘接口、电机。 表1-2 主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 1; 氩气; 无色无臭气体，性质稳定，熔点-189.2℃，沸点为-185.7℃。相对密度（水=1）1.40（-186℃）；相对密度（空气=1）1.38。; 不燃; 普通大气压下无毒，高浓度时，使氧分压降低而发生窒息，氩气浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。. 2; 钝化膏; 氢氟酸15%，酸雾抑制剂5%，酸雾抑制剂25%，水50%; 不燃; 吸入有害，腐蚀性液体. 表1-3 项目主要设备情况表 名称; 规格/型号; 技改前数量（台）; 技改后数量（台）; 变化量（台）; 来源. 自动氩弧焊机; P; W/TIG 2; 2; 0; 全部外购. 氩弧焊机; YC-400TX; 9; 9; 0. 折弯机; PBH-110/3100; 1; 1; 0. 压铆机; QYB-5000; 1; 1; 0. 卷板机; HDLW12CNC-8*2000; 1; 1; 0. 锯床; PH261-1; 1; 1; 0. 自动化焊接专机; 昆山华恒TIG封头专用; 1; 1; 0. 剪板机; QC11Y-12X3200; 1; 1; 0. 数控车床; 广数980 CK6135; 1; 1; 0. 角磨机; 7-100; 0; 8; +8. 角磨机; 6-125; 0; 7; +7. 拉丝机; 49K5-R; 0; 2; +2. 气动砂带机; AT-7009; 0; 1; +1. 电动砂带机; 苏能; 0; 1; +1. 管道拉丝机; UTG; 8R 0; 1; +1. 打磨机; UKC3-R; 0; 1; +1. 气动打磨机; AT-7033M; 0; 1; +1. 气动打磨机; YC-580; 0; 1; +1. 气动打磨机; YC-03582; 0; 1; +1. 拉丝机; UPG5-R; 0; 1; +1. 拉丝机; UPK5-R; 0; 1; +1. 角焊缝打磨机; LBB20; 0; 1; +1. 角向打磨机; 7-100; 0; 6; +6. 角向打磨机; GWS20-18; 0; 3; +3. 自动抛光机; ZT703; 0; 4; +. 工程内容及规模：（不够时可附另页） - 项目由来 利凯斯格生物技术（苏州）有限公司主要从事日化、制药生产专用不锈钢罐生产工作。为了满足市场需求，提高生产效率，公司于2018年12月在投资项目在线审批监管平台进行《利凯斯格生物技术（苏州）有限公司日化、制药专用不锈钢罐生产技术改造项目》备案，2018年12月28日获得苏州工业园区行政审批局出具的该项目江苏省投资项目备案证，见附件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令部令第1号），本项目属于二十二、金属制品业67金属制品加工制造，此类项目需“委托有资质的环评单位编制环境影响报告表”。在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 2、项目地理位置及周边概况 利凯斯格生物技术（苏州）有限公司位于苏州工业园区江浦路18号二栋北侧，公司附近主要为工业企业，厂界四周500米范围内无居民住宅等敏感目标。项目所在厂区北侧为小河，东侧为小河，西侧为锦艺硅业与苏州嘉净环保科技有限公司，利凯斯格南侧为利穗科技，北侧为利信维科，利穗科技持有利凯、利信的部分股份，具体关系见附件。项目周边500m概况见附图2。 3、项目概况 ①项目名称：利凯斯格生物技术（苏州）有限公司日化、制药专用不锈钢罐生产技术改造项目 ②建设单位：利凯斯格生物技术（苏州）有限公司 ③建设地点：苏州工业园区江浦路18号二栋北侧 ④总投资：50万人民币，环保投资5万元，占总投资的10%； ⑤建设性质：新建 ⑥工作制度：一班制，每天工作10小时，年工作250天； ⑦职工情况：原有员工15人，技改项目新增员工32人，无宿舍、食堂。 4、产品方案 本项目产品方案见表1-4。 表1-4 本项目产品方案 序号; 名称; 组分/规格; 技改前产能（件/a）; 技改后产能（件/a）; 年运行时数. 1; 不锈钢罐; 400L-800L（直径0.6-1m，高1.5-2m）; 50; 50; 2000. 不锈钢罐：筒体，下封头，上封头/上法兰，视镜，手孔，人孔，呼吸口，取样口，PH检测口，电导检测口，温度检测口，称重单元，照明，搅拌浆叶，喷淋，罐底阀，保温夹套，电控箱，进出口卡盘接口，电机，支撑架移动脚轮。 产品用途：用于生物、医药科技领域，属于不锈钢制品容器。卫生级容器在生物制药上主要应用于以下几个主要部分：上游生物发酵的发酵罐，离心机的上样及收集罐，下游的超滤系统的循环罐，缓冲液的存储罐，层析系统的上样罐，以及其他在制药阶段所需要用到的物料和产品的暂存罐等。 5、建设项目主体工程 本项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 本项目公用及辅助工程情况表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 3840m2; 依托原有. 贮运 工程; 不锈钢法兰原料库; 130m2; 在生产车间内划定相应区域. 罐体成品仓库; 158m2. 罐体封头原料暂存; 55m2. 危废仓库; 10m2; 生产车间东侧. 公用 工程; 给水; 自来水; 800t/a; 依托厂内市政自来水管网供给. 排水; 雨水; /; 依托厂内原有市政雨水管网. 生活污水; 640t/a; 依托原有市政污水管网. 生产废水; 0t/a. 供电; 15万kWh/a; 由园区统一供电. 环保 工程; 废气处理; 金属粉尘; 0.002 t/a; 车间内移动除尘器处理后无组织排放. 废水处理; 生活污水接入市政管网排入园区污水处理厂处理. 噪声治理; 厂房隔声，设备减震，距离衰减; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4a类标准要求. 固废处理; 一般固废; 分类收集，委托相关单位处理，固废实现零排放. 6、项目平面布置 项目位于苏州工业园区江浦路18号二栋北侧，项目平面布置图见附图3。 7、政策相符性分析 （1）对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。 （2）对照《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012年本）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目为不锈钢罐生产项目，不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目生产设备及工艺不涉及限制、淘汰及高能耗类。 （3）根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》，保护区范围如下。 一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径500米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深100米的水域和陆域。 二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深1000米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯5000米及沿岸纵深500米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深500米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径1000米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。 准保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止），南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深2000米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深500米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 本项目位于江浦路18号，距离阳澄湖（工业园区）重要湿地（二级管控区）最近距离约7.2km，不在苏州工业园区划定的生态红线一、二级管控区域范围内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求，也符合苏州工业园区生态红线区域保护方案要求。 （4）根据《太湖水污染防治条例》：“太湖一级保护区之内禁止新建、扩建向水体排放污染物的项目，城镇污水集中处理设施除外；太湖一、二、三级保护区之内禁止新建、改建、扩建含磷、氮等污染物的项目。” 本项目位于太湖三级保护区，项目无氮、磷生产废水排放，不在《太湖水污染防治条例》第四十五条中禁止、限制类的企业名录内，项目产生的生活污水，接入园区污水处理厂处理后排放，污染物排放总量纳入园区污水厂的排放额度内。因此本项目符合太湖流域相关的规定。 8、规划相符性分析 本项目位于苏州工业园区江浦路18号二栋北侧，其土地属于工业用地，符合苏州市土地利用规划，其选址可行。如附图4所示。 苏州工业园区主导产业：（电子信息制造、机械制造）将积极向高端化、规模化发展。 新兴产业：以纳米技术为引领，重点发展光电新能源、生物医药、融合通信、软件动漫游戏、生态环保五大新兴产业。 本项目为日化、制药生产专用不锈钢罐的生产，符合苏州工业园区产业发展定位。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为技改项目，租赁已建成厂房（苏州中门子科技有限公司）进行生产，租赁合同见附件。厂内目前是三家企业共同租用现有厂房，分别为利穗科技（苏州）有限公司、利凯斯格生物技术（苏州）有限公司、利信维科三维科技（苏州）有限公司，具体分布见厂区平面布置图。三家公司为三个独立的公司，利穗科技持有利凯、利信的部分股份，具体关系见附件中说明。 原有项目于2018年8月21日取得环境应急预案备案，计划在厂区内东侧设置60m3应急事故池。原有员工15人，每天工作10小时，年工作250天，年作业2500小时。企业原有项目相关环保手续如下。 表1-6 企业原有项目相关环保手续 编号; 项目名称; 审批情况; 验收情况; 建成 情况. 审批时间; 审; 单位 档案编号; 验收时间; 验收单位; 档案编号. 1; 利凯斯格生物技术（苏州）有限公司新建日化、制药生产专用不锈钢罐生产项目; 2017年06月22日; 苏州工业园区国土环保局; 002246900; 2018年10月24日; 苏州工业园区国土环保局; /; 取得环境保护设施竣工验收合格通知书. 2、原有项目生产工艺及产污环节 原有项目主要生产工艺如下。 N1-1、S1-1 不锈钢 成型 G1-1、N1-2、S1-2 焊接 打磨（外协） W1-1 清洗 W1-2、S1-3 试压测试 打包发货 图1-1 不锈钢罐生产工艺流程图 3、污染防治及污染物排放情况 根据原有项目环评批复、现场勘查和核实，原有项目“三废”污染防治及污染物排放情况如下。 1）废气污染防治及排放情况 原有项目产生的废气主要为无组织废气，无组织废气主要为焊接过程中产生的颗粒物。产生量约为0.00075t/a，通过加强车间通风进行无组织排放。 无组织排放源无超标点，不需设置大气环境防护距离。自生产车间边界起设置50m的卫生防护距离。 2）废水污染防治及排放情况 原有项目废水主要为生活污水与生产废水，生产废水来源于使用自来水和纯水清洗，不使用清洗剂。 原有项目生活废水产生量约为300t/a，COD 0.12t/a， NH3-N 0.0105t/a，TP 0.00045t/a，SS 0.06t/a；生产废水年产生量为35.2t/a，COD 0.01t/a，SS 0.007 t/a，石油类0.0005 t/a，排入市政污水管网，经污水处理厂处理达标后排入吴淞江。预计本项目排放的污水对水环境影响较小。 3）噪声污染防治及排放情况 原有项目主要噪声源为来卷板机、折弯机、锯床、氩弧焊机、压铆机，各产噪设备均布置在厂房内，并设置了减振基础，且各设备距离厂界较远，因此隔声效果较好。根据企业2019年4月委托苏州宏宇环境检测有限公司例行监测得到的检测结果，原有项目四周厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中相应标准。 4）固废污染防治措施 原有项目所有固废均能得到合理妥善的处理处置，不会对环境产生二次污染。 5）卫生防护距离设置情况 原有项目以原有生产车间为边界设置50m范围卫生防护距离，在该范围内无环境敏感点。 6）原有项目污染物实际排放情况汇总见下表1-7。 表1-7 原有项目污染物排放汇总（单位：t/a） 类别; 主要污染物; 实际排放量; 原环评批复量; 排放方式和去向. 废气; 颗粒物; 0.00075; 0.00075; 无组织排放； 大气环境. 废水; 生产废水; 废; 量 35.2; 35.2; 经市政污水管网接管进园区污水处理厂进行集中处理，最终排至吴淞江. COD; 0.01; 0.01. SS; 0.007; 0.007. 石油类; 0.0005; 0.0005. 生活污水; 废水量; 300; 300. COD; 0.12; 0.12. SS; 0.06; 0.06. NH3-N; 0.0; 05 0.0105. TP; 0.00045; 0.00045. 厂区总排口 废污水; 废水量; 335.2; 335.2. COD; 0.13; 0.13. SS; 0.06; 0.067. NH3-N; 0.0105; 0.0105. TP; 0.00045; 0.00045. 石油类; 0.0005; 0.0005. 固废; 危险废物; 0; 0; 按要求妥善处置. 一般工业固废; 0.13; 0.13. 生活垃圾; 1.875; 1.875. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 苏州处江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州工业园区坐落苏州市区东部，地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，具有十分优越的区位优势。 本项目位于苏州工业园区江浦路18号二栋北侧，具体位置见附图1。 2、地形地貌 苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5～5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。 项目所处的苏州工业园区主要为开阔的湖积平原，地势平坦、水网密布。 3、地质概况 苏州工业园区为冲积平原地质区及基岩山丘工程地质区，除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度平缓，一般呈水平成层、互交层或夹层，较有规律。地质特点表现为：地势平整，地质较硬，地耐力较强。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办[1992]160号文，苏州市50年超过概率10%的裂度值为Ⅵ度。 4、气候气象 苏州工业园区属亚热带季风海洋性季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，季风盛行，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。雨季为6～7月份。根据苏州市气象台历年气象资料统计： （1）温度 年平均气温：15.8℃；最热月平均温度：28.5℃；最冷月平均温度：3℃；极端最高温度：38.8℃；极端最低温度：-9.8℃。 （2）湿度 年平均湿度：76%；最热月平均相对湿度：83%。 （3）风向 全年主导风向：SE；夏季主导风向：SE，S；冬季主导风向：NW，N。 （4）风速 年平均风速：2.5m/s。 （5）气压 年平均气压：1016hpa。 （6）降水量 年平均降水量：1076.2mm；年最大降水量：1554.7mm；日最大降水量：343.1mm。 （7）积雪厚度 最大积雪厚度：26cm。 （8）冻结深度 土壤最大冻结深度：8cm。 5、水文 苏州工业园区为江南水网地区，河网纵横交叉，湖荡众多，金鸡湖、阳澄湖、独墅湖等水体造就了园区独一无二的亲水环境。河网水流流速缓慢，流向基本由西向东，由北向南。 据大运河苏州站多年的观测资料，苏州地区年均水位约2.76m(吴淞标高)，内河水位变化在2.2～2.8m之间，地下水位一般在-3.6至-3.0m之间。 本项目污水的最终受纳河流吴淞江，其河面较宽，平均宽度145m，平均水深3.21m。该河流中支流主要有斜塘河、青秋浦、清小港、浦里港。 6、植被与生物多样性 本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已为城市生态所取代，由于土地利用率高，自然植被已基本消失。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、苏州工业园社会环境概况 （1）交通 苏州工业园区内公路四通八达，拥有312国道、机场路、沪宁高速公路等公路；内河航道娄江位于园区北界，称苏浏线，直达太仓浏家港，吴淞江园区南界，称苏申内港线，可直达上海集装箱码头，苏申外港线园区南侧，直达上海港各港区。 （2）资源 苏州工业园区河网密布、湖荡众多，水资源和水产资源丰富，土地资源不很丰富，目前未发现其他矿产资源。 （3）社会经济概况 苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目，于1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动。行政区划面积278平方公里，其中，中新合作区80平方公里，下辖四个街道，常住人口约80.78万。位于江苏省东南部，苏州市区东部，东接昆山市，南连吴中区，西靠姑苏区，北隔阳澄湖与常熟相望。 近年来，园区坚持以习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神为指引，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进总基调，把握发展新常态，践行发展新理念，经济社会保持健康持续较好发展。2017年实现地区生产总值2350亿元，同比增长7.2%；一般公共预算收入317.8亿元，增长10.3%，占GDP比重达13.5%；进出口总额858亿美元，增长15.5%；实际利用外资9.3亿美元、固定资产投资476亿元；R&D投入占GDP比重达3.48%；社会消费品零售总额455亿元，增长12%；城镇居民人均可支配收入6.6万元，增长7.7%。在全国经开区综合考评中位居第1，在全国百强产业园区排名第3，在全国高新区排名上升到第5，均实现历史最好成绩。 2、苏州工业园区规划（2012-2030） （1）工业园区区域规划 2014年7月31日，《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》获得江苏省政府批文《省政府关于苏州工业园区总体规划（2012-2030）的批复》（苏政复[2014]86 号）。2015 年，《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》环境影响报告书获得环境保护部的审查意见。 规划期限与范围：本规划范围为苏州工业园区行政辖区，土地面积278 平方公里。本规划期限为2012-2030 年，其中近期：2012-2020 年，远期：2021-2030年。 功能定位：国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区、江苏东部国际商务中心、苏州现代化生态宜居城市。 人口规模：到2020 年，常住人口为115 万人；到2030 年，常住人口为135 万人。 用地规模：到2020 年，城市建设用地规模为171.4 平方公里，人均城市建设用地约131.3 平方米。 空间布局结构：规划形成“双核多心十字轴、四片多区异彩呈”的空间结构。 双核：湖西CBD、湖东CWD 围绕金鸡湖合理发展，形成园区城市核心区。 多心：结合城际轨道站点、城市轨道站点、功能区中心形成三副多点的中心空间。 十字轴：结合各功能片区中心分布，沿东西向城市轨道线和南北向城市公交走廊，形成十字星发展轴，加强周边地区与中心区的联系。 四片多区：包括娄葑、斜塘、胜浦和唯亭街道四片，每片结合功能区又划分为若干片区。 中心体系：规划“二主、三副、八心、多点”的中心体系结构。“二主”，即两个城市级中心，包括苏州市中央商务区（CBD）、苏州东部新城中央商务文化区（CWD）和白塘生态综合功能区（BGD）。“三副”，即三个城市级副中心，即城铁综合商务区，月亮湾商务区和国际商务区。“八心”，即八个片区中心。包括唯亭街道片区中心（三个）、娄葑街道片区中心（一个）、斜塘生活区中心、车坊生活区中心、科教创新区片区和胜浦生活区中心。“多点”，即邻里中心。 发展战略：以提高经济增长质量和综合竞争力为核心，围绕建设以高新技术为先导、现代工业为主体、第三产业和社会公益事业相配套的现代化工业园区的总目标，坚持中新合作，努力把园区建成具有国际竞争力的开发区。 产业发展方向： ● 主导产业：（电子信息制造、机械制造）将积极向高端化、规模化发展。 ● 现代服务业：以金融产业为突破口，发挥服务贸易创新示范基地优势，重点培 育金融、总部、外包、文创、商贸物流、旅游会展等产业。 ● 新兴产业：以纳米技术为引领，重点发展光电新能源、生物医药、融合通信、 软件动漫游戏、生态环保五大新兴产业。 （2）街道概况 胜浦街道：地处苏州城区最东部，是苏州工业园区的东大门，区域面积近18平方公里。规划目标：把胜浦建设成为“有配套产业支撑、交通便利”的现代城市副中心，服务本镇及周边工业区，为广大就业人群和当地群众提供最佳的服务。胜浦镇的产业定位主要有纺织业、设备制造业、冶炼加工业、饮料制造业等，其中纺织业和冶炼加工业在工业总产值中所占比重较大。 唯亭街道：是苏州工业园区的北部城市副中心，行政面积80平方公里，包含36平方公里的优质阳澄湖水面。总体布局以星湖街、星华街、唯胜路为南北干道，和以312国道、葑亭路、双阳路为东西通道的三纵三横交通大格局。根据苏州工业园区总体规划，以把唯亭镇打造为TFT-LCD产业链重镇、三产服务业强镇和富民工作先行镇为总体目标。 娄葑街道：娄葑街道西邻苏州古城区，东靠苏州工业园区中新合作区，北部、南部分别与相城区、吴中区相接，区域面积70多平方公里。1994年5月划归苏州工业园区管辖，原为娄葑镇，面积70多平方公里，常住人口15万，辖办事处3个、行政村9个、社区（居委会）30个。 娄葑街道作为园区的经济中心之一，开发建设一直得到了园区、苏州市和江苏省的的亲切关怀和高度重视。2012年12月26日，苏州工业园区娄葑街道办事处挂牌成立，自此娄葑进入了城市化发展的新阶段。根据工业园区总体规划，娄葑镇主要为工业区，引出项目为技术先进的半导体、电子类无污染、轻污染的企业，致力于产业结构的优化调整。 斜塘街道：斜塘街道于2012年12月26日正式组建成立，位于苏州工业园区南部城市核心区域，南面与苏州市吴中区隔河相望，北面紧靠园区中新合作区，西面滨临金鸡湖，独墅湖，吴淞江、镬底潭与斜塘河三大水系环绕街道南北；全街道管辖面积22平方公里，下辖14个社区居委会，总人口达20万人。斜塘区域是苏州工业园区科技创新板块的重要辐射区域和重点组成部分，街道辖区内4.4平方公里产业园入驻内资企业2200多家、外资企业180家，重点工业区内每平方公里投资强度超过10亿美元。目前，斜塘已经发展成为园区南部最重要的商业商贸集聚区和核心区，建成各类商业商贸服务设施接近100万平方米，辐射周围城市居民超过30万人，并与科教创新区融为一体，共同构建苏州工业园区南部的核心居住区和城市功能区。 （3）工业园区基础设施建设情况 自1994年以来，苏州工业园区建成区内的道路、供电、供水、燃气、供热、排水、排污、邮电通讯、有线电视和土地填高平整等"九通一平"工程已全面完成。 ①供电：园区供电电源来自由水电、大中型火电及核电支撑的华东电网，并分别从3个不同方向引入。拥有华能电厂和蓝天热电厂专门配套供电，总规划发电量360万千瓦，电力充足，电源稳定可靠。园区采用双回路、地下环线的供电系统，供电可靠率大于99.9%；所有企业均为两路电源，电压稳定性高，波幅控制在±5%以内，频率波动在50±0.2赫兹以内，电源切换间隙时间为0.03秒。高压电经由园区内的数座变电站降压后供用户使用。目前的供电容量为486MW。多个变电站保证了设备故障情况下的系统可靠性，从而降低了突发停电的风险。 ②供水：1998年1月，按照国际先进水平建设的净水厂一期工程建成并开始向园区正式供水。水厂的水源取自太湖，出厂水的水质标准超过中国国家标准以及WHO1993年饮用水的标准。园区范围规划供水总规模110万m3/d，其中阳澄湖水厂设计供水总规模为60m3/d。目前该厂原有供水能力45万m3/d。一期15万m3/d，总投资2.0亿元，1998年1月11日投入运行。二期30万m3/d，总投资6.53亿元，2006年1月12日投入运行。区内现建成投运供水管网704km。 苏州工业园区自来水厂位于星港街和金鸡湖大道交叉口，于1998年投入运行，总占地面积25公顷，规划规模60万m3/d，现供水能力45万m3/d，取水口位于太湖浦庄，原水水质符合国家Ⅱ类水质标准，出厂水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。太湖原水通过两根输水管线（DN1400浑水管，长28km，20万m3/d，1997年投入运行；DN2200浑水管，长32km，50万m3/d，2005年投入运行），经取水泵站加压输送至净水厂，在净水厂内混凝、沉淀、过滤、消毒后，由配水泵房加压至园区管网。 苏州工业园区第二水源工程-阳澄湖水厂为园区第二水源工程，位于唯胜路以东，阳澄湖大道以北的区域，紧邻阳澄湖。设计总规模50万m3/d，近期工程设计规模20万m3/d，中期2020年规模为35万m3/d。水厂采用“常规处理+深度处理”工艺，达到国标生活饮用水水质标准。 ③供气：已全面使用天然气，热值在8000大卡以上，并建有特种气体专供渠道，可提供不同纯度等级的工业气体。目前承担苏州工业园区燃气供应的苏州港华燃气公司管道天然气最高日供气量达到120万立方米，年供氧量超过3亿立方米，管道天然气居民用户约22万户，投运通气管网长度1500公里。 ④供热：园区鼓励投资商使用集中供热，为此规划并建设了高标准的集中供热厂。这将有助于改善并美化中新苏州工业园区的环境、并提高基础设施的档次。苏州工业园区现有热源厂4座，建设投运供热管网91公里；园区范围规划供热规模700吨/时，年上网电量超过20亿度。 第一热源厂位于园区苏桐路55号，设计供热能力100吨/小时，现有二台20吨/小时的LOOS锅炉，供热能力40吨/小时，年供热量超过10万吨。 第三热源厂位于园区星龙街1号，占地面积8.51平方公顷，建设有两台180兆瓦（S109E）燃气——蒸汽联合循环机组。燃气轮机燃料为西气东输工程塔里木的天然气。供热能力为200吨/小时，发电能力为360MW。 北部燃机热电有限公司位于苏州工业园区312国道北侧，扬富路以南，占地面积7.73公顷，于2013年5月投入运行，采用两套9E级（2×180MW级）燃气——蒸汽联合循环热电联产机组，年发电能力20亿KWh，最大供热能力240t/h，年供热能力80万吨，项目采用西气东输天然气作为燃料，年用气量5亿立方米。项目投产后缓解了苏州市用电需求矛盾和满足工业园区热力负荷增长需要。 苏州东吴热电有限公司成立于2003年10月，公司从事供热发电业务，负责苏州工业园区东南部集中供热，其热电工程列入苏沪经济合作项目和苏州市人民政府的重点项目。 ⑤污水处理：采用雨污分流制。雨水由雨水管汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。苏州工业园区现有污水处理厂2座，污水综合处理厂1座，规划总污水处理能力90万立方米/日。目前苏州工业园区污水处理能力为35万吨/日，建成3万吨/日中水回用系统。园区乡镇区域供水和污水收集处理已实现100%覆盖，污水管网683km，污水泵站43座。 ⑥危险废物处理：园区建有多家专营的固废处理企业，拥有先进的处理设备和能力，目前固废处置率达到100%。 ⑦通讯：通信线路由苏州电信局投资建造并提供电信服务。目前已建成的通信网络可提供国际直拨长途电话业务、全国互联漫游（包括部分国外城市）移动电话业务、无线寻呼业务、国内主要城市电视和电话会议业务、传真通信业务、综合业务数字网（ISDN）业务及公用数据通信业务。其中公用数据通信业务包括分组交换网业务、公用数字数据网（DDN）业务、公用电子信箱业务、中国公用计算机交互网及国际互联网业务。 ⑧防灾救灾：拥有专门对化工、电子等灾害事故进行处理和救助的机构和设备，并建有严密的治安管理和报警系统，技防监控实现了全覆盖。设有急救中心、外资医院和“境外人员服务24小时热线电话”，随时提供各种应急服务。 （4）关于《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查意见 2015年7月24日，环保部在江苏省南京市主持召开了《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查会，提出了审查意见。 （一）根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展规划，从改善提升园区环境质量和生态功能的角度，树立错位发展、集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，合理确定《规划》的发展定位、规模、功能布局等，促进园区转型升级，保障区域人居环境安全。 （二）优化区内空间布局。严守生态红线，加强阳澄湖、金鸡湖、独墅湖重要生态湿地等生态环境敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”“退二优二”“留二优二”的用地调整策略，优化园区布局，解决好斜塘老镇区、科教创新区及车坊片区部分地块居住于工业布局混杂的问题。 （三）加快推进区内产业优化和转型升级。制定实施方案，逐步淘汰现有化工、造纸等不符合区域发展定位和环境保护要求的产业，严格限制纺织业等产业规模。 （四）严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 （五）加强阳澄湖水环境保护。落实《江苏省生态红线区域保护规划》《江苏省太湖水污染防治条例》和《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》要求，清理整顿阳澄湖饮用水水源保护区内水产养殖项目和不符合保护要求的企业，推动阳澄湖水环境质量持续改善。 （六）落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 （七）组织制定生态环境保护规划。统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。优化设定区域监测点位设置，做好水环境和大气环境的监测管理与信息公开，接受公众监督。 （八）完善区域环境基础设施。加快区内集中供热管网建设，不断扩大集中供热范围；加快污水处理厂脱磷脱氮深度处理设施和中水回用管网的建设，提高尾水排放标准和中水回用率；推进园区循环经济发展，统筹考虑固体废物，特别是危险废物的处理处置。 本项目位于苏州工业园区江浦路18号，项目规划用地性质属于工业用地（见附图1）。主要从事日化、制药生产专用不锈钢罐生产工作，本次为技改项目，新增钝化清理工序，建设内容与规划用地性质相符，符合胜浦镇的产业定位中的设备制造业。本项目充分依托苏州工业园区的公用工程和基础设施，如水、电均由园区集中供应。本项目生活污水接管至园区污水处理厂集中处理，符合区域环境保护规划要求。项目在建设过程中充分考虑了环境保护工作，项目产生的“三废”可得到有效的控制，环境影响较小。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量 本项目位于苏州工业园区江浦路18号，本项目大气估算结果占标率<1%，根据《环境影响评价技术导则大气》（HJ2.2 HJ2.2 -2018）判定本项目评价等级为三级要求，仅需调查项目所在区域环境质量达标情况。基本污染物数据来源于《2017年度苏州工业园区环境质量公报》，具体监测统计数据如下表3-1。 表3-1 环境空气质量（mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 114; 超标. 24小时平均第95百分位数; 86; 75; 114; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 27; 达标. 24小时平均第95百分位数; 31; 150; 21; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. 24小时平均第95百分位数; 118; 80; 148; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 63; 70; 90; 达标. 24小时平均第95百分位数; 135; 150; 90; 达标. CO; 年平均质量浓度; 0.9; /; /; /. 24小时平均第95百分; 数 1.5; 4; 38; 达标. O3; 年平均; 量浓度 107; /; /; /. 24小时平均第; 分位数 181; 160; 113; 超标. 根据表3-1可知， 2017年园区PM2.5、NO2、O3超标，SO2、CO、PM10达标。 为进一步改善环境质量，根据《江苏省“两减六治三提升”环保专项行动方案》和《苏州市“两减六治三提升”环保专项行动方案》，结合园区实际，制定《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，通过减少煤炭消费总量重点工程、治理挥发性有机物污染重点工程等，实现《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的总体要求和目标，到2020年，园区PM2.5年均浓度比2015年下降25%，城市空气质量优良天数比例达到73.9%以上。 工业园区通过“优化产业结构，推荐产业绿色发展，加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，积极调整运输结构，发展绿色交通体系，实施重大专项行动，大幅降低污染物排放，优化调整用地结构，推进面源污染治理”等措施，严格执行江苏省制定《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，实现目标：“经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs 排放总量均比2015 年下降20%以上；PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。” 2、水环境质量现状 本项目纳污水体为吴淞江，根据苏州宏宇环境检测有限公司对吴淞江（园区污水处理厂排口）上下游的监测数据的平均值，监测时间2018 年7月9日至11日。报告编号：SZHY201903280023，本项目废水经市政污水管网统一排放到园区污水处理厂，污水处理厂经过处理达标以后排放到吴淞江，监测结果如下表3-2： 表3-2 吴淞江水质监测结果统计 单位：mg/L 监测断面; 位置; pH（无量纲）; COD; 氨氮; 总磷; SS. 排污口上游500m; 浓度范围; 7.47~7.69; 27~29; 0.573~0.652; 0.08~0.12; 12~17. 浓度均值/; 值 7.58; 28; 0.61; 0.1; 14.5. 污染指数; 0.84; 0.93; 0.41; 0.33; 0.24. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 排污口下游1500m; 浓度范围; 7.45~7.65; 24~25; 0.533~0.612; 0.08~0.11; 15~21. 浓度均值/极值; 7.55; 24.5; 0.57; 0.1; 18. 污染指数; 0.84; 0.82; 0.38; 0.33; 0.3. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，吴淞江园区污水处理厂排口断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，达到《江苏省地面水（环境）功能区划》2020 年水质目标和“河长制”考核要求。 3、声环境质量现状 本次评价于2019年4月3日委托苏州宏宇环境检测有限公司对项目地四周场界外1米处进行昼间、夜间声环境现状监测，共布设4个监测点，监测在无雨雪、无雷电天气下进行，报告编号：SZHY201903280022，监测数据见下表。 表3-3 噪声监测结果 dB(A) 监测点; 标准级别; 昼间; 达标 状况; 夜间; 达标状况. 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. 东厂界; 4a类; 61.5; 65; 达标; 52.3; 55; 达标. 南厂界; 3类; 56.8; 65; 达标; 47.8; 55; 达标. 南厂界; 3类; 56.4; 65; 达标; 48.1; 55; 达标. 北厂界; 3类; 55.9; 70; 达标; 48.2; 55; 达标. 气象条件; 昼间：晴 最大风速：3.6m/s；夜间：晴 最大风速：2.4m/s. 如表3-3所示，项目所在地噪声均未出现超标情况，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目主要环境保护目标见下表3-4。 表3-4 项目周边主要大气环境保护目标表 环境保护对象名称; 坐标; 相对厂址 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能级别. X（经度）; X（经度）. 马庄村; 120.869952; 31.332255; NE; 1300; 约900人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 印象欧洲; 120.869665; 31.339071; NE; 1900; 约10000人. 表3-5 其他环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能级别. 水环境; 尖浦河; W; 330; 小河; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 界浦河; E; 650; 小河. 吴淞江; SE; 700; 中河. 声环境; 东厂界界浦路两侧25m内; ——; /; ——; 厂界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准. 其余厂界外1~200m; ——; 1~200; ——; 厂界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标. 生态环境; 金鸡湖重要湿地; N; 12.7km; 总面积6.77km2; 本项目不在金鸡湖重要湿地管控区. 独墅湖重要湿地; SW; 13.2km; 总面积9.08km2; 本项目不在独墅湖重要湿地管控区. 阳澄湖（工业园区）重要湿地; NW; 7.2km; 总面积68.2km2; 本项目不在阳澄湖（工业园区）重要湿地一级、二级管控区内.

- 四、评价适用标准

环境质量标准 1、地表水环境质量标准 本项目污水接管送入园区污水厂处理，尾水排入吴淞江。吴淞江桑田－江圩（苏州工业园区）段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。如下表4-1所示。 表4-1 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 吴淞江; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1 Ⅳ类; pH值; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 30. 氨氮; 1.5. 总磷(以P计); 0.3. 水利部《地表水资源质量标准》(SL63-94); 悬浮物（SS）; mg/L; 60. 2、环境空气质量标准 本项目所在地大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。如下表4-2所示。 表4-2 环境空气质量标准限值表 区域名; 执行标准; 污染物 指标; 浓度限值μg/m3. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 项目所在地周边区域; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; PM10; ——; 150; 70. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. 3、区域环境噪声 根据《苏州市市区环境噪声标准适用区划分规定》，苏府[2014]68号，本项目东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区标准，西厂界、南厂界、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区声环境功能区标准。如下表4-3所示。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼; 夜. 东厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 表1 4a类; dB(A); 70; 55. 其余厂界外1m; 表1 3类; dB(A); 65; 55.

排放标准 1、废水排放标准 项目污水接管送入园区污水厂处理，尾水排入吴淞江。项目厂排口执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)，污水处理厂排口执行太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值（DB32/1072-2007）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）。如下表4-4所示。 表4-4 废污水排放标准限值表 排放口名称; 执行标准; 取值表号及级别; 污染物指标; 单位; 最高允许排放浓度. 园区污水处理厂接管要求; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）; 表4 三级标准; pH; ——; 6～9. COD; mg/L; 50. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1 B等级; 氨氮（以N计）; mg/L; 45. 石油类; 15. 总磷（以P计）; 8. 污水厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 (DB32/1072-2018); 表2 城镇污水处理厂; C; D mg/L; 50. 氨氮; 5（8）*. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）; 表1 一级A标准; pH; ——; 6～9. 石油类; mg/L; 1. SS; mg/L; 10. 注：*：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；根据DB32/1072-2018 规定，太湖流域其他地区现有城镇污水厂于2021 年1 月1 日起执行表2 标准，其中氨氮限值为4（6）mg/L，目前氨氮限值执行原标准5（8）mg/L，其他因子限值不变。 2、大气污染物排放标准 项目排放废气执行标准如下： 表4-5 大气污染物排放标准限值表 排放源; 执行标准 取值表号及级别; 污染物指标; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 焊接; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2; 颗粒物; 1.0. 3、噪声排放标准 该项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准。如下表4-6所示。 表4-6 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 类别; 单位; 标. 限值; 昼; 夜. 东厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1; 4类; Leq（dB（A））; 70; 55. 其余厂界外1m; 3类; Leq（dB（A））; 65; 55. 该项目在施工阶段（设备安装等）的施工场界噪声限值执行如下标准： - 表4-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间dB(A); 夜间dB(A). 75; 55. 总量控制因子和排放指标： 1、总量控制因子和排放指标 按照国家总量控制规定水质污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N，大气污染物排放总量控制因子为SO2、NOX。另外本项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标。其他污染因子作为考核指标。 2、排放总量控制指标推荐值 污染物总量控制指标见表4-8。 表4-8 项目污染物排放总量指标 种类; 污染物名称; 原有项目 排放总量; 本项目; 以新代老消减量; 排放增减量; 全厂排口 总排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生产废水; 废水量; 35.2; 0; 0; 0; 0; +0; 35.2. COD; 0.01; 0; 0; 0; 0; +0; 0.01. SS; 0.007; 0; 0; 0; 0; +0; 0.007. 石油类; 0.0005; 0; 0; 0; 0; +0; 0.0005. 生活污水; 废水量; 300; 640; 0; 640; 0; +640; 940. COD; 0.12; 0.256; 0; 0.256; 0; +0.256; 0.376. SS; 0.06; 0.192; 0; 0.192; 0; +0.192; 0.252. 氨氮; 0.0105; 0.019; 0; 0.019; 0; +0.019; 0.0295. TP; 0.0005; 0.003; 0; 0.003; 0; +0.003; 0.0035. 总废水; 废水量; 335.2; 640; 0; 640; 0; +640; 975.2. COD; 0.13; 0.256; 0; 0.256; 0; +0.256; 0.386. SS; 0.067; 0.192; 0; 0.192; 0; +0.192; 0.259. 氨氮; 0.0105; 0.019; 0; 0.019; 0; +0.019; 0.0295. TP; 0.0005; 0.003; 0; 0.003; 0; +0.003; 0.0035. 石油类; 0.0005; 0; 0; 0; 0; +0; 0.. 废气005 （无组织）; 金属粉尘; 0; 0.2; 0.198; 0.002; 0; +0.002; 0.002. 焊接烟尘; 0.00075; 0; 0; 0; 0; +0; 0.00075. 固体废物; 生活垃圾; 0（1.875）*; 4.0; 4.0; 0; 0; +0; 0. 一般固废; 0（0.13）; 0.198; 0.198; 0; 0; +0; 0. 危险废物; 0（0）; 1.0; 1.0; 0; 0; +0; 0. 3、排放总量平衡方案 本项目废水污染物在园区污水处理厂内总量平衡，废气为无组织排放，无需申请总量。

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述 本项目主要产品为不锈钢罐，本次为技改项目，技改后产能不变，生产工艺流程中打磨工序企业不再委外，自主完成，清洗前增加酸洗钝化工序，其他工序保持不变，具体如下： N5-1、S5-1 不锈钢 成型 G5-1、N5-2、S5-2 焊接 打磨 W5-1 清洗 W5-2、S5-5 组装测试 打包发货 G5-2、N5-3、S5-3 S5-6 S5-4 钝化 注：方框内为本次技改项目内容 图5-1 不锈钢罐生产工艺流程图 （1）原料采购 企业直接购进（经设计后）委外裁板后的钢板，验收合格后方可进行生产。由于企业没有裁板设备，裁板设备价格高昂，设备维护费用极高，利凯裁板量小，成本上考虑适合外协加工。 （2）成型 将购进的钢板进行切割、内外壁折弯、卷板得到所需的筒体，此过程中不会产生废气、废水，会产生设备运行噪声N5-1以及废金属边角料S5-1。 （3）焊接 对加工完的筒体进行纵缝焊接，对筒体与上下封头接触处进行环缝焊接，使用氩弧焊，焊接过程用焊丝，会产生焊接烟尘G5-1、噪声N5-2、金属焊渣S5-2。 （4）打磨抛光 为了提高工作效率，利凯聘用高端打磨抛光专业员工，购置专业设备，本次技改后，打磨工序企业自主完成。打磨过程产生少量金属粉尘G5-2，收集金属粉尘S5-3，噪声N5-3。 （5）钝化 为了清除钢罐表面的油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢，提高不锈钢抗腐蚀性能，企业使用酸洗钝化膏处理钢罐表面，风干后用抹布清理废钝化膏，清理产生沾染钝化膏的废抹布S5-4。 （6）清洗装配 钝化处理后的半成品需要进行清洗，首次清洗需用自来水管直接冲洗，一次清洗水用量为60L；二次清洗需依托利穗科技纯水设备产生的纯水进行清洗，一次清洗水用量为20L。清洗废水W1直接排入市政污水管网，本次技改后产能不变，清洗废水量保持不变。 （7）组装测试 清洗后根据订单所需要的不锈钢罐进行组装。组装完成后的成品需进行试压测试，将自来水打满不锈钢罐中进行试压测试，检测完成之后的废水W2排入市政污水管网，本次技改后产能不变，检测废水量保持不变。如有泄露，查明原因，重新进行焊接工序；若有报废，则直接交由不锈钢废品S5-5。测试之后自然晾干。 （7）打包发货 将测试合格的产品进行包装，等待出货。产生少量废包装材料S5-6。

主要污染工序： - 废水 本次技改项目废水主要为生活污水，由于产能不变，不新增生产废水。 本次技改项目拟新增配置员工32人、年工作250d，人均用水系数取100L/d∙人，则年消耗生活用水800t/a；排水系数取0.8，年产生生活污水约640t/a。 项目废水产生及排放情况见下表5-1。 表5-1 项目废水产生及排放情况 产生来源; 污染物; 污染物产生量; 拟采取的处理方式; 厂排口; 标准浓度限值mg/L; 排放去向. 名称; 浓度mg/L; 产生量t/a; 污染物名称; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活用水 损耗160 640 园区市政污水管网 自来水 800 生活污水; 废水量; 640; /; 废水量; 640; /; 园区污水处理厂. COD; 400; 0.256; COD; 400; 0.256; 500. SS; 300; 0.192; SS; 300; 0.192; 400. NH3-N; 30; 0.019; NH3-N; 30; 0.019; 45. TP; 5; 0.003; TP; 5; 0.003; 8. 图5-2 本项目水平衡图 单位：t/a 生活用水 损耗235 940 园区市政污水管网 1175 自来水 1218 32 检测 40 损耗8 975.2 清洗 损耗0.8 3.2 3 1 纯水 注：纯水依托利穗科技提供。 图5-3 技改后全厂水平衡图 单位：t/a 2、废气 本次为技改项目，技改后产能不变，本项目产生的废气主要为金属粉尘无组织废气。 打磨抛光钢罐产生的金属粉尘，用移动除尘器收集，少量金属粉尘在车间里无组织排放，除尘器处理效率约99%，本次新增打磨抛光工序，打磨原料钢材约20t/a，运行时间500h/a，类比同类型企业打磨工序，产生粉尘0.2t/a，移动除尘器收集效率大于99%，无组织排放粉尘约0.002 t/a。 项目无组织废气产排情况见下表。 表5-2 项目无组织排放情况 污染物名称; 污染源位置; 产生量t/a; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 颗粒物; 打磨工序; 0.2; 0.002; 1920; 12. 3、噪声 本项目使用的主要噪声设备如下表所示： 表5-3 项目主要噪声设备情况 主要设备; 数量; 噪声值dB(A); 采取措施; 降噪效果dB(A). 角磨机; 15; 85; 隔声、减震; 25. 拉丝机; 5; 85; 隔声、减震; 25. 打磨机; 14; 85; 隔声、减震; 25. 抛光机; 4; 80; 隔声、减震; 25. 4、固废 1）金属粉尘S5-3 本项目打磨抛光过程产生金属粉尘，移动除尘器收集量约为0.198t/a，企业统一收集后外售。 2）沾染钝化膏的废抹布S5-4 加工过程使用酸洗钝化膏处理钢罐表面，风干后用抹布清理废钝化膏，清理产生沾染钝化膏的废抹布0.95t/a，同时产生废钝化剂桶约为0.05t/a，沾染钝化膏的废抹布和废桶均属于危险废物，作为危废送有资质单位处置。 3）生活垃圾 本项目新增员工32人，年工作250d，生活垃圾人均产生系数取0.5kg/人∙d，则年产生生活垃圾4.0t/a。本项目生活垃圾由环卫部门清运，不会产生二次污染。 综上所述，本项目产生的固体废物情况如下： 表5-4 项目副产物产生情况 序号; 副产物名称; 生产工序; 形态; 主要成分; 年产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 金属粉尘; 打磨抛光; 固; 不锈钢; 0.198; √; /; 《固体 废物鉴别标准 通则》. 2; 沾染钝化膏的废抹布; 钝化钢罐; 固; 沾染废酸的布; 0.95; √; /. 3; 废钝化剂桶; 拆解包装; 固; 沾染废酸的塑料; 0.05; √; /. 4; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; 4.0; √; /. （2）固体废物产生情况 根据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）等进行属性鉴别判定。本项目固体废物分析结果详见表5-5，危险废物分析处置情况详见表5-6。 表5-5 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 名称; 属性; 生产工序; 形态; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 危险类别; 废物代码; 产生量估算t/a. 1; 沾染钝化膏的废抹布; 危险废物; 钝化钢罐; 固; 《国家危险废物名录》（2016年）; T/In; HW49; 900-041-49; 0.95. 2; 废钝化剂桶; 拆解包装; 固; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05. 3; 金属粉尘; 一般废物; 打磨抛光; 固; /; /; /; /; 0.198. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固; /; /; 99; 99; 4.0. 注：“危险特性”是指腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In），根据《国家危险废物名录-危险废物豁免管理清单》，废油抹布可混入生活垃圾处置，全过程不按危险废物管理。 表5-6 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废钝化剂桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 拆解包装; 固体; 沾染废酸的塑料、布; 废酸; 1年; 可能对环境或者人体健康造成有害影响; 分类收集包装、分区贮存在危废间，交由具有相应资质的单位常规处置. 2; 沾染钝化膏的废抹布; HW49; 900-041-49; 0.95; 钝化钢罐; 固体. 5、项目污染物排放“三本帐” 表5-7 项目污染物排放“三本帐”一览表（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 原有项目 排放总量; 本项目; 以新代老消减量; 排放增减量; 全厂排口 总排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生产废水; 废水量; 35.2; 0; 0; 0; 0; +0; 35.2. COD; 0.01; 0; 0; 0; 0; +0; 0.01. SS; 0.007; 0; 0; 0; 0; +0; 0.007. 石油类; 0.0005; 0; 0; 0; 0; +0; 0.0005. 生活污水; 废水量; 300; 640; 0; 640; 0; +640; 940. COD; 0.12; 0.256; 0; 0.256; 0; +0.256; 0.376. SS; 0.06; 0.192; 0; 0.192; 0; +0.192; 0.252. NH3-N; 0.0105; 0.019; 0; 0.019; 0; +0.019; 0.0295. TP; 0.0005; 0.003; 0; 0.003; 0; +0.003; 0.0035. 总废水; 废水量; 335.2; 640; 0; 640; 0; +640; 975.2. COD; 0.13; 0.256; 0; 0.256; 0; +0.256; 0.386. SS; 0.067; 0.192; 0; 0.192; 0; +0.192; 0.259. NH3-N; 0.0105; 0.019; 0; 0.019; 0; +0.019; 0.0295. TP; 0.0005; 0.003; 0; 0.003; 0; +0.003; 0.0035. 石油类; 0.0005; 0; 0; 0; 0; +0; 0.0005. 废气 （无组织）; 金属粉尘; 0; 0.2; 0.198; 0.002; 0; +0.002; 0.002. 焊接烟尘; 0.00075; 0; 0; 0; 0; +0; 0.00075. 固体废物; 生活垃圾; 0（1.875）*; 4.0; 4.0; 0; 0; +0; 0. 一般固废; 0（0.13）; 0.198; 0.198; 0; 0; +0; 0. 危险废物; 0（0）; 1.0; 1.0; 0; 0; +0; 0. 注：“*”代表原有项目产生的固废量和处置量。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  |  |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 颗粒物 | / |  | 0.002 |  | / |  | 0.004 |  |  |  | 0.002 |  | 车间 |
| 废水 | 项目t/a | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  |  |  | 排放量 t/a |  |  | 排放去向 |
|  | 生活污水640 | COD | 400 |  | 0.256 |  |  | 400 |  |  |  | 0.256 |  |  | 园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 300 |  | 0.192 |  |  | 300 |  |  |  | 0.192 |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 30 |  | 0.019 |  |  | 30 |  |  |  | 0.019 |  |  |  |
|  |  | TP | 5 |  | 0.003 |  |  | 5 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 | 分类 | 名称 |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  |  | 外排量t/a |  |
|  | 一般固废 | 金属粉尘 |  | 0.198 |  |  | 0.198 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 危险废物 | 沾染钝化膏的废抹布 |  | 0.95 |  |  | 0.95 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 废钝化剂桶 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
|  | 生活固废 | 生活垃圾 |  | 4.0 |  |  | 4.0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 分类 | 名称 |  |  |  | 等效声级dB（A） |  |  |  |  | 厂界声级dB（A） |  |  |  |  |
|  | 机械设备 | 角磨机 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | 拉丝机 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | 打磨机 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | 抛光机 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目在租赁厂房内建设，对厂界外生态不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用苏州中门子科技有限公司厂房，施工期仅需简单装修和设备安装，对外环境影响小。 具体分析如下：装修以及设备安装主要是切割机等装卸材料和切割材料时产生的噪声，混合噪声级约为95dB（A），此阶段主要在室内进行，项目通过加强施工管理，合理安排施工时间，严禁夜间进行高噪声振动的施工作业，因此对周围声环境影响较小。由于不用进行土建，在施工期遇大雨天气不会造成水土流失，因此无施工期含大量悬浮固体的雨水产生；本项目施工期废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，生活污水主要含悬浮物、COD和动植物油类等，利用厂内卫生设施，进入污水处理厂进行处理达标排放，对地表水环境影响较小。施工期产生的固体废弃物主要为废弃的装修材料等建筑垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将由环卫局统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 综上，项目施工期在采取各项污染防治措施后，对周围环境影响较小。随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响 （1）废水排放情况 根据工程分析，项目实施后新增生活污水排放总量640t/a，废水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP，排入园区污水处理厂集中处理。 本项目生活污水经市政污水管网进入工业园区污水厂处理后排放，经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中表1的相应标准后排入吴淞江，预计对纳污水体影响较小。 （2）地表水环境评价等级确定 本项目废水排放量640t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、总磷，通过市政污水管网接管至园区第一污水处理厂。本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级判定结果如下。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200 且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 根据表7-1可知，本项目地表水环境评价等级为三级B。 （3）依托污水处理设施环境可行性分析 园区污水处理厂位于吴淞江畔听涛路，于1998年投入运行，规划规模60万立方米/日，现处理能力为20万立方米/日，采用A/A/O除磷脱氮处理工艺。污水厂于2005年建成了1万吨/日中水回用系统，主要工艺采用二沉池出水消毒、高密度微孔过滤的方式，处理后的中水用于循环冷却水、厂内生产、绿化用水，经加压后也可通过管网送往使用客户。园区污水处理厂采用A/A/O工艺，工艺流程见图7-1。 图7-1 园区污水处理厂工艺流程图 A/A/O工艺在20世纪70年代由美国专家在厌氧－好氧法脱氮工艺在基础上开发的，其主要由厌氧段、缺氧段、好氧段组成，其同步脱氮除磷工艺，是在一个反应器内完成脱氮和除磷的任务。原污水和含磷回流污泥一起进入厌氧段，在厌氧反应段中实现磷的释放后进入缺氧段。硝化液通过内循环回流到缺氧段前，在缺氧反应段中完成反硝化脱氮后进入好氧段，在好氧反应段中实现BOD去除、硝化和磷的吸收去除。 为达到排放标准要求，污水厂由A/A/O工艺处理后的尾水再经深化滤床进行深度处理，尾水排放可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1城镇污水处理厂I类标准。 本项目排往污水处理厂的废水水质各项指标均低于接管标准，因此以污水处理厂现有工艺完全能够对该废水进行处理并达标排放。 表7-2 污水处理厂处理后排放浓度及排放量 废水量（t/a）; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准. 640; COD; 50; 0.032; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)表1标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. SS; 10; 0.006. NH3-N; 5; 0.003. TP; 0.5; 0.00032. 项目本项目废水进入园区污水处理厂处理能够达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）污水处理厂I 级标准后排入吴淞江。本项目排往污水处理厂的废水水质各项指标均低于接管标准，因此以污水处理厂现有工艺完全能够对该废水进行处理并达标排放，预计对纳污水体水质影响较小。 综上，项目投产后，废水进入园区污水处理厂是可行的。 2、大气环境影响分析 （1）估算模式计算评价等级 本项目废气为打磨抛光钢罐产生的金属粉尘，用移动除尘器收集，少量金属粉尘在车间里无组织排放。产生粉尘0.2t/a，移动除尘器收集效率大于99%，无组织排放粉尘约0.002 t/a。 - 估算模式及参数选取 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN 估算模型，参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 41.3万. 最高环境温度/℃; 40.1. 最低环境温度/℃; -9.8. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. - 强参数选取 本项目大气污染源强调查如下表7-4所示。 表7-4 面源源强调查参数 污染源位置; 污染物 名称; Qc （kg/h）; Cm（mg/m3）; 面源有效高度m; 面源宽度m; 面源长度m; 排放 工况; 年排放 小时数（h）. 生产车间; 颗粒物; 0.004; 4.0; 8; 60; 32; 正常; 500. ③估算结果及评价等级判定 采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)AERSCREEN 面源、点源估算模式预测生产车间无组织、有组织排放最大落地浓度对下风向大气环境的影响，预测结果如下所示。Pmax 代表最大地面空气质量浓度占标率，如污染物数大于1，取P 值中最大者Pmax。同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 表7-5 建设项目排放源预测结果一览表 排气筒编号; 污染物; 下风向最大浓度（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 最大浓度出现距离（m）; 质量标准（mg/m3）; 评价等级. 生产车间; 颗粒物; 0.00356; 0.08; 212; 0.45; 三级. 经计算，本项目主要污染物Pmax 均＜1%，项目大气评价等级为三级，苏州工业园区目前环境空气质量为不达标，正在采取措施治理大气污染，到2020 年，园区PM2.5年平均浓度比2015年下降25%，并且通过污染源估算模型计算结果表明，本项目排放的颗粒物对环境的影响极低，因此本项目大气环境影响可接受的。不需设置大气环境影响评价范围，不进行进一步预测与评价，对本项目及原有项目污染物排放情况进行调查分析即可（原有项目污染物排放情况详见“与本项目有关的原有污染情况”章节，本项目污染物排放情况详见工程分析章节）。 大气环境防护距离： 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）确定本项目的大气环境防护距离。经推荐模式计算，锡及其化合物和非甲烷总烃无组织排放厂界无超标点。厂界外不设置大气环境防护区域，建设项目无组织废气排放对周围大气环境影响较小。 卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： 式中： ——标准浓度限值，mg/Nm3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r ——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）表5中查取； ——无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离所用参数和计算结果见表7-6。 表7-6 卫生防护距离计算结果表 污染物名称; 污染源位置; 产生量t/a; 标准限制mg/m3; 面源面积 m2; 面源高度 m; 计算值m; 卫生防护距离m. 颗粒物; 生产车间; 0.002; 0.45; 1920; 8; 0.01; 50. 由上表可知，项目生产车间排放的金属粉尘颗粒物卫生防护距离计算值为0.01m，按照计算结果并根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的相关规定，本项目生产车间应设置50m卫生防护距离，本项目拟以车间边界为起点设置50米卫生防护距离，具体见附图3，项目卫生防护距离内无居住等敏感保护目标。卫生防护距离内不得新建居住区、医院、学校等生活环境敏感点。 企业技改后全厂无组织排放的颗粒物以生产车间边界为起点设置50米卫生防护距离，周边50米范围内均为已建工业厂房或空地，无环境敏感目标。具体见附图。 综上，本项目废气排放均可实现达标排放，废气排放不会改变区域环境空气质量等级，对周围大气环境和周边居民影响较小。 3、声环境影响分析 （1）预测方法 ①室内点声源 噪声预测采用HJ2.4-2009附录A.1工业噪声预测模式。室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为： 上式中各符号的意义和单位见HJ2.4-2009。 项目噪声源强参数见本报告表5-3。 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测，计算结果见表7-7。 表7-7 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 37.05; 61.5; 52.3; 61.53; 53.69; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 36.21; 56.8; 47.8; 57.64; 49.3; 70; 55; 达标; 达标. 西厂界; 30.25; 56.4; 48.1; 57.12; 48.41; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 37.22; 55.9; 48.2; 56.88; 49.21; 65; 55; 达标; 达标. 技改后项目针对以上高噪声设备，本项目主要采取以下措施对其降噪： ①合理布局，加强生产设备的日常维护与保养，保证机器的正常运转； ②在高噪声设备的机底座加设防振垫并安装消声器； ③在厂区边界种植草木，利用绿化对声音的吸声效果，降低噪声源强。 经过上述措施后，项目噪声再通过距离衰减作用后，项目厂界噪能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类、4类功能区的要求。 4、固体废弃物影响分析 项目生产经营过程中产生的固体废物主要是一般废物、危险废物、生活垃圾。 一般废物：打磨抛光作业产生金属粉尘，项目产生的一般废物收集外卖其他单位。 生活垃圾：项目产生的生活垃圾由环卫部门负责清运。 危险废物：工件清理产生的沾染钝化膏的废抹布以及存放钝化膏的废桶，全部委托有资质单位处理。 （1）固废处理、处置管理措施 ①本项目一般废物放置于固废暂存区内，主要为打磨抛光作业产生金属粉尘。暂存措施采取了防雨、防晒、防腐、防渗措施，废物进行分类收集处理，不会泄漏，暂存措施具有可行性； ②固废暂存区按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志； ③危废委外处理时，应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，严格执行五联单制度。危险废物暂存和外运处置过程严格执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]99 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修正）、《废弃危险化学品污染环境防治方法》（国家环保总局[2005]27 号）以及国家和省有关《危险废物交换和转移管理》规定； ④建立危险废物管理制度，规范化危废的场所标示、包装方式，将危废泄漏处置风险纳入全厂应急预案管理。定期按要求申报危废管理系统，建立危废管理台账。 （2）危险废物环境影响分析 ① 危险废物贮存场所环境影响分析 企业现有的危废仓库，能够达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修正）的要求设置有暂存场所，地面为硬质地面，能够达到防渗要求。新建项目需进一步按照以下要求进行管理。 A、选址可行性：项目位于苏州工业园区，地质结构稳定，地震烈度为Ⅵ度，地址情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修正）的要求。危险废物暂存场所场界周边以工业企业为主，符合贮存要求。 B、贮存能力分析：现有危废仓库储存能力为10t，占地面积约10m2，全厂危险废物产生量约1.0t/a，计划每年清运一次危险废物，因此，设置的危险废物暂存处可以满足厂区为危废暂存所需。 C、对环境及敏感目标影响：项目所有危废均采用密封桶装、袋装，并单独分区存储，贮存过程不会对环境空气和地表水产生影响；危险废物暂存场所须防腐防渗处理，泄露物料不会对地下水和土壤造成污染。 ② 危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物由产生点人工运输到危险废物暂存场所，运输过程可能发生散落和泄露，由于各类危废产生量小，散落后影响范围较小，并且采用应急桶快速处理后不会对地下水和土壤造成影响。 ③ 危险废物委托利用或处置可行性分析 本项目产生的危险废物应放于阴凉干燥、通风良好处，远离火种、热源，避免阳光直射，将危废用容器包装后保存，不同种、不相容的危险废物分装，装载危险废物的容器完好无损，装载危险废物的容器材质与衬里相容（不相互反应）等符合《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及其修改单内容。企业确保危险废物的燃烧爆炸性在安全范围内后，应综合考虑周边危废经营许可证单位的分布、处置能力、资质类别等综合情况，选择危废处置单位，委托有资质单位处置。 经过上述处理后，本项目固体废弃物对周围环境不产生影响，不会产生二次污染。 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于机械零部件加工及设备修理，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅳ类项目，Ⅳ类项目建设项目不开展地下水环境影响评价。 建设单位应做好场地地表水及地下水截排水设施，严禁将地表水、地下水通道堵塞，以防止水流通道堵塞。现有项目化学品暂存区域、危废暂存区等区域应按照防渗等级要求采取相应的防渗措施，防止污染物渗漏污染地下水。建设单位在日常生产中应加强容易渗漏引起地下水污染的区域的管理，日常管理过程中应定期巡查，避免发生跑冒滴漏现象，如发现应立即采取应急措施。 6、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于机械零部件加工及设备修理，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅲ类项目，敏感程度为不敏感，建设项目规模属于小型，判定本项目土壤评价工作等级为可不开展土壤环境影响评价工作。 建设单位应确保做好现有厂区化学品暂存区域、危废仓库等容易渗漏引起土壤污染的区域的管理，定期巡查，避免发生跑冒滴漏现象，如发现应立即采取应急措施，确保不会对厂区土壤造成大的影响。 7、环境风险简述 （1）环境风险因素分析 本项目生产涉及原辅材料为不锈钢、焊丝、氩气和钝化剂，其中钝化剂、不锈钢与焊丝不属于易燃易爆品，氩气属于第2.2类不燃气体，本身不燃，但若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 （2）环境风险识别 本项目环境风险事故主要为钝化剂泄漏事故，发生泄露后会对周围水环境造成一定的影响；氩气在运输、储存、使用过程中发生爆炸事故风险。 （3）风险防范措施 为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低本项目原辅料使用、运输和储存过程中风险事故发生的概率，具体措施如下： 1）生产管理防范措施 ①更新选购的设备必须做到有资质的单位购买和制作。 ②系统内所有法兰、阀门、仪表接头等要消除跑、冒、滴、漏。 ③生产装置应定期维修。 ④对职工要加强职业培训和安全教育。 ⑤应制定出尽可能完善的各项安全生产规章制度并贯彻执行。应针对事故发生情况制定详细的事故应急救援预案，并定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。 2）火灾风险防范措施 ①存放处应保持阴凉、干燥、通风。远离火种、热源，防止阳光直射。 ②易燃液体储存、使用要保证不漏、不滴、不冒、不跑。 ③禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装桶及附件损坏。 ④配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。保证消防器材完好随时可用。 （4）应急预案 建议公司在项目试生产前按照江苏省的要求编制环境风险事故应急预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好，保证企业与地方(区域)应急预案衔接与联动有效。 项目环境风险事故应急预案框架内容见表7-8。 表7-8 应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 生产区、环境保护目标等. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故理场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医护救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 经过以上的风险防范措施后，本项目引发重大风险事故的可能性相对很小。 8、环境管理与监测计划 （1）环境管理 为了做好安全生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 环境保护管理机构应明确如下责任： ①保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与本项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 ②及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其他要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 ③及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 ④负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查。 ⑤按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 （2）环境监测计划： 本项目建成后，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求，企业自行监测计划如下： 表7-9 项目污染源监测计划表 污染类型; 监测类别; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 厂界外无组织排放浓度; 颗粒物、非甲烷 总烃; 1 年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; 污水排放口; PH值、COD、SS、氨氮、TP、石油类; 1 年/次; 《污水综合排放标准》（B8978-1996）三级及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015). 噪声; 厂界四周; 等效连续A 声级LAep; 1 年/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 固废; 向相关固废管理部门申报，按照要求合理处置，必要时取样 分析。.

- 八、建设项目拟采取防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 达标排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、TP、SS | 接管至园区污水处理厂 | 达标排放 |
| 辐射 | 无 |  |  |  |
| 固废 | 一般工业固废 | 金属粉尘 | 统一收集后外售 | 100%处置 |
|  | 危险废物 | 沾染钝化膏的废抹布、废钝化剂桶 | 委托有资质单位处置 | 100%处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 100%处置 |
| 噪声 | 机械设备 | 角磨机 | 隔声、减震、距离衰减 | 削减25dB（A） |
|  |  | 拉丝机 |  |  |
|  |  | 打磨机 |  |  |
|  |  | 抛光机 |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果 本项目租赁已建标准厂房进行建设生产，对厂界外生态环境不产生影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

结论 1、项目概况 项目名称：利凯斯格生物技术（苏州）有限公司日化、制药专用不锈钢罐生产技术改造项目； 建设性质：技改； 项目内容：年产不锈钢罐50件，打磨自主完成，新增酸洗钝化工序； 占地面积：租用苏州中门子科技有限公司厂房3840m2； 总投资：50万人民币；环保投资5万元，占总投资10%； 职工情况：一班制，每天工作10小时，年工作250天； 工作日班次：一班制，每天工作10小时，年工作250天； 2、与产业政策相符性 （1）对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。 （2）对照《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012年本）》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目为不锈钢罐生产项目，不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目，为允许类项目。对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），本项目生产设备及工艺不涉及限制、淘汰及高能耗类。 （3）根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》，保护区范围如下。 一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径500米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深100米的水域和陆域。 二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深1000米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯5000米及沿岸纵深500米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深500米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径1000米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。 准保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止），南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深2000米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深500米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 本项目位于江浦路18号，距离阳澄湖（工业园区）重要湿地（二级管控区）最近距离约7.2km，不在苏州工业园区划定的生态红线一、二级管控区域范围内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求，也符合苏州工业园区生态红线区域保护方案要求。 （4）根据《太湖水污染防治条例》：“太湖一级保护区之内禁止新建、扩建向水体排放污染物的项目，城镇污水集中处理设施除外；太湖一、二、三级保护区之内禁止新建、改建、扩建含磷、氮等污染物的项目。” 本项目位于太湖三级保护区，项目无氮、磷生产废水排放，不在《太湖水污染防治条例》第四十五条中禁止、限制类的企业名录内，项目产生的生活污水，接入园区污水处理厂处理后排放，污染物排放总量纳入园区污水厂的排放额度内。因此本项目符合太湖流域相关的规定。 3、与地方规划相容性 本项目位于苏州工业园区江浦路18号二栋北侧，项目地块属于工业用地，项目符合用地规划。如附图4所示。 本项目为日化、制药生产专用不锈钢罐的生产，符合苏州工业园区产业发展定位。 4、项目各种污染物达标排放 （1）施工期 本项目租用苏州中门子科技有限公司厂房，施工期仅需简单装修和设备安装，对外环境影响小。 （2）营运期 本项目产生的少量的颗粒物在车间呈无组织排放，通过加强车间通风等措施，对周围环境影响不大。 本项目生活污水接管至市政污水管网，进入园区污水处理厂处理，尾水排入吴淞江。本项目污水可达到接管要求。 本项目设备噪声低，对周围环境影响小。 项目固废实现零排放，对周围环境影响较小。 表9-1 污染物“三本帐”汇总表（t/a） 种类; 污染物名称; 原有项目 排放总量; 本项目; 以新代老消减量; 排放增减量; 全厂排口 总排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生产废水; 废水量; 35.2; 0; 0; 0; 0; +0; 35.2. COD; 0.01; 0; 0; 0; 0; +0; 0.01. SS; 0.007; 0; 0; 0; 0; +0; 0.007. 石油类; 0.0005; 0; 0; 0; 0; +0; 0.0005. 生活污水; 废水量; 300; 640; 0; 640; 0; +640; 940. COD; 0.12; 0.256; 0; 0.256; 0; +0.256; 0.376. SS; 0.06; 0.192; 0; 0.192; 0; +0.192; 0.252. 氨氮; 0.0105; 0.019; 0; 0.019; 0; +0.019; 0.0295. TP; 0.0005; 0.003; 0; 0.003; 0; +0.003; 0.0035. 总废水; 废水量; 335.2; 640; 0; 640; 0; +640; 975.2. COD; 0.13; 0.256; 0; 0.256; 0; +0.256; 0.386. SS; 0.067; 0.192; 0; 0.192; 0; +0.192; 0.259. 氨氮; 0.0105; 0.019; 0; 0.019; 0; +0.019; 0.0295. TP; 0.0005; 0.003; 0; 0.003; 0; +0.003; 0.0035. 石油类; 0.0005; 0; 0; 0; 0; +0; 0.0005. 废气 （无组织）; 金属粉尘; 0; 0.2; 0.198; 0.002; 0; +0.002; 0.002. 焊接烟尘; 0.00075; 0; 0; 0; 0; +0; 0.00075. 固体废物; 生活垃圾; 0（1.875）*; 4.0; 4.0; 0; 0; +0; 0. 一般固废; 0（0.13）; 0.198; 0.198; 0; 0; +0; 0. 危险废物; 0（0）; 1.0; 1.0; 0; 0; +0; 0. 5、项目排放的各种污染物对环境的影响 （1）废水 根据工程分析，项目实施后新增生活污水排放总量640t/a，废水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP，排入园区污水处理厂集中处理。 苏州工业园区第一污水处理厂与园区第二污水处理厂管网连通、互为备用，显著提升园区污水处理系统的安全性。本项目水量相对较少，并且水质简单，项目污水接管后，不会对园区污水处理厂产生明显冲击。 （2）废气 项目无组织废气经大气预测无超标点，无需设置大气防护距离。企业技改后全厂无组织排放的颗粒物以生产车间边界为起点设置50米卫生防护距离，周边50米范围内均为已建工业厂房或空地，无环境敏感目标。 由此可见，本项目建成后生产废气不会对外环境产生明显不良影响。 （3）噪声 本项目生产设备经采取隔声、减震、距离衰减等防治措施后，产生的噪声声源低，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。 （4）固废 项目产生的废边角料、废品、焊渣等一般固废统一收集后外售。生活垃圾由环卫部门清运，不会产生“二次污染”。 表9-2 环保投资及“三同时”验收一览表 序号; 污染源; 环保设施名称; 数量; 投资（万元）; 处理效果; 进度. 1; 废气; 加强车间通风; /; 2; /; 与主体工程同时设计同时施工，本项目建成时同时投入运行. 2; 废水治理设施; 管网; /; 0; /. 3; 噪声治理设施; 隔声、减振设施; 若干; 1; 厂界达标. 4; 固废; 垃圾暂存点; /; 1; /. 5; 绿化; /; /; /; /. 6; 事故应急措施; /; /; 1; /. 7; 环境管理（机构、监测能力等）; 0; /. 8; 清污分流、排污口规范化设置; 0; 达规范要求. 9; 总量平衡具体方案; 苏州工业园区内平衡. 10; 卫生防护距离; 自生产车间边界起设置50m的卫生防护距离. 合计; 5; /. 注：厂界废气无组织排放监控内容为颗粒物，项目运行期的检测内容为噪声、颗粒物、生活废水。 （5）卫生防护距离 本项目自生产车间起需设置50m的卫生防护距离。本项目卫生防护距离内目前无居民点、医院、学校等环境敏感点，将来也不得建设环境敏感点。 6、项目污染物总量控制方案 全厂水污染物总量控制因子为COD、NH3-N、TP，其余为总量考核因子。总量在园区污水处理厂内平衡。 本项目大气污染物无组织排放，无需申请总量。 本项目固体废物全部合理处置。 7、项目采用的设备与选用的工艺符合清洁生产 本项目使用的能源为电能，为环境友好型能源；生产所用原辅料较为清洁；设备较为先进。能达到国内先进水平。 本项目符合清洁生产要求。 8、项目环境风险 本项目主要环境风险因素为钝化剂泄漏事故和氩气在运输、储存、使用过程中发生爆炸事故风险。通过积极采取防护措施后，可有效避免风险事故发生。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目完成本评价所提出的全部治理措施后，在营运期对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图： - 附图1：建设项目地理位置图； - 附图2：周边500m概况图； - 附图3：厂区平面图； - 附图4：项目所在地用地规划图。 附件： - 附件1：建设项目环保审批初步意见； - 附件2：建设项目申报登记表； - 附件3：备案文件 - 附件4：租赁厂房验收文件 - 附件5：营业执照； - 附件6：租赁合同、土地证；