建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：    星杭街南段（东兴路—独墅湖大道）工程项目

建设单位(盖章)：    苏州工业园区市政工程部

编制日期：2017年4月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 注 释 本报告表附以下附件、附图： |  |
| --- | --- |
| 附件1 环评委托书； 附件2 声明； 附件3 开展前期工作通知； 附件4 全本公示截图； 附件5 审批登记表。 | 附图1 项目地理位置图； 附图2 项目所在区域水系分布图； 附图3 主要环境保护目标及监测点位图； 附图4本项目与生态红线位置关系图。 |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  | 星杭街南段（东兴路—独墅湖大道）工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 苏州工业园区市政工程部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 谭芸 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 方世玉 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 苏虹中路101号测绘地理信息大楼南4楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 15950011850 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 215000 |  |
| 建设地点 |  |  | 北起独墅湖大道南，南至东兴路北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | 苏州工业园区经济贸易发展局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | [E4813]市政道路工程建筑 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) |  |  | 9660 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) |  |  | 1200 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 120 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10% |  |  |  | 评价经费 (万元) |  | / |
| 投产日期 |  |  | 2018.10 |  |  |  |  |  | 年工作日 |  |  | 365天 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品产量、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料：石子、砂料、石灰、水泥、混凝土、土方、砖、沥青等主要施工材料。 主要设施：压路机、装载机、推土机、平土机、搅拌机等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源年用量 | 电(千瓦/年) |  |  |  | — |  |  | 燃油 |  |  | 重油(吨/年) |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 燃煤(吨/年) |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 轻油(吨/年) |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 燃气(吨/年) |  |  |  | — |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 给排水情况 | 年总用水量(吨) |  |  |  |  |  |  | 年总排水量(吨) |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 其中 | 循环水量(吨) |  |  | — |  |  | — |  |  | 工业污水(吨) |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 新鲜水量(吨) |  |  | — |  |  |  |  |  | 生活污水(吨) |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 新鲜水来源 |  |  |  | — |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容简要介绍(包括选址、主建设与相关规划的符合性等)： - 项目概况 - 项目由来：为完善区域路网，结合娄葑镇开展的苏嘉杭高速下地面道路环境整治，星杭街南段（东兴路~独墅湖大道）具有建设的必要性 - 本项目规划范围北起独墅湖大道南，南至东兴路北，道路全长约483米。道路标准断面规划红线宽10x2米，分布于苏嘉杭高架桥东西两侧。道路两侧地块大多已开发，以居住、学校和商业用地为主；现状高架下环境较复杂，以停车场、绿化景观和河道为主。沿线跨越南港河，河道宽20米，新建桥梁。 - 项目性质：新建。 - 项目内容：星杭街南段（东兴路~独墅湖大道）道路工程，全长约483米。 - 建设进度：计划2017年12月开建，2018年10月建设完成运行。 - 项目总投资：1200万元，其中环保投资120万，占总投资额的10%。 - 路线走向：北起独墅湖大道南，南至东兴路北。 - 技术标准： - 1、道路等级：城市支路。 - 2、设计车速: 一般段V=20公里/小时。 - 3、交通组织：双向两车道，机非混行。 - 4、路幅布置：沿高架桥两侧分布布置。 - 5、道路净空：≥5.0米。 - 6、新建桥梁梁底标高：3.0米。 - 交通量预测： - 本次工程的道路为城市支路，该段地面道路主要承担娄葑镇内部以及对外沟通的集散交通功能，非长距离出行的过境交通功能，道路按照城市道路形式设置人非慢行系统。以完善区域路网，服务娄葑镇内部交通、区域内的近距离出行为其主要功能。 - 本工程的各特征年交通预测如下表1-1至表1-3。 - 表1-1 道路各特征年预测交通量 自然车流量(pcu/h). 2018年(近期); 2024年(中期); 2032年(远期). 240; 300; 360. - 表1-2 道路客货车型预测比例 车型; 近期; 中期; 远期. 小车; 62.5%; 75%; 80%. 货车; 37.5%; 25%; 20%. 合计; 100.00%; 100.00%; 100.00%. - 表1-3 道路混合车型预测比例 车型; 小型车; 中型车; 大型车. 比例; 62.5%; 33.3%; 4.2%. - 方案概述 - 设计标准： - 1、道路等级：城市支路。 - 2、设计车速: 一般段V=20公里/小时。 - 3、交通组织：双向两车道，机非混行。 - 4、路幅布置：沿高架桥两侧分布布置。 - 5、道路净空：≥5.0米。 - 6、新建桥梁梁底标高：3.0米。 平面方案： - 中心线控制点坐标如下： - 点位 X坐标 Y坐标 桩号 备注 - A线： - AQD X-41479.627 Y-57556.368 AK0+000 独墅湖大道交叉口 - AJD1 X-41319.856 Y-57574.966 AK0+160.849 R=150 - AJD2 X-41281.587 Y-57590.790 AK0+201.996 R=150 - AZD X-41002.232 Y-57624.360 AK0+483.105 东兴路交叉口 - B线： - BQD X-41485.439 Y-57610.091 BK0+000 独墅湖大道交叉口 - BJD1 X-41268.198 Y-57630.415 BK0+218.189 R=5000 - BZD X-41007.792 Y-57662.920 BK0+480.604 东兴路交叉口 - 横断面设计： 标准路幅为半幅10米。断面具体为：2.5米人行道×2+7.5米车行道×2。采用一块板形式，向道路外侧排水。2.5米人行道段落不设置树穴。A线R=150米圆弧范围内采用划线的方式加宽。 - 横断面详见图1-1。 - 图1-1 横断面图 - 纵断面设计： 规划道路高程系统为85年国家高程基准。控制因素如下： a.相交道路现状标高； b.南港河新建桥梁的梁底标高； c.除与老路相交处，道路防洪标高要求不低于3.12m（85年国家基准）； d.道路最小纵坡为0.3%，满足道路纵向排水要求。 桥梁工程 （1）布跨原则 a.与现有苏嘉杭高速桥墩相协调； b.保证河道水流畅通； c.选择合理的结构形式，减少对现有驳岸的影响。 （2）梁底标高： 梁底标高按不低于3.0米控制。 （3）桥型及跨径 拟建桥梁分为东、西两幅桥。西幅桥为4×16米简支板梁桥，东幅桥为2×16米简支板梁桥。桥梁与河道正交。 （4）桥梁结构 上部结构：采用预应力砼空心板梁，梁高80cm，板梁之间采用大铰缝连接。 下部结构：桥台采用埋置式桥台和重力式桥台，桥墩采用桩柱式桥墩。 （5）荷载等级：城-A级，人群荷载按照《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011取用。 （6）主体结构设计使用年限：50年；结构安全等级：二级。 （7）环境类别与作用等级：Ⅰ-B。 （8）高程系统：1985年国家高程基准；坐标系统：苏州独立坐标系。 （9）规划河道：桥位处为现状河道，规划河宽20米，规划河床底标高为-1.0米。 （10）抗震设计：地震基本烈度7度，地震动峰值加速度为0.1g。 （11）过桥管线：较大管线过桥采用设置牛腿的方式，小管线在人行道铺装通过。 图1-2桥梁横断面图（东副） 图1-3桥梁横断面图（西副） 图1-4桥梁平面图

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，现红线范围内为停车场、绿化景观和河道为主。本项目为地面道路，沿线为原有常台高速。西侧敏感目标为群星苑三区，东侧敏感目标为群星苑四区，文萃小学（含幼儿园）。 常台高速为城市快速路，对本项目噪声影响较大。 原有污染情况：主要是常台高速的交通噪声及汽车尾气的影响。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 地理位置 苏州处江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州工业园区位于苏州市区的东部，具有十分优越的区位优势，地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，距上海仅80km。 根据规划，本次工程范围为北起独墅湖大道南，南至东兴路北。具体项目位置见附图1。 - 地形地貌 勘察区域为广阔的冲湖积平原，水系发育，地势平坦，系典型的苏州东部水网化平原。 拟建场地新构造活动不强烈，区域地质构造稳定性较好，地震水平，无论从强度和频度上来看，地震活动属中等偏下，属基本稳定地区，适宜建设。 - 气象气候 苏州工业园区属亚热带季风海洋性季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，季风盛行，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。雨季为6～7 月份。根据苏州市气象台历年气象资料统计： （1）温度 年平均气温：15.8℃；最热月平均温度：28.5℃；最冷月平均温度：3℃；极端最高温度：38.8℃；极端最低温度：-9.8℃。 （2）湿度 年平均湿度：76%；最热月平均相对湿度：83%。 （3）风向 全年主导风向：SE；夏季主导风向：SE，S；冬季主导风向：NW，N。 （4）风速 年平均风速：2.5m/s。 （5）气压 年平均气压：1016hpa。 （6）降水量 年平均降水量：1076.2mm；年最大降水量：1554.7mm；日最大降水量：343.1mm。 （7）积雪厚度 最大积雪厚度：26cm。 （8）冻结深度 土壤最大冻结深度：8cm。 - 区域水文 本地区地表水系十分发育，河网密布，河湖水位的变化与降水年际、年内的变化基本一致，根据大运河苏州站水文资料：年平均水位0.88m，最高年平均水位1.39m（1954年），最低年平均水位0.40m（1934年），枫桥最高水位2.69m（1999年），历史最低水位0.01m（1934年8月27日）。据区域水文地质资料，苏州市潜水最高水位为2.63m，最低水位为-0.21m。地下水年变幅为1~2m。据长期观测资料：潜水位常年高出地表水位，表现单向性排于河、湖的特点。潜水位年变化幅度为1~2m。浅部微承压水赋存于粉土和粉砂层中，其动态亦受大气降水、地形地貌及地表水体的等因素的制约，表现为降水型特征，苏州市历史最高微承压水位为1.74m，年变幅0.80m左右。项目所在地附近水系分布情况见附图2。 - 植被与生物多样性 本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已为城市生态所取代，由于土地利用率高，自然植被已基本消失，现状以人工种植的绿化为主。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 根据苏州市环境空气质量发布系统2016年2月21日-2月23日连续3日，苏州工业园区监测点二氧化硫日均浓度10~13μg/m3、二氧化氮日均浓度31~36μg/m3和PM10日均57~87μg/m3浓度，均达到国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 根据《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响评价》信息公开数据，园区地表水环境质量总体保持稳定。2013年，河流水质基本符合IV类水质目标，继续呈现园区下游水质优于上游来水的特点，水质超标因子为氨氮、总磷。娄江园区段跨塘桥（入境）断面水质为V类，下游唯亭桥、朱家村断面水质均为IV类；吴淞江园区段车坊大桥断面（上游）水质为V类，下游其余3个断面水质均为IV类。湖泊水质除总氮、总磷外均符合相应水质目标，金鸡湖、独墅湖、阳澄湖（园区部分）处于轻度富营养化状态。水质超标原因主要为：园区上游来水长期未能达到水质目标。随着太湖流域水环境综合整治的各项工程实施及其环境效应的显现，将逐步改善园区上游来水水质。 - 声环境质量现状 噪声采样点见附图3 监测数据详见附件-监测报告 监测数据显示，均未出现噪声超标，临街一侧均达到4a类标准，背街一侧及文萃小学均达到2类标准。

主要环境保护目标及与项目相对位置关系： 距离道路红线200m范围内大气、声环境敏感点，主要环境保护目标见表3-1及附图3。 根据《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目生态评价范围内的生态红线区域为独墅湖重要湿地，距离为2km，金鸡湖重要湿地，距离3.4km，本项目不占用该生态红线区域，与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。项目周边生态红线区域分布情况见附图4。 表3-1 建设项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护对象名称; 方位; 距离道路红线(m); 性质与规模; 备注. 大气; 群星苑三区; W; 30; 居民区，约1500人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 群星苑四区; E; 30; 居民区，约1800人. 文萃小学教学楼（含幼儿园）; E; 105; 小学，约500人. 水环境; 南港河; -; 跨越; -; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类. 声环境; 群星苑三区; W; 30; 居民区，约1500人; 面向常台高速一侧住宅至道路红线执行《声环境噪声标准》(GB3096-2008)4a类，其余执行《声环境噪声标准》(GB3096-2008)2类. 群星苑四区; E; 30; 居民区，约1800人. 文萃小学教学楼（含幼儿园）; E; 105; 小学，约500人; 《声环境噪声标准》(GB3096-2008)2类. 生态环境; 金鸡湖重要湿地; NE; 3400; 湿地生态系统保护; -. 独墅湖重要湿地; E; 2000; 湿地生态系统保护.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境质量标准 本项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 选用标准. 二氧化硫 (SO2); 年平均; 60ug/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准. 24小时平均; 150ug/m3. 1小时平均; 500ug/m3. 二氧化氮 (NO2); 年平均; 40ug/m3. 24小时平均; 80ug/m3. 1小时平均; 200ug/m3. 总悬浮颗 粒物(TSP); 年平均; 200ug/m3. 24小时平均; 300ug/m3. - 地表水环境质量标准 地表水：南港河执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅳ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 项目; pH; DO; COD; BOD5; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 石油类; *SS. Ⅳ类; 6～9; 3; 30; 6; 10; 1.5; 0.3; 0.5; 60. 注：*SS采用《地表水资源质量标准》(SL 63-94)相关标准值。 - 声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定》（苏府〔2014〕68 号），本项目声环境质量执行标准值见表4-3。 表4-3声环境质量标准值表 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定限值。噪声排放标准见表4-4。 表4-4 建筑施工场界噪声限值标准(单位：dB(A)) 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011). - 废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。废气排放标准见表4-5。 表4-5 施工期废气排放标准 名称; 无组织排放监控浓度限值. 施工期; 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0 mg/m3. 沥青烟; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 运营期; NOx; 周界外浓度最高点0.12 mg/m3. - 废水 项目施工期生活废水接管至苏州工业园区污水处理厂，施工期废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。废水排放标准见表4-6。 表4-6 施工期废水排放标准 项目; 接管标准; 最终排放标准. pH(无量纲); 6～9; 6～9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. NH3-N; 45; 5(8)*. TP; 8; 0.5. |
| 总 量 控 制 指 标 | 拟建项目为非生产性建设项目，无有组织废气和废水污染物外排，无须申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目为市政道路工程建设，属非生产性项目。 施工期道路工程建设主要为道路工程，工程包括线型放样、地表清理、路基挖填等步骤，每一部分排污节点及排放的主要污染物详见流程图5-1； 线型放样 地表清理 路基挖填 边坡修理 排 水 路槽平整压实 击实标准试验 压实度检查 排水系统施工 复 测 噪声、扬尘、废渣 噪声、扬尘、废渣 噪声、扬尘、废渣 地块拆迁、平整 图5-1 建设项目道路工艺流程及产物环节图 道路工程施工工艺说明： (1)路基施工 路基施工工艺流程为：施工准备→路基挖填→路基临时排水设施→路基基地处理与填前碾压→填料运输与卸土→推平与翻拌晾晒→碾压→压实度检测。 ①开工之前做好测量工作，放出路基边线和填筑边线。 ②施工时，在征地红线边缘砌置土埂，在土埂内侧挖临时排水沟，利用排水沟将路基内的雨水引入路基外沟渠。 ③路基填筑前，清除路基范围内的树木、垃圾、建筑物，排除地面积水；对软基路段进行地基处理；进行填前碾压，使基底达到压实度标准。 ④采用自卸卡车运土至作业面卸土。 ⑤采用推土机将土推平；经翻拌晾晒后用平地机刮平；采用压路机碾压直至压实度要求。 (2)水泥稳定层施工 水泥稳定层施工工艺流程为：混合料配比设计→原材料试验→室内混合料配比试验→调试拌合机→混合料拌合→运混合料→摊铺→碾压→接缝→养生。 按照试验室确定的配比在灰土拌合机内将混合料拌合均匀；由自卸卡车运至现场由专用摊铺机摊铺；摊铺后采用压路机进行碾压；摊铺中注意接缝处理，碾压后及时进行养生。 (3)沥青路面施工 沥青路面施工工艺流程为：测量放线→沥青混合料运输→摊铺→静压(初压)→振动碾压(复压)→静压(终压)→接缝处理→检查验收。 沥青混合料由自卸卡车运送至施工现场，由沥青摊铺机摊铺，并采用振动压路机进行碾压。 (4)施工临时道路 在道路工程施工过程中不设施工便道，利用现有道路及道路规划用地即可。 (5)路基防护与排水工程 路基防护工程与路基土方工程施工一并进行，尽量在雨季前形成路基排水系统，以减少或防止雨水对已成路基土方或路面基层的冲刷、浸泡。 本项目道路施工过程产生扬尘，施工机械和运输车辆产生废气，施工设备在施工过程中产生噪声，施工过程产生废水、固废。 - 桥梁施工 拟建桥梁分为东、西两幅桥。西幅桥为4×16米简支板梁桥，东幅桥为2×16米简支板梁桥。上部结构：采用预应力砼空心板梁，梁高80cm，板梁之间采用大铰缝连接。下部结构：桥台采用埋置式桥台和重力式桥台，桥墩采用桩柱式桥墩。过桥管线：较大管线过桥采用设置牛腿的方式，小管线在人行道铺装通过。 主要产污环节及产生污染物类型 拟建市政道路项目施工期的污染源主要有以下几个方面：扬尘、噪声和施工过程产生的废水、废渣，其中噪声和扬尘是施工期较为敏感的环境问题，作为重点进行分析。但是施工期的环境影响是短期的、可恢复的和局部的，可通过加强管理，使不利影响减少到最低程度。 一、施工期主要产污情况： - 废气： 施工期主要大气污染源为扬尘污染和沥青烟气污染。 (1)施工扬尘。扬尘污染主要在施工前期土方开挖及路基填筑过程，包括施工运输车辆引起的道路扬尘、物料装卸扬尘以及施工区扬尘，主要污染物为TSP。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。据调查，扬尘的颗粒物粒径一般都超过100μm，易于在飞扬过程中沉降，其浓度可达1.5~30mg/m3。根据典型公路工程施工期监测结果，不同施工类型周边TSP 浓度见表5-1。 表5-1 道路工程施工不同阶段时环境空气的监测数据 序号; 施工类型; 主要施工机械; 距路基(m); TSP(mg/m3). 1; 凿石、电焊; 装载机1台; 20; 0.23. 2; 边坡修整、护栏施工; 挖掘机1台，装载车3台; 20; 0.13. 3; 路基平整; 发电机1台，4台运土车，40-50台/天; 30; 0.22. 4; 平整路面; 装载机1台，压路机2台，推土机1台，运土车40-60台班/天; 40; 0.23. 5; 路基平整; 运土翻斗车2 台， 运土车20台班/天; 100; 0.28. (2)沥青烟气 拟建项目不设置沥青拌合站，沥青烟气主要来自铺设过程中，产生的沥青烟气中含有THC、TSP和苯并[a]芘等有毒有害物质，对操作人员和周围居民的身体健康将造成一定的损害。类比同类工程，在沥青施工点在下风向50m外苯并[a]芘浓度低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3，THC在60m左右浓度≤0.16mg/m3。 根据项目资料分析，本项目道路施工过程中产生少量TSP 和沥青烟，由于量较少无组织排放后易于扩散，且施工过程中进行洒水抑尘等措施后，污染物量较小，对大气环境造成影响也较小。 - 废水： (1)生活污水 类比同类工程，本工程总施工人数按50人计/d，施工人员生活用水量为80L/人•日，污水产生量按0.8系数折算，其中COD浓度为400mg/L，NH3-N为50mg/L，SS为300mg/L，TP为5 mg/L。本项目施工计划总工期为10个月。据此计算施工人员的生活污染排放量见表5-2。 项目施工场地设施工营区，施工人员生活污水经化粪池预处理后就近排入污水管接管进入苏州工业园污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 表5-2 施工期生活污水产生量 废水量; COD; SS; 氨氮; 总磷. 污染物产生浓度(mg/L); -; 400; 300; 50; 5. 产生量(t); 956; 0.383; 0.287; 0.048; 0.005. 污染物排放浓(mg/L); -; 50; 10; 5; 0.5. 排放量; 956; 0.048; 0.01; 0.005; 0.0008. (2)施工废水 施工机械漏油、生活垃圾、施工物料受雨水冲刷也会对周围水环境造成影响。车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油废水。废水中主要污染物为COD、SS和石油类，排放量约5m3/d，主要污染物浓度为：COD300mg/L，SS800g/L，石油类40mg/L。 这些废水产生量少，污染物成分简单且易于处理，经简单的隔油沉淀处理后，用于洒水降尘，可做到零排放。 - 噪声： 项目工程施工过程中将有施工机械进入施工场地，施工机械运作的随机性， 导致了噪声的随机性、无规律性。这些非稳态噪声源将对周围环境产生暂时的严重影响。工程施工中常用机械如挖掘机、平地机、压路机、推土机、运输车辆等均是噪声的产生源，这些机械运行时的声级值在81~95dB(A)之间，将对周围环境产生较大影响。据类比调查，施工机械在作业期间各噪声源产生情况见表5-3。 表5-3 项目主要施工设备声源强度一览表 序号; 机械类型; 台数; 型号; 测点距施工机械距离; 最大声级Lmax[dB(A)]. 1; 轮式装载机; 1; ZL40X型; 5; 90. 2; 轮式装载机; 1; ZL60型; 5; 90. 3; 振动式压路机; 1; YZJ10B型; 5; 86. 4; 双轮双振压路机; 1; CC21型; 5; 81. 5; 推土机; 1; YT320B; 5; 86. 6; 液压挖掘机; 1; CAT330B; 5; 84. 7; 挖掘机; 1; /; 5; 85. 8; 沥青摊铺机; 1; LTU95; 5; 87. 9; 钢筋弯曲机; 1; GW40; 5; 95. 10; 自卸汽车; 1; T815-ZSY2; 5; 88. - 固体废弃物： 本项目施工期固体废物主要来自废弃土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）工程弃土 根据项目周边土地利用及开发情况，本项目不设置弃土场，弃方运送至指定弃土场，不会对区域地貌、地形产生不良影响。 （2）建筑垃圾 本项目施工期建筑垃圾主要为废弃的钢筋、碎砖、石块、砂石等，产生量较少。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生量按每天0.5kg/人计，本项目生活垃圾总量约为7.5t。生活垃圾委托当地环卫部门进行处理。 - 生态影响 工程施工对征地范围内的现有绿化及其他植被将不可避免的会产生负面影响，其中主要是施工对地表植被的破坏，造成生物量的损失。调查表明，沿线评价范围为城区建成区，不存在文物等需要保护的地方，本项目永久占地9660m2，主要用于新建道路的建设，用地以空地为主，生物量极小。这些占地将造成生物量的永久损失。 施工临时占地约200平米，临时占地见附图，将破坏部分植被，主要为未利用地，分布着少量的杂草木，施工临时占地造成的植被损失是暂时的，施工结束后对临时占地将及时进行植被恢复。 桥梁段的建设影响分析如下：无名桥长 20m，占道路全长的 4.1%。在桥梁工程中，对水生生态环境的影响主要是桥下部结构的施工作业。桥梁下部结构施工，可能搅动河床底泥使悬浮物增加而影响水质的洁净程度，进而对水生生态环境产生一定的负面影响。 拟建道路桥梁工程采用钢板桩围堰，坝内溪水用抽水机往坝外抽水，水抽干后 清淤，淤泥清理后，集中堆放坝内晒干后外运，作为临近道路的绿化填筑。施工期雨水产生的径流汇集到围堰中的沉淀区内，沉淀停留后用抽水机往坝外方向抽水。因此，施工期底泥的堆放基本上不侵占该区域的植被，不会对沿湖的陆生、水生生态系统产生大的影响。 总体上来说，围堰区外局部小范围的水体将受到一定程度的污染，局部小范围内水生生物会受到影响，但对水生生态环境影响相对较小，且工程结束后这种影响可以逐渐恢复。围堰区内的原生态环境被打破，工程结果后将重新建立新的生态环境。 - 水土流失 拟建项目位于城区，道路工程建设过程中可能导致水土流失的主要工序为路基开挖施工，施工过程中地表植被和土壤结构被破坏，土壤抗侵蚀能力降低，而基础开挖方的清运更会产生易侵蚀土(渣)源，为新的水土流失的发生创造了条件。但总体来说，工程减少造成的水土流失量较小。 二、运营期主要产污情况： - 废水 ①影响路面径流污染物浓度的因素众多、随机性强、偶然性大。根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的研究，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。 - 废气 项目营运期对大气环境的污染主要来自汽车尾气排放， 本次工程的道路为固废处置项目进出通道，工程不是园区与主城间重要通道，因此本项目道路建成后车流量较少，废气产生量较小，经空气扩散后，对周边环境影响较小。 - 噪声 ①交通噪声 参考《公路建设项目环境影响评价规范》(JTGB03-2006)附录C，各类型车在参照点(7.5m处)的单车行驶辐射噪声级Loi，应按下列公式计算： 小型车 LoS=12.6+34.73lgVS+△L路面 中型车 LoM=8.8+40.48lgVM+△L纵坡 大型车 LoL=22.0+36.32lgVL+△L纵坡 式中：右下角注S、M、L──分别表示小、中、大型车； Vi──该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 由于本项目为城市支路，设计时速较低，因此本项目评价以最高设计车速20 km/h取值，计算结果见表5-6。 表5-6 设计单车辐射声级源强Lw，i(dB) 表 车型; 20km/h(城市支路). 昼间; 夜间. 小型车; 57.7; 57.7. 中型车; 61.3; 61.3. 大型车; 69.2; 69.2. - 固废 本项目不产生固废。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 浓度 mg/L | 产生量(t/a) | 浓度 mg/L | 产生量(t/a) |
| 大气污染物 | 工地施工 | 扬尘 | 无组织排放 |  | 无组织排放 |  |
|  | 挖掘机械及运输车辆产生的尾气 | CO、NOx、非甲烷总烃 | 无组织排放 |  | 无组织排放 |  |
|  | 营运期汽车尾气 | NO2、CO、THC | 无组织排放 |  | 无组织排放 |  |
| 水污染物 | 施工人员生 活污水 | 废水量 | / | 956 | / | 956 |
|  |  | COD | 400 | 0.383 | 50 | 0.048 |
|  |  | SS | 300 | 0.287 | 10 | 0.01 |
|  |  | 氨氮 | 50 | 0.048 | 5 | 0.005 |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.005 | 0.5 | 0.0008 |
|  | 施工废水 | COD、SS和石油类 | / |  | 隔油池处理后回用，不外排 |  |
| 固体废物 | 工地施工 | 生活垃圾 | / | 7.5 | / | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 装载机 | 90dB(A) |  | 选用低噪声施工机械，分时段施工，避开周围环境对噪声敏感的时间，在工地周围设立临时声障；噪声大的施工应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间等措施，通过采取以上措施后，噪声对周围环境影响较小。 |  |
|  |  | 推土机 | 86dB(A) |  |  |  |
|  |  | 挖掘机 | 84 dB(A) |  |  |  |
|  |  | 打桩机 | 100 dB(A) |  |  |  |
|  |  | 压路机 | 86 dB(A) |  |  |  |
|  |  | 平地机 | 90 dB(A) |  |  |  |
|  |  | 摊铺机 | 87 dB(A) |  |  |  |
| 电磁辐射和电离辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 施工临时占地将破坏部分绿化等植被，分布着少量的杂草木，施工临时占地造成的植被损失是暂时的，施工结束后对临时占地将及时进行植被恢复。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： - 废气： (1)材料运输 施工材料的运输和装卸将给沿线地区带来TSP污染。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘的监测结果，施工车辆在临时或未铺装的道路上引起的扬尘污染比较严重，且影响范围为狭长地带。据资料介绍，扬尘属于粒径较小的降尘(10～20μm)，在未铺装的道路表面(泥土)，粒径分布小于5μm的粉尘占8%，5～10μm的占24%，大于30μm的占68%，正在施工的道路极易起尘。 根据类比资料，施工材料运输车辆在下风向50m处的落地浓度为11.625mg/m3；在下风向100m处的落地浓度为9.694mg/m3；在下风向150m处的落地浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。沿线居民点在没有洒水防尘措施情况下，将出现局部粉尘情况，因此需要采取及时洒水等措施，减缓污染影响。 (2)施工作业区扬尘 施工期起尘量的多少会随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生较大的变化。在采取较好的防尘措施时，扬尘的影响范围基本上控制在150m以内。如果采取的防尘措施不得力，250m以内将会受到施工扬尘较大的影响，250m的浓度贡献可达1.26mg/m3，350m以外可以减少到0.69mg/m3以下，450m以外可减少到0.44mg/m3以下。如果不采取防尘措施，450m以内将会受到施工扬尘的严重影响，施工现场周围的TSP浓度将大幅度超标。 本项目在施工过程中必须采取覆盖、洒水、围挡等相关防尘措施，提高施工管理水平，扬尘影响范围控制在150m以内，因此，项目施工作业区扬尘对环境影响较小。 (3)施工机械废气 本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，但产生量不大，影响范围有限。 (4)沥青烟气 拟建项目不设置沥青拌合站，沥青烟气主要来自铺设过程中，产生的沥青烟气中含有THC、TSP和苯并[a]芘等有毒有害物质，对操作人员和周围居民的身体健康将造成一定的损害。在下风向50m外苯并[a]芘浓度低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3，THC在60m左右浓度≤0.16mg/m3。 - 废水 (1)施工废水 车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量的含油污水。废水中主要污染物为COD、SS和石油类。废水产生量约5m3/d。这些废水产生量少，污染物成分简单且易于处理，经简单的隔油沉淀处理后，用于洒水降尘，对水环境影响较小。 (2)生活污水 施工人员生活污水经化粪池预处理后就近接入附近污水管网进入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放，对周围水环境影响较小。 - 噪声 施工机械噪声的影响对象除施工场地附近的居民外，还包括现场施工人员。 ①对施工人员的影响 项目施工中，施工机械噪声一般都超过80dB(A)，有的甚至超过100dB(A)。这些噪声对施工人员尤其是操作工人具有很大的损害作用。由表7-1可知，随着施工人员工龄的增长，各种损害，尤其是听力损害将显现出来，而且无法恢复。所以建议施工单位根据国家卫生部、国家劳动总局颁布的《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员，或穿插安排高、低噪声环境的作业，给工人以恢复听力的时间。同时要注意保养机械，合理操作，尽量使筑路机械维持其最低声级水平；对在高声源附近长时间工作的工人，应采取劳动保护措施，或适当减少劳动时间。 表7-1 听力损害预测 噪声暴露级(dB(A)); 40岁; 50岁; 60岁. (暴露20年); (暴露30年); (暴露40年). 80; 0; 0; 0. 85; 5.0%; 6.5%; 8.0%. 90; 11.9%; 15.6%; 18.0%. 95; 21.4%; 26.7%; 31.3%. 100; 35.9%; 40.8%; 44.5%. 105; 49.9%; 57，8%; 65.6. ②施工机械噪声影响分析 道路工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)，道路施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。根据距离衰减，昼间在距施工机械30m处和夜间距施工机械300m处噪声才符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)标准限值。实际选用设备时还用考虑所使用的机械性能、设备老化程度等，正确评估该设备的噪声值。施工时设备的施工场地则尽量按照满足夜间声环境标准的要求来安排。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。对于噪声值较高且不固定的设备应设置移动隔声屏。 对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，必须与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，取得公众的理解。对受施工影响较大的居民或单位，应给予适当的补偿。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。 本项目道路沿线北侧为铂悦府，东侧为上城风华里。在施工时要充分做好对这2处敏感目标的保护。由于敏感目标与规划道路相距分别为15米和70米，施工期会对敏感目标产生不利影响。 ③运输噪声影响 在流动噪声源预测中考虑最大量车流量作为源强进行预测，工程施工交通干线昼夜施工车流量按30辆/h，车速约35km/h，夜间车辆按15辆/h，车速约20km/h。根据同类项目预测结果，对照《声环境质量标准》(GB3096-2012)2类标准评价，昼间距离道路45m可达到标准，夜间距离道路110m处才能达到标准。所以，项目在施工安排上应尽量避免大规模夜间运输，在运输线路的选择上，应避开学校、居民区等敏感目标。 - 固废 施工期固体废物主要来自工程弃土和施工人员生活垃圾。 (1)工程弃土 根据项目周边土地利用及开发情况，本项目不设置弃土场，弃方运送至指定弃土场，不会对区域地貌、地形产生不良影响。 (2)生活垃圾 本项目施工期生活垃圾总量约为7.5t。生活垃圾委托当地环卫部门进行处理。可见，本项目施工期固废均得到妥善处置，不外排。 - 生态 工程施工对征地范围内的植被将不可避免的会产生负面影响，其中主要是施工对地表植被的破坏，造成生物量的损失。调查表明，沿线评价范围未发现有野生珍稀保护植物物种，本项目永久占地9660m2，用地以空地为主，生物量较小。这些占地将造成生物量的永久损失。 施工临时占地将破坏部分植被，主要为拟建项目占地为主，施工临时占地造成的植被损失是暂时的，施工结束后对临时占地将及时进行植被恢复。 因此，项目建设带来的生物量损失对生态环境的影响较小。 (2)水土流失影响 拟建项目位于城区，道路工程建设过程中可能导致水土流失的主要工序为路基开挖施工，施工过程中地表植被和土壤结构被破坏，土壤抗侵蚀能力降低，而基础开挖方的清运更会产生易侵蚀土(渣)源，为新的水土流失的发生创造了条件。但总体来说，工程减少造成的水土流失量较小，只要建设方采取妥善的防治措施，合理安排施工进度及施工时间，采用合理的施工工艺，施工完毕后及时进行植被恢复，本工程造成的水土流失量较小。

营运期环境影响分析： - 水环境影响分析 ①道路工程 营运期工程主要污染源为路面径流污水，污染物以COD、SS和石油类为主，形成初期污染物浓度较高，但持续时间较短，大部分时间污染物浓度很低。一般情况下50mm左右的降雨(大雨到暴雨)就能把路面冲洗干净。 本工程路面径流经地面雨水系统收集，纳入市政管网，对地表水环境的影响很小。 - 大气环境影响分析 项目营运期对大气环境的污染主要来自汽车尾气排放， 本工程不是园区与主城间重要通道，因此本项目道路建成后车流量较少，废气产生量较小，经空气扩散后，对周边环境影响较小。另外，随着我国汽车制造业汽车尾气排放控制技术不断进步和排放标准的进一步提高，汽车尾气对区域环境空气质量的影响将进一步减小。 - 固废 本项目为道路工程，运营期不会产生固废。 - 声环境影响分析 ①交通噪声 - 本项目为地面道路，沿线为原有常台高速。西侧敏感目标为群星苑三区，东侧敏感目标为群星苑四区，文萃小学（含幼儿园）。 - 本工程的各特征年交通预测见下表7-2。 - 表7-2 道路各特征年预测交通量 自然车流量(pcu/h). 2018年(近期); 2024年(中期); 2032年(远期). 240; 300; 360. 车型; 小型车; 中型车; 大型车. 比例; 62.5%; 33.3%; 4.2%. 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中的公路交通运输噪声预测模式。 (1)第i类车等效声级的预测模式： 式中：Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)； (LOE)i——第i类车速度为Vi，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，T=1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图6.4-1； 图7-1 有限路段的修正函数(A-B为路段，P为预测点) △L——由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： 式中： △L1——线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度——公路纵坡修正量，dB(A)； △L路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3——由反射等引起的修正量，dB(A)。 (2)总车流等效声级为： #### 预测参数 (1)噪声源强 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，噪声源强采用相关模式计算，本次评价采用《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)附录C提供的各类型车在参照点(7.5m处)的单车行驶辐射噪声级Loi计算公式计算交通噪声声源源强，见表3.3-10。 (2)线路因素引起的修正量△L1 a)纵坡修正量△L坡度 公路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算： 大型车： dB(A) 中型车： dB(A) 小型车： dB(A) 式中：β——公路纵坡坡度，%，本项目总体纵坡较小，不考虑纵坡修正。 b) 路面修正量△L路面 不同路面的噪声修正量见表6.4-3。本项目为沥青混凝土路面，修正量为零。 表7-3 常见路面噪声修正量 单位：dB(A) 路面类型; 不同行驶速度修正量 km/h. 30; 40; ≥50. - 沥青混凝土; 0; 0; 0. 水泥混凝土; 1.0; 1.5; 2.0. 注：表中修正量为(LOE)i在沥青混凝土路面测得结果的修正。 (3)声波传播途径中引起的衰减量ΔL2 a)障碍物衰减量Abar ①声屏障衰减量Abar计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中： f——声波频率，Hz，交通噪声取f=500Hz； δ——声程差，m； c——声速，m/s。 有限长声屏障计算： Abar仍由无限长声屏障公式计算，然后根据图6.4-2进行修正，修正后的Abar取决于遮蔽角β/θ。 图7-2 有限长度的声屏障及线声源的修正图 ②高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar =0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图6.4-3计算δ，δ=a+b-c，再由图6.4-4查出Abar。 图7-3 声程差δ计算示意图 图7-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线(f=500Hz) ③房屋附加衰减量估算值 在沿道路首排房屋影声区范围内，房屋衰减量近似可按图6.4-5和表6.4-4取值。 图7-5 房屋降噪量估算示意图 表7-4 房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0; Abar. 40%～60%; 3 dB(A). 70%～90%; 5 dB(A). 以后每增加一排房屋; 1.5 dB(A). 最大衰减量≤10 dB(A). b) 空气吸收引起的衰减Aatm 空气吸收引起的衰减按公式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数(见表6.4-5)。本项目交通噪声中心频率按500Hz，项目所在地年平均温度15℃、年平均湿度70%，取a=2.3。 表7-5 倍频带噪声的大气吸收衰减系数a 温度 ℃; 相对 湿度 %; 大气吸收衰减系数a(dB/km). 倍频带中心频率(Hz). 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 10; 70; 0.1; 0.4; 1.0; 1.9; 3.7; 9.7; 32.8; 117.0. 20; 70; 0.1; 0.3; 1.1; 2.8; 5.0; 9.0; 22.9; 76.6. 30; 70; 0.1; 0.3; 1.0; 3.1; 7.4; 12.7; 23.1; 59.3. 15; 20; 0.3; 0.6; 1.2; 2.7; 8.2; 28.2; 28.8; 202.0. 15; 50; 0.1; 0.5; 1.2; 2.2; 4.2; 10.8; 36.2; 129.0. 15; 80; 0.1; 0.3; 1.1; 2.4; 4.1; 8.3; 23.7; 82.8. c)地面效应衰减Agr 地面类型可分为： ①坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。 ②疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及适合于植物生长的地面。 ③混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可按下式计算。本项目道路两侧为未利用地等，为疏松地面，考虑地面效应修正。 式中： r——声源到预测点的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m；可按图6.4-6进行计算，hm= F/r；F：面积，m2；r，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。 图7-6 估计平均高度hm的方法 d) 其他多方面原因引起的衰减Amisc 绿化林带噪声衰减量按表6.4-6计算。本项目交通噪声中心频率取500Hz，绿化林带的噪声衰减量按0.05dB/m计。 表7-6 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减 项目; 传播距离df(m); 倍频带中心频率(Hz). 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000. 衰减(dB); 10≤df<20; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 2; 3. 衰减系数(dB/m); 20≤df<200; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.08; 0.09; 0.12. (4)由反射灯引起的修正量△L1 a) 城市道路交叉口路口噪声(影响)修正量 交叉口路口噪声(影响)修正量见表6.4-7。 表7-7 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离(m); 交叉路口(dB). ≤40; 3. 40＜D≤20; 2. 70＜D≤100; 1. ＞100; 0. b) 两侧建筑物的反射声修正量 当线路两侧建筑物间距小于总计算高度的30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： 两侧建筑物是一般吸收性表面时： 两侧建筑物是全吸收性表面时： 式中： w——线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb——构筑物的平均高度，m，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算。 (5)预测点位置 在水平方向，根据本项目敏感点分布情况及建筑物特征，预测点位于群星苑三区临街一侧和背街一侧，群星苑四区临街一侧和背街一侧，文萃小学教学楼。预测点距离地面高度1.2m。 在垂直方向，群星苑3区和4区均每3层楼设置一个预测点，直至顶楼。文萃小学教学楼在1层和3层各设置一个预测点。 (6)背景噪声和现状噪声 现状噪声采用现状噪声预测点现状值中最大值作为背景值，见表7-8。 表7-8 现状噪声取值表 单位：dB(A) 序号; 监测点; 背景值; 监测声级(dB(A)); 取值说明. N1; 群星苑4区临街; 昼间; 56; 该点受苏嘉杭高速影响，近期使用现状监测值作为背景值. 夜间; 34.1. N2; 群星苑4区背街; 昼间; 55.1; 该点受苏嘉杭高速影响，近期使用现状监测值作为背景值. 夜间; 37.9. N3; 群星苑3区临街; 昼间; 56.2; 该点苏嘉杭高速影响，近期使用现状监测值作为背景值. 夜间; 41.4. N4; 群星苑3区背街; 昼间; 59.3; 该点受苏嘉杭高速影响，近期使用现状监测值作为背景值. 夜间; 43.4. N5; 文萃小学; 昼间; 55; 该点受苏嘉杭高速影响，近期使用现状监测值作为背景值. 夜间; 44.3. 由表可知现状噪声环境较好，分别达到4a和2类标准。 根据模型预测，预测结果如下： 交通量近期噪声等值线图（昼间） 交通量近期噪声等值线图（夜间） 交通量中期噪声等值线图（昼间） 交通量中期噪声等值线图（夜间） 交通量远期噪声等值线图（昼间） 交通量远期噪声等值线图（夜间） ⑵主要环境敏感点噪声预测与评价 环境保护目标的预测考虑了敏感点与道路中心线距离、纵坡、路面衰减（沥青混凝土路面△L路面=0）、障碍物遮挡（△L树木、△L建筑物）和路基高差等因素，预测结果见表7-9，7-10。 （3）敏感点声环境影响分析 本项目沿线声环境敏感点总数为3处，按不同声环境功能区分为5处预测点，执行4a类标准的2处、执行2类标准的3处。 根据预测结果5处预测点，在近期、中期、远期的交通量下均能满足相对应的声环境标准。

表7-9 营运期敏感点噪声预测结果      单位：dB(A)

| 序号 | 敏感点名称 | 楼层 | 路肩高差(m) | 评价标准 | 前排距干道边界线(m) | 噪声贡献值 |  |  |  |  |  | 背景值 |  | 噪声叠加值 |  |  |  |  |  | 建设前后变化量 |  |  |  |  |  | 超标量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018年 |  | 2024年 |  | 2032年 |  |  |  | 2018年 |  | 2024年 |  | 2032年 |  | 2018年 |  | 2024年 |  | 2032年 |  | 2018年 |  | 2024年 |  | 2032年 |  |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜 | 昼间 | 夜 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间 |  | 间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 群星苑4区临街 | 17 | 0.3 | 4a | 30 | 42.02 | 38.31 | 42.95 | 39.13 | 43.78 | 40.14 | 56 | 34.1 | 56.17 | 39.7 | 56.21 | 40.31 | 56.25 | 41.11 | 0.17 | 5.6 | 0.21 | 6.21 | 0.25 | 7.01 | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 群星苑4区背街 | 17 | 0.5 | 4a | 68 | 38.21 | 34.5 | 39.14 | 35.32 | 39.97 | 36.33 | 55.1 | 37.9 | 55.19 | 39.53 | 55.21 | 39.81 | 55.23 | 40.2 | 0.09 | 1.63 | 0.11 | 1.91 | 0.13 | 2.3 | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 群星苑3区临街 | 23 | 1 | 2 | 30 | 41.25 | 37.54 | 42.19 | 38.36 | 43.01 | 39.38 | 56.5 | 41.4 | 56.63 | 42.9 | 56.66 | 43.15 | 56.69 | 43.52 | 0.13 | 1.5 | 0.16 | 1.75 | 0.19 | 2.12 | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 群星苑3区背街 | 23 | 0.5 | 4a | 85 | 36.25 | 32.54 | 37.18 | 33.36 | 38.01 | 34.37 | 59.3 | 43.4 | 59.32 | 43.74 | 59.33 | 43.81 | 59.33 | 43.91 | 0.02 | 0.34 | 0.03 | 0.41 | 0.03 | 0.51 | / | / | / | / | / | / |
| 5 | 文萃小学 | 3 | 0 | 2 | 105 | 33.44 | 29.73 | 34.38 | 30.55 | 35.2 | 31.56 | 55 | 44.3 | 55.03 | 44.45 | 55.04 | 44.48 | 55.05 | 44.53 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | / | / | / | / | / | / |

表7-10 敏感点临近道路建筑垂向线接受点预测结果       单位：dB（A）

| 敏感点 | 预测点位 |  |  | 背景值 | 贡献值 |  |  | 预测值 |  |  | 超标值 |  |  | 预测值-现状值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 距道路边界线 | 点位 | 时段 |  | 2018年 | 2024年 | 2032年 | 2018年 | 2024年 | 2032年 | 2018年 | 2024年 | 2032年 | 2018年 | 2024年 | 2032年 |
|  | （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 群星苑4区临街 | 30 | 4a类1层 | 昼 | 57.3 | 41.87 | 42.81 | 43.63 | 57.42 | 57.45 | 57.48 | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
|  |  |  | 夜 | 37.5 | 38.16 | 38.98 | 39.99 | 40.85 | 41.31 | 41.93 | / | / | / | 3.35 | 3.81 | 4.43 |
|  |  | 4a类3层 | 昼 | 56.7 | 43.54 | 44.48 | 45.3 | 56.90 | 56.95 | 57.00 | / | / | / | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
|  |  |  | 夜 | 38.2 | 39.83 | 40.65 | 41.66 | 42.10 | 42.61 | 43.28 | / | / | / | 3.90 | 4.41 | 5.08 |
|  |  | 4a类5层 | 昼 | 55.7 | 44.87 | 45.8 | 46.63 | 56.04 | 56.12 | 56.21 | / | / | / | 0.34 | 0.42 | 0.51 |
|  |  |  | 夜 | 38.2 | 41.15 | 41.98 | 42.99 | 42.93 | 43.50 | 44.23 | / | / | / | 4.73 | 5.30 | 6.03 |
|  |  | 4a类7层 | 昼 | 56.2 | 45.33 | 46.27 | 47.09 | 56.54 | 56.62 | 56.70 | / | / | / | 0.34 | 0.42 | 0.50 |
|  |  |  | 夜 | 35 | 41.62 | 42.44 | 43.45 | 42.48 | 43.16 | 44.03 | / | / | / | 7.48 | 8.16 | 9.03 |
|  |  | 4a类9层 | 昼 | 56.1 | 45.35 | 46.28 | 47.11 | 56.45 | 56.53 | 56.62 | / | / | / | 0.35 | 0.43 | 0.52 |
|  |  |  | 夜 | 35 | 41.64 | 42.46 | 43.47 | 42.49 | 43.18 | 44.05 | / | / | / | 7.49 | 8.18 | 9.05 |
|  |  | 4a类11层 | 昼 | 56.1 | 45.27 | 46.21 | 47.03 | 56.44 | 56.52 | 56.61 | / | / | / | 0.34 | 0.42 | 0.51 |
|  |  |  | 夜 | 36.4 | 41.56 | 42.38 | 43.4 | 42.72 | 43.36 | 44.19 | / | / | / | 6.32 | 6.96 | 7.79 |
|  |  | 4a类13层 | 昼 | 56.7 | 45.13 | 46.07 | 46.89 | 56.99 | 57.06 | 57.13 | / | / | / | 0.29 | 0.36 | 0.43 |
|  |  |  | 夜 | 36.1 | 41.42 | 42.24 | 43.26 | 42.54 | 43.19 | 44.02 | / | / | / | 6.44 | 7.09 | 7.92 |
|  |  | 4a类15层 | 昼 | 56.1 | 44.98 | 45.91 | 46.74 | 56.42 | 56.50 | 56.58 | / | / | / | 0.32 | 0.40 | 0.48 |
|  |  |  | 夜 | 39.7 | 41.27 | 42.09 | 43.1 | 43.57 | 44.07 | 44.73 | / | / | / | 3.87 | 4.37 | 5.03 |
|  |  | 4a类17层 | 昼 | 58.3 | 44.81 | 45.75 | 46.58 | 58.49 | 58.53 | 58.58 | / | / | / | 0.19 | 0.23 | 0.28 |
|  |  |  | 夜 | 37.8 | 41.1 | 41.93 | 42.94 | 42.77 | 43.35 | 44.10 | / | / | / | 4.97 | 5.55 | 6.30 |
| 群星苑4区背街 | 68 | 2类1层 | 昼 | 55.3 | 38.23 | 39.17 | 39.99 | 55.38 | 55.40 | 55.43 | / | / | / | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
|  |  |  | 夜 | 39 | 34.52 | 35.34 | 36.35 | 40.32 | 40.55 | 40.88 | / | / | / | 1.32 | 1.55 | 1.88 |
|  |  | 2类3层 | 昼 | 56.6 | 39.03 | 39.97 | 40.79 | 56.68 | 56.69 | 56.71 | / | / | / | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
|  |  |  | 夜 | 40.1 | 35.32 | 36.14 | 37.16 | 41.35 | 41.57 | 41.88 | / | / | / | 1.25 | 1.47 | 1.78 |
|  |  | 2类5层 | 昼 | 56.8 | 39.82 | 40.76 | 41.58 | 56.89 | 56.91 | 56.93 | / | / | / | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
|  |  |  | 夜 | 42.9 | 36.11 | 36.93 | 37.94 | 43.73 | 43.88 | 44.10 | / | / | / | 0.83 | 0.98 | 1.20 |
|  |  | 2类7层 | 昼 | 58.3 | 40.59 | 41.53 | 42.35 | 58.37 | 58.39 | 58.41 | / | / | / | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
|  |  |  | 夜 | 42.4 | 36.88 | 37.7 | 38.72 | 43.47 | 43.67 | 43.95 | / | / | / | 1.07 | 1.27 | 1.55 |
|  |  | 2类9层 | 昼 | 56.3 | 41.34 | 42.28 | 43.1 | 56.44 | 56.47 | 56.50 | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
|  |  |  | 夜 | 36 | 37.63 | 38.45 | 39.46 | 39.90 | 40.41 | 41.08 | / | / | / | 3.90 | 4.41 | 5.08 |
|  |  | 2类11层 | 昼 | 56.1 | 41.93 | 42.87 | 43.7 | 56.26 | 56.30 | 56.34 | / | / | / | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
|  |  |  | 夜 | 36.9 | 38.22 | 39.05 | 40.06 | 40.62 | 41.12 | 41.77 | / | / | / | 3.72 | 4.22 | 4.87 |
|  |  | 2类13层 | 昼 | 56.5 | 42.27 | 43.21 | 44.03 | 56.66 | 56.70 | 56.74 | / | / | / | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
|  |  |  | 夜 | 35.7 | 38.56 | 39.38 | 40.39 | 40.37 | 40.93 | 41.66 | / | / | / | 4.67 | 5.23 | 5.96 |
|  |  | 2类15层 | 昼 | 57.6 | 42.29 | 43.23 | 44.05 | 57.73 | 57.76 | 57.79 | / | / | / | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
|  |  |  | 夜 | 38.8 | 38.58 | 39.4 | 40.41 | 41.70 | 42.12 | 42.69 | / | / | / | 2.90 | 3.32 | 3.89 |
|  |  | 2类17层 | 昼 | 57.2 | 42.22 | 43.16 | 43.98 | 57.34 | 57.37 | 57.40 | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.20 |
|  |  |  | 夜 | 37.2 | 38.51 | 39.33 | 40.35 | 40.91 | 41.40 | 42.06 | / | / | / | 3.71 | 4.20 | 4.86 |
| 群星苑3区临街 | 30 | 4a类1层 | 昼 | 56.3 | 40.99 | 41.92 | 42.75 | 56.43 | 56.46 | 56.49 | / | / | / | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
|  |  |  | 夜 | 38 | 37.28 | 38.1 | 39.11 | 40.67 | 41.06 | 41.60 | / | / | / | 2.67 | 3.06 | 3.60 |
|  |  | 4a类3层 | 昼 | 56.5 | 42.42 | 43.35 | 44.18 | 56.67 | 56.71 | 56.75 | / | / | / | 0.17 | 0.21 | 0.25 |
|  |  |  | 夜 | 38 | 38.71 | 39.53 | 40.54 | 41.38 | 41.84 | 42.46 | / | / | / | 3.38 | 3.84 | 4.46 |
|  |  | 4a类5层 | 昼 | 56.6 | 43.81 | 44.75 | 45.57 | 56.82 | 56.87 | 56.93 | / | / | / | 0.22 | 0.27 | 0.33 |
|  |  |  | 夜 | 37.9 | 40.1 | 40.92 | 41.94 | 42.15 | 42.68 | 43.38 | / | / | / | 4.25 | 4.78 | 5.48 |
|  |  | 4a类7层 | 昼 | 55.3 | 44.46 | 45.4 | 46.22 | 55.64 | 55.72 | 55.81 | / | / | / | 0.34 | 0.42 | 0.51 |
|  |  |  | 夜 | 36.1 | 40.75 | 41.57 | 42.58 | 42.03 | 42.65 | 43.46 | / | / | / | 5.93 | 6.55 | 7.36 |
|  |  | 4a类9层 | 昼 | 56.7 | 44.66 | 45.6 | 46.42 | 56.96 | 57.02 | 57.09 | / | / | / | 0.26 | 0.32 | 0.39 |
|  |  |  | 夜 | 39.9 | 40.95 | 41.77 | 42.79 | 43.47 | 43.95 | 44.59 | / | / | / | 3.57 | 4.05 | 4.69 |
|  |  | 4a类11层 | 昼 | 57.6 | 44.57 | 45.51 | 46.33 | 57.81 | 57.86 | 57.91 | / | / | / | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
|  |  |  | 夜 | 36.3 | 40.86 | 41.68 | 42.69 | 42.16 | 42.79 | 43.59 | / | / | / | 5.86 | 6.49 | 7.29 |
|  |  | 4a类13层 | 昼 | 58.1 | 44.46 | 45.4 | 46.22 | 58.28 | 58.33 | 58.37 | / | / | / | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
|  |  |  | 夜 | 40.9 | 40.75 | 41.57 | 42.59 | 43.84 | 44.26 | 44.84 | / | / | / | 2.94 | 3.36 | 3.94 |
|  |  | 4a类15层 | 昼 | 57.5 | 44.34 | 45.28 | 46.11 | 57.70 | 57.75 | 57.80 | / | / | / | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
|  |  |  | 夜 | 36.6 | 40.63 | 41.45 | 42.47 | 42.08 | 42.68 | 43.47 | / | / | / | 5.48 | 6.08 | 6.87 |
|  |  | 4a类17层 | 昼 | 57.6 | 44.21 | 45.15 | 45.97 | 57.79 | 57.84 | 57.89 | / | / | / | 0.19 | 0.24 | 0.29 |
|  |  |  | 夜 | 35.6 | 40.5 | 41.32 | 42.34 | 41.72 | 42.35 | 43.17 | / | / | / | 6.12 | 6.75 | 7.57 |
|  |  | 4a类19层 | 昼 | 58.9 | 44.07 | 45.01 | 45.84 | 59.04 | 59.07 | 59.11 | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
|  |  |  | 夜 | 35.5 | 40.36 | 41.19 | 42.2 | 41.59 | 42.23 | 43.04 | / | / | / | 6.09 | 6.73 | 7.54 |
|  |  | 4a类21层 | 昼 | 58.7 | 43.93 | 44.86 | 45.69 | 58.84 | 58.88 | 58.91 | / | / | / | 0.14 | 0.18 | 0.21 |
|  |  |  | 夜 | 36.2 | 40.22 | 41.04 | 42.05 | 41.67 | 42.27 | 43.05 | / | / | / | 5.47 | 6.07 | 6.85 |
|  |  | 4a类23层 | 昼 | 58 | 43.78 | 44.71 | 45.54 | 58.16 | 58.20 | 58.24 | / | / | / | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
|  |  |  | 夜 | 36 | 40.07 | 40.89 | 41.9 | 41.51 | 42.11 | 42.89 | / | / | / | 5.51 | 6.11 | 6.89 |
| 群星苑3区背街 | 85 | 2类1层 | 昼 | 58.8 | 36.23 | 37.16 | 37.99 | 58.82 | 58.83 | 58.84 | / | / | / | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
|  |  |  | 夜 | 45.8 | 32.52 | 33.34 | 34.35 | 46.00 | 46.04 | 46.10 | / | / | / | 0.20 | 0.24 | 0.30 |
|  |  | 2类3层 | 昼 | 58.1 | 36.79 | 37.73 | 38.55 | 58.13 | 58.14 | 58.15 | / | / | / | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
|  |  |  | 夜 | 46.1 | 33.08 | 33.9 | 34.91 | 46.31 | 46.35 | 46.42 | / | / | / | 0.21 | 0.25 | 0.32 |
|  |  | 2类5层 | 昼 | 56.6 | 37.35 | 38.28 | 39.11 | 56.65 | 56.66 | 56.68 | / | / | / | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
|  |  |  | 夜 | 45.3 | 33.64 | 34.46 | 35.47 | 45.59 | 45.64 | 45.73 | / | / | / | 0.29 | 0.34 | 0.43 |
|  |  | 2类7层 | 昼 | 57.2 | 37.9 | 38.83 | 39.66 | 57.25 | 57.26 | 57.28 | / | / | / | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
|  |  |  | 夜 | 42.6 | 34.19 | 35.01 | 36.02 | 43.19 | 43.30 | 43.46 | / | / | / | 0.59 | 0.70 | 0.86 |
|  |  | 2类9层 | 昼 | 54.8 | 38.44 | 39.37 | 40.2 | 54.90 | 54.92 | 54.95 | / | / | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
|  |  |  | 夜 | 42.4 | 34.73 | 35.55 | 36.56 | 43.09 | 43.22 | 43.41 | / | / | / | 0.69 | 0.82 | 1.01 |
|  |  | 2类11层 | 昼 | 58.4 | 38.97 | 39.9 | 40.73 | 58.45 | 58.46 | 58.47 | / | / | / | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
|  |  |  | 夜 | 45.1 | 35.26 | 36.08 | 37.09 | 45.53 | 45.61 | 45.74 | / | / | / | 0.43 | 0.51 | 0.64 |
|  |  | 2类13层 | 昼 | 58.7 | 39.48 | 40.42 | 41.24 | 58.75 | 58.76 | 58.78 | / | / | / | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
|  |  |  | 夜 | 43.3 | 35.77 | 36.59 | 37.61 | 44.01 | 44.14 | 44.34 | / | / | / | 0.71 | 0.84 | 1.04 |
|  |  | 2类15层 | 昼 | 56.5 | 39.98 | 40.92 | 41.75 | 56.60 | 56.62 | 56.64 | / | / | / | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
|  |  |  | 夜 | 44.1 | 36.27 | 37.1 | 38.11 | 44.76 | 44.89 | 45.08 | / | / | / | 0.66 | 0.79 | 0.98 |
|  |  | 2类17层 | 昼 | 57.2 | 40.25 | 41.19 | 42.01 | 57.29 | 57.31 | 57.33 | / | / | / | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
|  |  |  | 夜 | 44.3 | 36.54 | 37.36 | 38.37 | 44.97 | 45.10 | 45.29 | / | / | / | 0.67 | 0.80 | 0.99 |
|  |  | 2类19层 | 昼 | 57 | 40.36 | 41.3 | 42.13 | 57.09 | 57.12 | 57.14 | / | / | / | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
|  |  |  | 夜 | 42.8 | 36.65 | 37.48 | 38.49 | 43.74 | 43.92 | 44.17 | / | / | / | 0.94 | 1.12 | 1.37 |
|  |  | 2类21层 | 昼 | 56.6 | 40.32 | 41.26 | 42.09 | 56.70 | 56.73 | 56.75 | / | / | / | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
|  |  |  | 夜 | 42.9 | 36.61 | 37.43 | 38.45 | 43.82 | 43.98 | 44.23 | / | / | / | 0.92 | 1.08 | 1.33 |
|  |  | 2类23层 | 昼 | 56.1 | 40.28 | 41.22 | 42.04 | 56.21 | 56.24 | 56.27 | / | / | / | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
|  |  |  | 夜 | 41.7 | 36.57 | 37.39 | 38.4 | 42.86 | 43.07 | 43.37 | / | / | / | 1.16 | 1.37 | 1.67 |
| 文萃小学教学楼 | 105 | 2类1层 | 昼 | 55.4 | 33.44 | 34.38 | 35.2 | 55.43 | 55.43 | 55.44 | / | / | / | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
|  |  |  | 夜 | 44.5 | 29.73 | 30.55 | 31.56 | 44.64 | 44.67 | 44.72 | / | / | / | 0.14 | 0.17 | 0.22 |
|  |  | 2类3层 | 昼 | 55.1 | 33.84 | 34.78 | 35.61 | 55.13 | 55.14 | 55.15 | / | / | / | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
|  |  |  | 夜 | 39.7 | 30.13 | 30.96 | 31.97 | 40.15 | 40.24 | 40.38 | / | / | / | 0.45 | 0.54 | 0.68 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 化粪池预处理+接管城市污水管网 | 预处理达标后再接入园区污水处理厂 |
|  | 施工机械等 | COD、SS、石油类 | 隔油+沉淀池处理后回用 | 全部回用不外排 |
| 废气 | 工地施工 | 扬尘 | 施工期加强施工管理、采取防尘措施等；营运期道路路肩绿化带的日常养护管理。在干燥天气洒水防尘，降低空气中TSP浓度。加强道路路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通 | 达标 |
|  | 施工机械及运输车辆等 | CO、NOx |  |  |
|  | 营运期 | NO2、CO、THC |  |  |
| 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障；对于噪声值较高且不固定的设备应设置移动隔声屏等降噪措施 | 达标 |
|  | 运营期 | 交通噪声 | 实行限速行驶的管理措施、道路两侧种植绿化 |  |
| 固体废物 | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  | 施工过程 | 工程弃土 | 剩余土方运至指定弃土场 |  |
| 电磁电离辐射 |  | 无 |  | — |
| 其他 |  | — |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 工程完成后，及时对绿化带植被恢复；严格规定施工车辆的行驶路线，防止施工车辆压坏绿化带植被；施工结束后要及时对临时占地进行植被恢复工作，原为绿化带的恢复为绿化带，原为道路的恢复为道路。 |  |  |  |  |

# 污染治理措施评述

一、施工期环保措施 - 废水 (1)施工废水 车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量的含油污水。废水中主要污染物为COD、SS和石油类。废水产生量约5m3/d。这些废水产生量少，污染物成分简单且易于处理，经简单的隔油沉淀处理后，用于洒水降尘，对水环境影响较小。项目施工场地内设置截水沟，截水沟布置在停车场、材料堆场的下游，截留施工场地内的雨水径流和冲洗水，引入隔油池和沉淀池处理。材料堆场上部设置遮雨顶棚、四周设置围挡、底部采用防渗混凝土硬化处理或铺设防渗膜，防止雨水冲刷及下渗对水环境的影响。 (2)生活污水 项目施工场地内增设施工营区，施工人员生活污水经化粪池预处理后就近接入附近污水管网进入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 (3)施工过程中，应加强对施工机械的日常养护，杜绝燃油、机油的跑、冒、滴、露；严禁向沿线任何水体倾倒残余燃油和机油；严禁向沿线任何水体抛弃生活垃圾、建材废料等。 (4)尽量远离沿线水体设置物料堆场；物料堆场和各类施工现场遗留的建材废料等要及时根据施工进度，组织或委托当地环卫部门定期清运进行妥善处理。 (5)物料堆场应有覆盖措施，四周必须开挖明沟或沉砂井，必要时还要设置阻隔挡墙，防止暴雨径流冲刷引起水体污染。 (6)合理安排废弃建材堆场的位置，不得将废弃建材堆场设置在靠近下水管和水体附近；废弃建材应在48小时内清运，不得长期堆放，如遇雨水天气应提前做好废弃建材的遮盖工作，防止雨水冲刷产生大量废水；如废弃建材雨水冲刷后产生的污水确需排放应先经沉淀池处理后排放。 - 废气 施工废气主要来自地面开挖和运输车辆行驶产生的扬尘、施工机械(柴油机)排放的烟气。 (1)施工扬尘 相比其它施工废气而言，施工扬尘是造成周围大气环境污染最严重的，为减少施工工程中扬尘的产生量，拟采取如下措施： ①开挖施工过程中产生的扬尘，采用洒水车定期对作业面和土堆洒水，使其保持一定湿度，降低施工期的粉尘散发量； ②施工工地周围按照规范设置硬质、密闭围挡。在本市主要路段、市容景观道路，以及机场、码头、物流仓储、车站广场等设置围挡的，其高度不得低于2.5米；在其他路段设置围挡的，其高度不得低于1.8米。围挡应当设置不低于0.2米的防溢座； ③施工工地出入口安装冲洗设施，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的清洁； ④土方、拆除、洗刨工程作业时，应当采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到5级以上时，未采取防尘措施的，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工作业； ⑤施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储、设置围档或围墙、采用防尘布盖等防尘措施； ⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的沙粉等建筑材料采取遮盖措施； ⑦建筑垃圾等在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围档、遮盖等防尘措施； ⑧进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 施工扬尘量随着管理手段的提高而降低，如果管理措施得当，扬尘量将降低50～70%，大大减少对环境的影响。本项目在施工过程中，在落实以上措施的同时，应注意加强对施工队伍的管理，如建立施工规章制度，由通过IS014000认证的单位施工等。 (2)施工机械排放尾气 本项目施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，以柴油为燃料，会产生一定量废气，但产生量不大，影响范围有限。本次评价要求建设单位加强施工管理和施工机械保养，尽量减少尾气排放。 - 噪声 (1)施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。 (2)为保护施工人员身心健康，在高噪施工作业中，施工单位应合理安排施工人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，穿插安排高噪和低噪施工作业；对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其工作时间。 (3)在住宅相对集中的地段，加强对运输车辆的管理，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，运输车辆尽可能的少鸣笛，特别是在午休时间。 (4)地方道路交通高峰时间停止或减少施工运输车辆通行，减少噪声影响；设置临时便道和警示标志，专人输导交通。 (5)对位置相对固定的机械设备，设置工棚，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，同时在部分地区设置移动式声屏障。 (6)对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得公众的理解。对受施工影响较大的居民或单位，应给予适当的补偿。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。 (7)在距离居民点较近的区域施工时，必须做好与居民的沟通，并采用人工开挖、合理安排施工时间(如不在夜间施工、避开午休时间等)等方法，降低噪声对沿线居民的影响。 - 固废 (1)工程弃土 根据项目周边土地利用及开发情况，本项目不设置弃土场，弃方运送至指定弃土场。 (2)生活垃圾 本项目生活垃圾总量约为4.5t。生活垃圾委托当地环卫部门进行处理。 可见，本项目施工期固废均得到妥善处置，不外排。 - 生态 (1)施工占地 施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路等设施。对于绿化带处施工，需先对树木、绿化带移植，施工完成后予以恢复。 (2)植被保护和恢复措施 施工作业场内的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对施工作业带内及作业场外的绿化带的破坏，严格规定施工车辆的行驶路线，防止施工车辆压坏绿化带植被。 施工结束后要及时对临时占地进行植被恢复工作，原为绿化带的恢复为绿化带，原为道路的恢复为道路。 (3)临时用地恢复措施 ①施工建材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地，临时用地使用完后，应立即进行恢复。 ②施工建材料堆放场周围一定范围内，应采取一定的防护措施，避免含有害物质的建材、化学品等污染物扩散；加强施工期工程污染源的监督工作。 ③施工前作业带场地清理，应注意开挖土方的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境。 (4)水土流失防治措施 ①对路基采用逐层填筑、分层压实的施工方法，在填筑路堤的同时进行边坡排水和防护工程，路基工程尽量采用机械化作业。 ②路基施工前在路基两侧开挖临时排水沟，排水沟采用梯形断面，内坡比1:1，沟壁夯实，结合地形在排水沟下游设置沉淀池，径流经沉淀池沉淀后，排入附近的自然沟渠。做到道路的排水防护工程与道路主体工程建设同步实施。 ③为保证路基的稳定，填方、挖方路段应根据地形地质及填挖高度采用不同的防护措施。视具体情况分别采用浆砌片石坡面防护、草皮护坡、挡土墙及护面墙等形式进行坡面防护。 ④不能避免雨季施工时，应保证施工期间排水畅通，不出现积水浸泡施工面的现象，对边坡及施工面应采取加盖防雨篷布等防护措施。 (5)生态景观环境影响减缓措施 ①加强施工队伍职工环保教育，规范施工人员行为。教育职工爱护环境，保护施工场地及周围的绿化带；②严格划定施工作业范围，在施工带内施工。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积，最大限度的减少对景观的破坏；③施工中应执行分层开挖的操作规范，而且施工带不宜过长，施工完毕后，立即按土层顺序回填，同期绿化，减轻对景观生态环境的破坏。 二、营运期环保措施 - 废水 营运期工程主要污染源为路面径流污水，污染物以COD、SS和石油类为主，形成初期污染物浓度较高，但持续时间较短，大部分时间污染物浓度很低。一般情况下50mm左右的降雨(大雨到暴雨)就能把路面冲洗干净。 本工程路面径流经地面雨水系统收集，纳入市政管网，对地表水环境的影响很小。 - 噪声 (1)通过加强道路交通管理，在路段设置限速、禁鸣标志等，可有效控制交通噪声的污染； (2)加强通车后的养护工作，经常维持路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大。 本项目营运期环境保护措施一览表详见表9-1。

表9-1 本项目环境保护措施一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) | 环保投资(万元) | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期生活污水、路面径流 | COD、SS等 | 施工期建设化粪池及接管市政管网污水管道；建设沉淀隔油池、化粪池；加强对给排水系统设施的维护管理定期对路面排水系统进行运行清疏和维护，确保排水系统畅通。 | 20 | --- | 同时设计、同时施工、同时投产 |
| 废气 | 汽车尾气 | CO、NO2、THC | 施工期洒水、覆盖等降尘措施；路肩绿化带的日常养护管理。在干燥天气洒水防尘，降低空气中TSP浓度。加强道路路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通。 | 10 | --- |  |
| 噪声 | 交通噪声 | 噪声 | 设立禁鸣标志等措施，道路两侧种植绿化，以减轻交通噪声对周边环境的影响。 | 80 | --- |  |
| 事故应急措施 | ①严格管理。②加强施工期间的管理、检查，确保施工质量。③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施。 |  |  | 8 | - |  |
| 环境管理(机构、监测能力等) | 本项目业主在管道施工期间设置专人负责环境保护巡查工作，负责管道施工的环境管理、环境监测和环境事故应急处理等职责。 |  |  | 2 | 充分有效的环境监测、检查和控制 |  |
| 清污分流、排污口规划化设置(流量计、在线监测仪等) | - |  |  | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 120 |  |  |
| “以新带老” | - |  |  |  |  |  |
| 总量平衡具体方案 | - |  |  |  |  |  |
| 区域解决问题 | - |  |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置 | - |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 - 项目概况 - 为完善区域路网，结合娄葑镇开展的苏嘉杭高速下地面道路环境整治，星杭街南段（东兴路~独墅湖大道）具有建设的必要性 - 本项目规划范围北起独墅湖大道南，南至东兴路北，道路全长约483米。道路标准断面规划红线宽10x2米，分布于苏嘉杭高架桥东西两侧。道路两侧地块大多已开发，以居住、学校和商业用地为主；现状高架下环境较复杂，以停车场、绿化景观和河道为主。沿线跨越南港河，河道宽20米，新建桥梁。 - 与产业政策相符 本项目属于国家发改委第40号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中所规定的鼓励类项目（二十二、城市基础设施4、城市道路及智能交通体系建设）、不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》(2013 修订)、《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》中所规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属允许类，故本项目符合相关产业政策。 - 环境影响分析 拟建项目施工期和营运期，各项污染物在按本评价提出的建议措施后可得到有效治理，达到相应环境标准，对周围环境保护目标无明显不良影响： ①车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量的含油污水。这些废水产生量少，污染物成分简单且易于处理，经简单的隔油沉淀处理后，用于洒水降尘，对水环境影响较小。施工人员生活污水经化粪池预处理后就近排入附近污水管，进入园区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排放。 ②施工废气主要来自地面开挖和运输车辆行驶产生的扬尘、施工机械(柴油机)排放的烟气。加强施工管理和施工机械保养，尽量减少尾气排放。 ③施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。 营运期：实行限速行驶的管理措施、道路两侧种植绿化以减轻交通噪声对周边环境的影响。 ④根据项目周边土地利用及开发情况，本项目不设置弃土场，弃方运送区指定弃土场。 - 满足区域总量控制要求 拟建项目为非生产性建设项目，无有组织废气和废水污染物外排，无须申请总量控制指标。 - 总结论 综上所述，工程实施过程中及实施后将会对项目所在地区的生态环境、噪声、环境空气等产生一定的影响，但在建设方认真落实本报告提出的各项环保措施，并严格执行相关环境保护规范的前提下，工程建设对周围环境的影响可以得到有效控制，对周边环境不会产生明显影响。从环保角度看，该建设项目是可行的。 二、建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”； 2、在施工期间加强施工管理，合理安排作业时间，尽量采用低噪声的施工工具，以减轻施工作业噪声对周围环境的影响；进出场的车辆装料和卸料过程中须尽量减少扬尘；车辆运输时应避免抛洒； 3、生活垃圾进行及时清运处理，避免其对周围环境造成二次污染； 4、做好施工期道路交通组织并提前公告，尽量减少对周边居民日常出行的影响； 5、按照苏州市有关要求加强施工期的管理工作。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日