建设项目环境影响报告表

（公示版）

项目名称：苏州白垩纪生物科技有限公司高端分子酶及高性能分子检测试剂盒的研发及生产项目

建设单位（盖章）：苏州白垩纪生物科技有限公司

编制日期：2019年8月

江苏省环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州白垩纪生物科技有限公司高端分子酶及高性能分子检测试剂盒的研发及生产项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州白垩纪生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨斌 |  |  | 联系人 |  | 何宗顺 |  |
| 通讯地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区2栋314室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13671938815 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 215123 |
| 建设地点 | 苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区2栋314室 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | M7340医学研究和试验发展 |  |
| 占地面积 （平方米） | 305.65 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资 （万元） |  | 15 | 环保投资 占总投资 |  | 5% |
| 评价经费（元） | 30000 |  |  | 预期投产日期 |  | 2020.1 |  |
| - 原辅材料 本项目所使用的菌种来源于第三方商业化产品，菌株每支1ml装在1.5ml离心管中保存于-80℃冰箱。具体主要原辅材料见表1-1。 表1-1主要原辅材料表 序号; 原辅材料名称; 包装规格/型号/储存规格; 年用量; 一次最大储存量; 储存方式; 储存条件. 1; 大肠杆菌及培养基; 100克湿重/升; 500升; 100升; 试剂架上; 室温. 2; 质粒DNA; 100纳克/微升; 5毫升; 1毫升; -80℃冰箱; -80℃. 3; 限制性内切酶; 5单位/微升; 10毫升; 2毫升; -20℃冰箱; -20℃. 4; DNA电泳marker; 100纳克/微升; 10毫升; 2毫升; -20℃冰箱; -20℃. 5; 质粒DNA提取试剂盒; 不适用; 5000反应次; 500反应次; 4℃冰箱; 4℃. 6; 感受态细胞; 不适用; 30毫升; 5毫升; -80℃冰箱; -80℃. 7; 蛋白纯化试剂盒; 不适用; 10000反应次; 2000反应次; -20℃冰箱; -20℃. 8; 蛋白纯化耗材（如离心管、枪头等）; 塑料材质; 30公斤; 8公斤; 仓库; 室温. 9; 溶菌酶; 2万单位每毫克; 5克; 2g; -20℃冰箱; -20℃. 10; 氯化钠; 分析纯级别; 5公斤; 1公斤; 试剂柜; 室温. 11; 氯化钾; 分析纯级别; 5公斤; 1公斤; 试剂柜; 室温. 12; 无水乙醇; 分析纯级别; 50升; 10升; 防爆柜; 室温. 13; 琼脂糖; 分析纯级别; 1公斤; 500g; 试剂柜/; 室温. 14; 十二烷基硫酸钠(SDS); 分析纯级别; 3公斤; 1kg; 试剂柜; 室温. 15; 磷酸盐缓冲液; 不同pH值等级; 20L; 1L; 4℃冰箱; 4℃. 16; Tris碱; 分析纯级别; 5公斤; 2kg; 试剂柜; 室温. 17; 盐酸; 分析纯级别; 10升; 2L; 防爆柜; 室温. 18; 甘油; 分析纯级别; 5升; 2L; 试剂柜; 室温. 19; DTT; 分析纯级别; 1公斤; 200g; 4℃冰箱; 4℃. 20; PEG8000; 分析纯级别; 15公斤; 2kg; 试剂柜; 室温. 21; 氯化钙; 分析纯级别; 5公斤; 2kg; 试剂柜; 室温. 22; 盐酸胍; 分析纯级别; 100公斤; 20kg; 试剂柜; 室温. 23; 吐温20; 分析纯级别; 10L; 2L; 试剂柜; 室温. 24; EDTA-Na2; 分析纯级别; 5公斤; 2kg; 试剂柜; 室温. 25; 氢氧化钠; 分析纯级别; 2公斤; 1kg; 试剂柜; 室温. 26; 十六烷基三甲基溴化铵(CTAB); 分析纯级别; 3公斤; 1kg; 试剂柜; 室温. 27; 聚乙烯吡咯烷酮(PVP); 分析纯级别; 3公斤; 1kg; 试剂柜; 室温. 28; 醋酸钾; 分析纯级别; 3公斤; 1kg; 试剂柜; 室温. 29; 醋酸; 分析纯级别; 20升; 5L; 防爆柜; 室温. 注：项目中的基因为常规分子酶的一些基因家族，菌种均为大肠杆菌的表达菌株，完全不存在感染性。 主要原辅材料理化性质见表1-2。 表1-2主要原材料理化毒理性质 原料名称; 化学式; 主要理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性. 乙醇; C2H6O; 外观与性状：无色透明液体，有酒香。分子量：46.07。熔点/凝固点：-114℃。沸点：78℃。闪点：13℃。溶解性：与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。密度：0.789g/ml。; 易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。; 急性毒性：LD50：7060mg/kg(大鼠经口). 盐酸; HCl; 外观与性状：无色至淡黄色透明液体，有强烈刺激性气味。分子量：36.5。熔点/凝固点：-27.32℃。沸点：110℃。闪点：无。溶解性：与水混溶。密度：1.18g/ml。; 不燃。; 急性毒性：LD50：900mg/kg(兔经口). 氯化钠; NaCl; 外观与性状：白色晶体。分子量：58.44。熔点/凝固点：801℃。沸点：1465℃。闪点：1413℃。溶解性：易溶于水。密度：2.165g/ml。; 不燃。; 急性毒性：LD50：3000mg/kg(大鼠经口). 氯化钾; KCl; 外观与性状：白色结晶或结晶性粉末，熔点/凝固点：770℃。沸点：1420℃。溶解性：易溶于水。密度：1.98g/ml。; 不易燃不易爆; 急性毒性：LD50：3000mg/kg(大鼠经口). 琼脂糖; C24H38O19; 熔点:260-481.5℃ 相对密度:1.81g/cm3; 无资料; 无资料. 十二烷基硫酸钠; C12H25―OSO3Na; 外观与性状：白色或淡黄色粉状。，微有特殊气味。分子量：288.38。熔点/凝固点204-207℃。溶解性：易溶于水，微溶于乙醇，几乎不溶于氯仿、乙醚和轻石油。密度：1.09g/ml。; 可燃; 急性毒性:LD50:2000mg/kg(小鼠经口);1288mg/kg(大鼠经口). Tris三羟甲基氨基甲烷; C4H11NO3; 外观与性状：白色结晶颗粒，。分子量：121.14。熔点:168-172°C 沸点:219-220°C/10mmHg(lit.); 无资料; 无资料. 甘油; C3H8O3; 外观与性状：无色、透明、无臭、粘稠液体。分子量：92.09。熔点：20℃。沸点：290℃。闪点：177℃。可混溶于乙醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、二硫化碳，苯，油类。可溶解某些无机物。密度：1.263-1.303g/cm3。; 可燃; 急性毒性：LD50=31,500mg/kg(小鼠经口). DTT二硫苏糖醇; C4H10O2S2; 外观与性状：白色固体。分子量：154.253。熔点 42-43°C。沸点： 125-130°C。溶解性：在水中的溶解度可溶。; 无资料; 无资料. 醋酸; CH3COOH; 也叫醋酸、冰醋酸，化学式CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋内酸味及刺激性气味的来源。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.7℃（62℉），凝固后为无色晶体。沸点117.9℃，闪点39℃，密度1.050能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂; 易燃、其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸中其他氧化剂接触，有引起爆炸的危险。具有腐蚀性; 急性毒性：LD50：3530mg/kg（大鼠经口）. 十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）; C19H42BrN; 白色微晶形粉末。是一种季铵盐。有吸湿性。在酸性溶液中稳定。熔点（ºC）：237～243溶解性：溶于10份水，易溶于乙醇，微溶于丙酮，几乎不溶于乙醚和苯。; 无资料; 急性毒性：大鼠经口LD50：410mg/kg；大鼠静脉LD50：44mg/kg. 2、生产设备 表1-3项目主要生产、检测设备一览表 编号; 设备名称; 规格; 台数; 备注. 1; 手动微量移液器; 2.5ul,20ul,200ul,1000ul; 各3把; 研发、检测分析. 2; PCR仪; 杭州博日LifeTouch基因扩增仪; 2台; 研发. 3; qPCR仪; ABI7500FAST; 2台; 检测分析. 4; 高速冷冻离心机; 适用于1.5mL~600mL离心管; 2台; 生产. 5; 台式高速离心机; 适用于1.5mL~100mL离心管; 2台; 研发. 6; 离心机转子; 1.5mL~600mL不等; 8只; 生产. 7; 凝胶电泳成像系统; 上海培清; 1台; /检测分析. 8; 高压灭菌锅; 上海申安LDZH-200L; 1台; 生产. 9; 恒温培养摇床; QYC-200; 1台; 生产. 10; 培养箱; DHP-9121; 1台; 生产. 11; 超净工作台; SW-CJ-1CU; 1台; 生产. 12; 生物安全柜; /; 1台; 研发. 13; 恒温水箱; HH-W600; 3台; 研发. 14; -80℃冰箱; 海尔; 2台; 生产. 15; 微量分光光度计; OneDrop1000; 1台; 检测分析. 16; 制冰机; GYXH-45雪花制冰机/0.01t/h; 1台; 研发. 17; 纯水机; Smart1002-UP; 1台; 生产. 18; 磁力搅拌器; /; 3台; 研发. 19; 机械搅拌器; /; 2台; 生产. 20; 生物显微镜; /; 1台; 生产. 21; 分析天平; 万分之一; 2台; 生产. 22; pH计; PHS-2F; 1台; 生产. 23; 超声波细胞粉碎机; JY92-IIN; 1台; 生产. 24; HPLC/FPLC仪器; /; 2台; 生产. 25; 烘箱; DHG-9140A; 3台; 研发. 26; 家用冰箱; /; 5台; 研发. 27; 微生物培养箱; /; 1台; 研发. 28; 分析天平; 百分之一; 2台; 研发. 29; 分析天平; 十分之一; 1台; 研发. 30; 真空干燥箱; DZF-6050; 1台; 研发. 31; 平板离心机; 3-5N; 1台; 研发. 32; 手提式灭菌锅; /; 2台; 研发. 33; 微孔板振荡器; AS-MX100-1241; 1台; 研发. 34; 脱色摇床; ZD-9550; 1台; 生产. 35; 紫外消毒车; 可移动; 1台; 研发. 36; 超声波清洗仪; 大号; 3台; 生产. 37; 电泳仪; 600W; 3台; 检测分析. 38; 电泳槽; 中号; 3个; 检测分析. 39; 电泳槽; 小号; 3个; 检测分析. 40; 蛋白垂直电泳仪; DYCZ-25E; 1台; 检测分析. 41; 转印电泳仪; DYCZ-40G; 1台; 检测分析. 42; 涡旋仪; /; 3台; 研发. 43; 掌上离心机; /; 3台; 研发. 44; 二氧化碳培养箱; BPN-150CRH; 1台; 生产. 45; 液氮罐; 中号; 2个; 研发. 46; 真空油泵; /; 1台; 生产. 47; 循环水真空泵; SHZ-DIII; 1台; 生产. 48; 通风柜; 1500×850×2350/1500m3/h; 1套; 生产. 3、项目能耗使用情况 表1-4项目能耗使用情况一览表 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（吨/年）; 403.2; 燃油（吨/年）; /. 电（千瓦时/年）; 3万; 燃气LPG（吨/年）; /. 燃煤（吨/年）; /; 蒸汽（吨/年）; /. 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 本项目工艺废水主要为生活污水和制纯水废水为321t/a，接管至园区第一污水处理厂集中处理，尾水达标后排入吴淞江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： - 项目由来 苏州白垩纪生物科技有限公司，主要为研发、生产，销售：生物制品，生物试剂：体外诊断试剂，医疗器械；生物技术、基因科技、新材料科技、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务技术开发；数据库服务；销售：纳米新材料、计算计及软硬件，办公设备、实验设备、自动化设备及配件、化工原科及产品（危险品除外）、实验室耗材；承接：计算机网络工程；从事上还商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。投资300万元，租赁苏州纳米科技有限公司已建成厂房，位于苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区2栋314室，租赁面积为305.65平方米，建成后研发和生产高端分子酶2kg/a、试剂盒100万人份/a。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三十七类研究和试验发展中107条“专业实验室”中“其他”，本项目需进行环境影响评价报告表，因此，苏州白垩纪生物科技有限公司委托我公司对本项目进行环境影响评价工作，编制该项目环境影响报告表。 2、项目地理位置及周边概况 本项目位于苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城中西北区2幢314室，项目楼上及四周均为产业园内的标准厂房。本项目租赁的纳米城中西北区2幢共7层，1层层高6米，2~7层每层层高5米，总高共：36米。2幢耐火等级二级。项目基础设施均已建设完成，雨污水管网已接通，无事故应急池。项目污水依托园区管网排放，在园区污水处理厂进行平衡，如发生突发环境事件应及时通知纳米城周边企业。 苏州纳米城，全球最大的纳米技术应用产业综合社区，位于苏州工业园区金鸡湖大道99号，占地约100公顷，规划建筑面积约150万平方米，建有建筑16幢。2013年1月18日正式投用，2013年11月21日，本项目租用的04幢正式通过环保工程验收；截至2016年12月投用面积超过30万平方米，累计签约落户260多个纳米技术相关企业，包括中科院兰化所苏州研究院、中科院电子所苏州研究院、中科院苏州育成中心、协鑫集团等重大项目，锦富新材、赣峰锂业、朗峰新材等一批创业板、中小板、新三板上市企业，以及芬兰、荷兰、捷克、伊朗和加拿大等五个纳米技术方面国际中心。项目地理位置和周围300m环境状况示意图详见附图一、二，本项目平面布置图见附图三。 工程内容及项目组成 （1）项目概况 项目名称：苏州白垩纪生物科技有限公司高端分子酶及高性能分子检测试剂盒的研发及生产项目 建设单位：苏州白垩纪生物科技有限公司 建设地点：苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区2栋314室 建设规模：研发和生产高端分子酶2kg/a、试剂盒100万人份/a。 建设性质：新建 总投资：300万元，环保投资15万元。 占地面积：本项目租用305.65平方米。 本项目新增员工20人。年工作200天，实行一班制，每天8小时，年运行时数为1600h。 （2）产品方案及生产规模 本项目产品方案见表1-5。 1-5本项目产品方案 主体工程; 产品名称; 年产量; 年运行时数（h/a）. 实验室; 高端分子酶; 2kg; 1600. 试剂盒; 100万人份. （3）公共及辅助工程 本项目公用及辅组工程见表1-6所示。 表1-6项目组成一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 研发室; 建筑面积72m2; 研发. 生产室; 建筑面积24.8m2; 细胞培养. 检测分析室; 建筑面积11.74m2; /. 办公区域; 建筑面积42.336m2; /. 贮存工程; 仓库; 12.8m2; 主要用于中间体存放、样品存放及废液等危废存放。. 公用工程; 配电设备; 15万kwh; /. 给水; 403.2t/a; 由园区管网提供. 排水; 321t/a; 园区第一污水处理厂. 纯水仪; 0.01t/h; 砂率-碳滤-离子交换-反渗透. 通风橱; 一套1500m3/h; /. 供电; 3万千瓦时/年; 由市政电网供应. 绿化; —; 依托出租方原有绿化. 环保工程; 废气处理; 设1台活性炭处理装置，非甲烷总烃处理效率80%; /. 废水处理; 321t/a接入市政管网; 废水接入园区第一污水处理厂处理. 噪声处理; 室内隔声、合理布置; —. 固废; 一般固废; 垃圾桶; 由环卫部门统一收集. 危险品暂存点; 危废暂存点; 1m2. 生活垃圾; —; 由环卫部门统一收集. （纯水仪：本设备可以产出纯水和超纯水，砂率-碳滤-离子交换-反渗透，终端水可以达到电子级超纯水中国国家标准GB/T11446.1-1997的EW-II规定） 3、与产业政策相符性 本项目属于M7340医学研究和试验发展，经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中的限制类及禁止类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》（2013年修订）、《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）、《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中禁止和限制项目，也不属于《限制用地项目目录（2013年本）》、《禁止用地项目目录（2013年本）》及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本），项目生产设备及工艺不涉及限制、淘汰及高能耗类。因此，项目与国家和地方产业政策相符。 4、当地规划相符性 经查《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本企业用地不属于国家和江苏省限制用地项目和禁止用地项目的范围。根据苏（2017）苏州工业园区不动产权第0000216号，项目所在地为工业用地，根据苏州工业园区总体规划（2012-2030），项目所在地为生产研发用地，故项目用地符合规划中的用地要求。 5、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 本项目距太湖湖体约16.5km，属于太湖三级保护区。《江苏省太湖水污染防治条例》（2018修订）第四十三条规定三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染水体的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造田； （八）违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目建成后产生少量的清洗废液，清洗废液不含氮磷，水质简单，满足污水厂接管，与生活污水一起通过市政污水管网排入园区第一污水处理厂，尾水排入吴淞江，符合防治条例要求。 6、与《江苏省生态红线区域保护规划》及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》政策相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号），本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》关于对“苏州市生态红线区域名录”限制开发的区域中。对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本项目不在阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区范围内。 因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》的规定要求。 7、与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订）相符性分析 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订），阳澄湖水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区和三级保护区。经对照核实，本项目不在阳澄湖保护区范围内，项目符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2018年修订）要求。 8、与《江苏省两减六治三提升专项行动实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 根据中共江苏省委江苏省人民政府关于印发《两减六治三提升专项行动方案》、《江苏省挥发性有机物污染治理专项行动实施方案》要求，推进重点工业行业VOCs治理：1．完成石化、化工行业全过程污染控制。2．完成工业涂装VOCs综合治理。3．完成包装印刷行业VOCs综合治理。4．强化其他行业VOCs综合治理。根据“263行动方案”，2018年底前，对生产工艺和技术装备落后、达不到安全和环保要求的化工企业，坚决予以淘汰。 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到：“新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。” 本项目属于M7340医学研究和试验发展，不属于石化、化工、涂装、包装印刷等重点治理行业，项目生产过程中产生的有机废气都经过有效收集处理。 综上，项目生产过程中产生的VOCs都经过有效收集和处理达标排放。因此，项目满足相关文件要求。 9、与《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（苏政发[2018]122号）中深化VOCs治理专项行动：1．禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。2020年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。2．加强工业企业VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。根据“打赢蓝天保卫战”计划要求，到2020年，二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降20%以上；PM2.5浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 本项目属于M7340医学研究和试验发展，项目生产过程中会使用少量醋酸、盐酸和乙醇作配制试剂，生产过程中产生的有机废气都经过有效收集处理。项目醋酸、盐酸和乙醇的使用在通风橱内进行收集后通过活性炭进行吸附后有组织排放，回收率≥90%，基本无有机废气产生。综上，本项目有机废气都经过有效收集和处理，符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划要求》中的相关要求。 10、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-7 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 序号; 类别; 要求; 项目情况; 是否 相符. 1; VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭; 本项目无储罐性有机液体，所使用的VOCs物料主要为乙醇、醋酸、甘油，存放于防爆柜中; 是. 2; VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转; 本项目不涉及有机溶剂的输送; 是. 3; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求需符合标准中7.1、7.2、7.3要求; 项目采用甘油和醋酸进行配制试剂，使用乙醇进行质检和玻璃仪器清洗，配制、质检和清洗过程均在通风橱内，产生的废气经过有效收集和处理; 是. 4; 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求; 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。; 本项目无气态VOCs物料，液态VOCs物料的设备与管线组建的密封点小于2000个; 是. 5; 敞开液面VOCs无组织排放控制 要求; 工艺过程中排放的含VOCs废水集输系统需符合标准中9.1、9.2、9.3要求; 项目清洗废液采用废液桶收集，密封储存，作危废委外处理; 是. 6; VOCs无组织排放废气收集处理系要求; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率>2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外; 企业年产生非甲烷总烃0.005t/a，年工作时间500h，废气排放速率为0.0018kg/h，小于规范要求。通风橱，收集率≥90%；收集后经活性炭吸附装置处理，有组织排放; 是. 7; 企业厂区内及周边污染监控要求; 企业已设置环境监测计划，项目建设完成后根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中规定的监测分析方法对废气污染源进行日常例行监测，故符合要求。; 是. 8; 污染物监测要求. 综上所述，本项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。 11、与“三线一单”的相符性分析 （1）生态保护红线 本项目周边的生态红线有阳澄湖（苏州工业园区）重要湿地、金鸡湖重要湿地和独墅湖重要湿地。对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）本项目距离独墅湖重要湿地约5.1km，距离金鸡湖重要湿地约5.65km，距离阳澄湖湖体约8.1km，均不在划定的生态红线一、二级管控区范围内，符合江苏省生态红线区域保护规划要求。根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），苏州工业园区内国家级生态保护红线仅有阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区，本项目距离阳澄湖水厂取水口约10km，不在其生态保护红线范围内。因此，项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）规定要求。 （2）环境质量底线 本次评价大气环境数据引用《2018年度苏州工业园区环境质量公报》中监测结果。项目所在地区二氧化硫（SO2）、可吸入颗粒物（PM10）及一氧化碳（CO）均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）略有超标现象，根据大气环境质量达标规划，通过进一步控制二氧化硫排放量，减少氮氧化物的排放量，控制扬尘污染，机动车尾气污染防治等措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善；吴淞江水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；项目厂界声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，符合区域环境功能区划的要求。项目建成后，区域环境空气质量能保持现状；所在地声环境质量能够满足功能区划要求；水污染物排放总量在园区第一污水处理厂总量中平衡解决。因此，本项目建设不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目研发过程中所用的资源主要为水、电；苏州工业园区建立有完善的给水、排水、供电等基础设施，可满足本项目运行的要求。因此，本项目建设符合资源利用上线标准。 （4）环境准入负面清单 《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》环境影响报告书审查意见指出“制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均达到同行业国际先进水平”，本项目不属于高污染、高耗能、高风险产业以及化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目，不属于化工、造纸等不符合区域发展定位和环境保护要求的产业，不属于严格限制产业规模的纺织业，项目不在产业准入负面清单范围内。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用苏州纳米科技发展有限公司已建标准厂房，此厂房之前闲置，根据现场踏勘，无污染遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样化性等）： 1、地理位置 苏州处江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州市区中心地理坐标为北纬31°19′，东经120°37′。苏州工业园区位于苏州市区的东部，具有十分优越的区位优势，地处长江三角洲中心腹地，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，距上海仅80km。项目所在地位于苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城，属于规划生产研发用地范畴（具体位置见附图1）。 2、地形地貌 苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5～5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。项目所处的苏州工业园区主要为开阔的湖积平原，水网密布。厂址地属江南地层区苏州—长兴小区的江苏部分、太湖冲击平原区，场地第四系覆盖层厚度大。据区域资料，场地属地壳活动相对稳定区。 3、土壤地质 苏州工业园区为冲积平原地质区及基岩山丘工程地质区，除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度平缓，一般呈水平成层、互交层或夹层，较有规律。地质特点表现为：地势平整，地质较硬，地耐力较强。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办[1992]160号文，苏州市50年超过概率10%的裂度值为Ⅵ度。 4、气候特征 苏州工业园区属亚热带季风海洋性季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，季风盛行，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。雨季为6～7月份。根据苏州市气象台历年气象资料统计。 5、温度 年平均气温：15.8℃；最热月平均温度：28.5℃；最冷月平均温度：3℃；极端最高温度：38.8℃；极端最低温度：-9.8℃。 （2）湿度 年平均湿度：76%；最热月平均相对湿度：83%。 （3）风向 全年主导风向：SE；夏季主导风向：SE，S；冬季主导风向：NW，N。 （4）风速 年平均风速：2.5m/s。 （5）气压 年平均气压：1016hpa。 （6）降水量 年平均降水量：1076.2mm；年最大降水量：1554.7mm；日最大降水量：343.1mm。 （7）积雪厚度 最大积雪厚度：26cm。 （8）冻结深度 土壤最大冻结深度：8cm。 6、水文 苏州工业园区为江南水网地区，河网纵横交叉，湖荡众多，金鸡湖、阳澄湖、独墅湖等水体造就了园区独一无二的亲水环境。河网水流流速缓慢，流向基本由西向东，由北向南。 据大运河苏州站多年的观测资料，苏州地区年均水位约2.336m(吴淞标高)，内河水位变化在2.2～2.8m之间，地下水位一般在-3.6至-3.0m之间。 本项目污水的最终受纳河流吴淞江距项目选址大约0.8km，其评价河段中的斜塘—甪直段（长约7km），河面较宽，平均宽度145m，平均水深3.21m。该河流中支流主要有斜塘河、青秋浦、清小港、浦里港。 7、植物与生物多样性 本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已为城市生态所取代，由于土地利用率高，自然植被已基本消失。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、苏州工业园区总体规划（2012-2030） 苏州工业园区总体规划的主要内容： 1）功能定位 国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区、江苏东部国际商务中心、苏州现代化生态宜居城区。 2）城区规模 至2020年，常住总人口为115万人；至2030年，常住总人口为135万人。 至2020年，城市建设用地规模为171.4平方公里，人均城市建设用地约149.0平方米； 至2030年，城市建设用地规模为177.2平方公里，人均城市建设用地约131.3平方米。 3）空间布局 （1）布局结构 规划形成“双核多心十字轴、四片多区异彩呈”的空间结构。 ①双核：湖西CBD、湖东CWD围绕金鸡湖合力发展，形成园区城市核心区。 ②多心：结合城际轨道站点、城市轨道站点、功能区中心形成三副多点的中心空间。 ③十字轴：结合各功能片区中心分布，沿东西向城市轨道线和南北向城市公交走廊。形成十字型发展轴，加强周边地区与中心区的联系。 ④四片多区：包括娄葑、斜塘、胜浦和唯亭街道四片，每片结合功能又划分为若干片区。 发展战略：以提高经济增长质量和综合竞争力为核心，围绕建设以高新技术为先导、现代工业为主体、第三产业和社会公益事业相配套的现代化工业园区的总目标，坚持中新合作，努力把园区建成具有国际竞争力的开发区。 （2）产业发展方向 主导产业：（电子信息制造、机械制造）将积极向高端化、规模化发展。 现代服务业：以金融产业为突破口，发挥服务贸易创新示范基地优势，重点培育金融、总部、外包、文创、商贸物流、旅游会展等产业。 新兴产业：以纳米技术为引领，重点发展光电新能源、生物医药、融合通信、软件动漫游戏、生态环保五大新兴产业。 本项目为医学研究和试验发展，属于自然科学研究和试验发展，且项目土地性质为工业用地。综上，本项目符合工业园区的规划。 （3）中心体系 规划“两主、三副、八心、多点”的中心体系结构。“两主”，即两个城市级中心，包括苏州市中央商务区（CBD）、苏州东部新城中央商业文化区（CWD）和白塘生态综合功能区（BGD）。 “三副”，即三个城市级副中心，即城铁综合商务区、月亮湾商务区和国际商务区。“八心”，即八个片区中心。包括唯亭街道片区中心（3个）、娄葑街道片区中心（1个）、斜塘生活区中心、车坊生活区中心、科教创新区片区中心和胜浦生活区中心。“多点”，即邻里中心。 苏州纳米城概况 苏州纳米城被誉为全球最大纳米技术应用产业综合社区，占地面积约100公顷，规划建筑面积150万平方米，位于苏州工业园区独墅湖科教创新区桑田岛。由苏州纳米科技发展有限公司按照“总体规划、分期开发、逐步细化”的理念开发建设与管理，具备“创新研发、工程化中试、小规模生产、成果转化、专利运营、产业服务、总部办公、会议展示、综合配套”等一体化产业服务功能。 苏州纳米城定位于成长型规模型企业、重大研发工程化平台、高端创新创业团队、产业发展服务机构、国际产业促进组织的纳米技术应用产业集聚区，重点聚焦微纳制造、纳米新材料、能源与清洁技术、纳米生物技术等优势领域。通过整合布局产业生态资源，打造创新链、产业链、投资链、服务链，构筑纳米技术产业生态圈，打造苏州工业园区纳米技术产业发展的核心引擎。 苏州纳米城由德国海茵建筑设计公司负责整体设计，空间结构蕴含中国古代造城理念，建筑主体将苏州古典建筑文化与高科技新兴产业完美结合，成为苏州工业园区地标性的纳米产业发展基地。 苏州纳米城充分依托苏州工业园区的基础设施建设，实现道路、供电、供水、供热、燃气、雨水、污水、通信、有线电视和土地平整“九通一平”。项目周边市政设施到位，条件成熟，所有道路及供电、燃气、供水、排水、通信、网络等各种网线均已完成，具备入区项目建设条件。该场地交通十分方便，基础设施较完备，适合进行项目建设。 目前纳米城基础设施建设到位，已入驻上百家纳米技术企业及相关服务机构。本项目属于M7340医学研究和试验发展，主要产品为高端分子酶、试剂盒，满足纳米城“创新研发、工程化中试、小规模生产、成果转化、专利运营、产业服务、总部办公、会议展示、综合配套”的发展规划。 4）公用工程 （1）供水 苏州工业园区自来水厂位于星港街和金鸡湖大道交叉口，于1998年投入运行，总占地面积25公顷，规划规模60万m3/d，现供水能力45万m3/d，取水口位于太湖浦庄。 原水水质符合国家Ⅱ类水质标准，出厂水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。太湖原水通过两根输水管线（DN1400浑水管，长28km，20万m3/日，97年投入运行；DN2200浑水管，长32km，50万m3/日，05年投入运行），经取水泵站加压输送至净水厂，在净水厂内混凝、沉淀、过滤、消毒后，由配水泵房加压至园区管网。 苏州工业园区第二水源工程-阳澄湖水厂为园区第二水源工程，位于唯胜路以东、阳澄湖大道以北的区域，紧邻阳澄湖。设计总规模50万m3/d，近期工程设计规模20万m3/d，中期2020年规模为35万m3/d。水厂采用“常规处理+深度处理”工艺，达到国家生活饮用水水质标准。 （2）排水 园区采用雨污分流制。雨水由雨水管汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区第一污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。园区现有污水泵站44座，2015~2017年建设、完善污水管网2340km，基本实现全区雨污水管网全覆盖，做到雨水、污水分流。 （3）水处理 园区范围规划污水处理2座，处理能力为35万吨/日，其中第一污水处理厂能力20万吨/日，第二污水处理厂一期工程处理能力15万吨/日。园区乡镇区域供水和污水收集处理已实现100%覆盖，污水管网683km，污水泵站43座。 目前，园区第一污水厂与第二污水厂已实现管网联通，并行运营。其中，第一污水处理厂服务范围为中新合作区、娄葑、唯亭、跨塘、胜浦、新发展东片及南片区等七个片区，总面积为260km2。二期工程收集范围为中新合作区的各分区的镇区和开发区约120km2。第二污水处理厂服务范围为西至独墅湖、东至吴淞江西岸、南临吴淞江北、北至斜塘河以南区域内的工业废水和生活污水。 （4）供电 目前，工业园区已建成以500千伏、220千伏线路为主网架，110千伏变电站深入负荷中心，以20千伏配网覆盖具体客户，具备鲜明特色，布局相对合理的电网架构。 园区采用双回路、地下环线的供电系统，供电可靠率大于99.9%；所有企业均为两路电源，电压稳定性高。 （5）供气 目前承担苏州工业园区燃气供应的苏州港华燃气公司管道天然气最高日供气量达到120万立方米，年供氧量超过3亿立方米，管道天然气居民用户约22万户，投运通气管网长度1500公里。 （6）供热 苏州工业园区现有热源厂4座，建成投运供热管网91公里；园区范围规划供热规模700吨/时，年上网电量超过20亿度。 第一热源厂位于园区苏桐路55号，设计供热能力100吨/小时，现有二台20吨/小时的LOOS锅炉，供热能力40吨/小时，年供热量超过10万吨。 第二热源厂位于苏州工业园区312国道北侧，扬富路以南，占地7.73公顷，采用2套9E级（2×180MW级）燃气—蒸汽联合循环热电机组，年发电能力20亿kWh，最大供热能力240t/h，年供热能力80万吨，项目采用西气东输天然气作为燃料，年用气量5亿立方米。 第三热源厂位于园区星龙街1号，占地面积8.51平方公顷，建设有两台180兆瓦（S109E）燃气—蒸汽联合循环机组。燃气轮机燃料为西气东输工程塔里木气田的天然气。供热能力为200吨/小时，发电能力为360MW。 第四热源厂位于园区车坊朝前工业区，占地面积，建设有三台130吨/小时循环流化床锅炉，2台25MW汽轮发电机组，供热能力200吨/小时。 （7）危险废物处置 目前园区内共有8家危废处置单位，其中2016年引进了惠苏再生资源利用、玖源环保，危废处理规模增加58260吨。处置方式包括综合利用、安全处置和收集贮存等，园区危险废物处理处置率保持100%。 园区内产生少量危险废物的小微企业较多，其中产废量小于10t/a的约359家、小于3t/a的约185家，普遍存在贮存不规范、处置成本高、处置出路难的问题。为解决小微企业危废正规化处置的矛盾，园区拟在江苏和顺环保有限公司开展危险废物的区域化收集试点工作（江苏首家），由和顺将区内小微企业的危废“化零为整”，分类集中贮存；而后利用和顺现有的危废处置能力或者交由其他有资质的危废处置单位最终处置或资源化利用，发挥规模化处置优势。现阶段拟收集危废种类44大类、3000吨/年。 2、关于《苏州工业园区总体规划（2012-2030）》环境影响报告书审查意见 2015年7月24日，环保部在江苏省南京市主持召开了《苏州工业园区总体规划（2012-2030）环境影响报告书》审查会，提出了审查意见。 （一）根据国家、区域发展战略，结合苏州城市发展规划，从改善提升园区环境质量和生态功能的角度，树立错位发展、集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念，合理确定《规划》的发展定位、规模、功能布局等，促进园区转型升级，保障区域人居环境安全。 （二）优化区内空间布局。严守生态红线，加强阳澄湖、金鸡湖、独墅湖重要生态湿地等生态环境敏感区的环境管控，确保区域生态安全和生态系统稳定。通过采取“退二进三”“退二优二”“留二优二”的用地调整策略，优化园区布局，解决好斜塘老镇区、科教创新区及车坊片区部分地块居住于工业布局混杂的问题。 （三）加快推进区内产业优化和转型升级。制定实施方案，逐步淘汰现有化工、造纸等不符合区域发展定位和环境保护要求的产业，严格限制纺织业等产业规模。 （四）严格入区产业和项目的环境准入。制定严格的产业准入负面清单，禁止高污染、高耗能、高风险产业准入，禁止新建、改建、扩建化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存等项目。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。 （五）加强阳澄湖水环境保护。落实《江苏省生态红线区域保护规划》《江苏省太湖水污染防治条例》和《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》要求，清理整顿阳澄湖饮用水水源保护区内水产养殖项目和不符合保护要求的企业，推动阳澄湖水环境质量持续改善。 （六）落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。 （七）组织制定生态环境保护规划。统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。优化设定区域监测点位设置，做好水环境和大气环境的监测管理与信息公开，接受公众监督。 （八）完善区域环境基础设施。加快区内集中供热管网建设，不断扩大集中供热范围；加快污水处理厂脱磷脱氮深度处理设施和中水回用管网的建设，提高尾水排放标准和中水回用率；推进园区循环经济发展，统筹考虑固体废物，特别是危险废物的处理处置。 （九）在《规划》实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价，在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。 本项目位于苏州纳米城，苏州纳米城占地面积约100公顷，规划建筑面积150万平方米，位于金鸡湖大道99号。由苏州纳米科技发展有限公司按照“总体规划、分期开发、逐步细化”的理念开发建设与管理，具备“创新研发、工程化中试、小规模生产、成果转化、专利运营、产业服务、总部办公、会议展示、综合配套”等一体化产业服务功能。园区内供水、供电、排水系统已修建完善，各入驻企业可依托园区内的供水、供电、排水系统进行生产。 本项目为医学研究和试验发展，属于自然科学研究和试验发展，不属于高污染、高耗能、高风险产业及化工、印染、造纸、电镀、危险化学品储存项目，不违背园区产业结构。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）大气环境质量（区域）现状评价 根据苏州市人民政府颁布的苏府〈1996〉133号文的有关内容，项目所在区域的大气环境划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本项目大气估算结果占标率<1%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）判定本项目评价等级为三级评价，仅需要调查所在区域环境质量达标情况。大气环境质量现状引用《2018年度苏州工业园区环境质量公报》中数据。2018年，园区环境空气质量（国控点）AQI优良率为74.2%，首要污染物首次为臭氧（O3）。 表3-1环境空气质量监测状况（CO单位为mg/m3；单位：μg/m3） 污染物; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年均值; 8; 60; 27; 达标. NO2; 年均值; 45; 40; 123; 超标. PM10; 年均值; 73; 70; 104; 超标. PM2.5; 年均值; 41; 35; 114; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.4; 4; 38; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 172; 160; 113; 超标. 由表3-1可以看出，2018年园区PM2.5、PM10、NO2和O3超标，SO2和CO达标，为不达标区域。为进一步改善环境质量，根据《江苏省“两减六治三提升”环保专项行动方案》和《苏州市“两减六治三提升”环保专项行动方案》，结合园区实际，制定《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》，通过减少煤炭消费总量重点工程、治理挥发性有机物污染重点工程等，实现《苏州工业园区“两减六治三提升”专项行动实施方案》中的总体要求和目标，到2020年，园区PM2.5年均浓度比2015年下降25%，城市空气质量优良天数比例达到73.9%以上。工业园区通过“优化产业结构，推荐产业绿色发展，加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，积极调整运输结构，发展绿色交通体系，实施重大专项行动，大幅降低污染物排放，优化调整用地结构，推进面源污染治理”等措施，严格执行江苏省制定《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，实现目标：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放总量均比2015年下降20%以上。 2、地表水环境质量现状 苏州工业园区污水处理厂的纳污河流是吴淞江。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》2020年水质目标，本项目纳污水体吴淞江执行水质功能要求为IV类水。本评价报告引用苏州国环环境检测有限公司《苏州紫翔电子科技有限公司柔性线路板技术改造项目环境影响报告表》中对工业园区第一污水处理厂排污口上下游的监测数据，检测时间为2018年10月07日-09日，监测频次连续采样三天(报告编号：(2018)苏国环检（环评）字第（0358）号）。从监测时间至今水体无重大污染源受纳的变化，监测结果具有可参考性。监测结果如下。 表3-2水环境质量监测结果表（mg/L) 调研断面; 项目; 监测项目（mg/L). pH(无量纲); COD; SS; 氨氮; 总鱗. 园区污水处理厂排放口上游500m; 浓度范围; 7.56-8.04; 12-14; 12-17; 0.522-0.705; 0.086-0.116. 浓度均值; 7.75; 13; 14; 0.600; 0.101. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0. 园区污水处理厂排放口下游100m; 浓度范围; 7.57-8.02; 12-13; 7-22; 0.514-0.626; 0.146-0.205. 浓度均值; 7.75; 12; 13; 0.562; 0.170. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0. 园区污水处理厂排放口下游1000m; 浓度范围; 7.58-8.01; 10-13; 12-20; 0.141-0.530; 0.110-0.122. 浓度均值; 7.75; 12; 16; 0.461; 0.115. 超标率％; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值（IV类）; 6〜9; 30; 60; 1.5; 0.3. 根据表3-3可知，吴淞江断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)IV类标准，达到《江苏省地面水（环境）功能区划》2020年水质目标和“河长制”考核要求。 3、声环境质量现状 本项目委托江苏锦诚检测科技有限公司于2019年7月17日在租赁厂房四周等距离布设声环境监测点位4个。检测过程中出租方并未进行施工，厂区内企业均正常生产监测因子：连续等效声级；监测时间与频率：昼、夜间各测一次。监测时东风，晴天，风速〈2.4m/s，监测结果如表3-3。 表3-3项目厂界声环境本底监测结果（单位：LAeq（dB（A）） 测点编号; 声级值（dB（A））; 执行标准. 2019.7.17; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1（东侧）; 54; 42; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. N2（南侧）; 57; 43; 60; 50. N3（西侧）; 54; 42; 60; 50. N4（北侧）; 54; 44; 60; 50. 监测结果表明，各测点的等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区2栋314室，根据现场踏勘，项目区域场地平坦，环境现状良好。项目周边无已探明的矿床和珍贵动植物资源，没有园林古迹，也没有政府法令制定保护的名胜古迹。本项目距太湖湖体最近距离约16.5km，属于太湖三级保护区。项目周围环境保护目标见表3-4，项目周围500m范围内土地利用状况见附图二。 表3-4主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方; 相对厂界距离(m). X; Y. 澜调国际; -360; 800; 居民; 约2127户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二类; 西北; 900. 澜溪苑; -645; 880; 居民; 约1500户; 西北; 1086. 苏州工业园区星洋学校; -315; 1130; 学校师生; 约3000人; 西北; 1190. 锦溪苑; -760; 1142; 居民; 约3000户; 西北; 1590. 凤凰城; -295; 1325; 居民; 约3328户; 西北; 1468. 江苏省苏州中学园区校; -8; 1432; 学校师生; 约3000人; 北; 1497. 德威英国国际学校中学; -7; 1800; 学校师生; 约1500人; 北; 1833. 中南锦苑; -2000; 400; 居民; 约3314户; 西北; 2066. 华云村; 1236; -1453; 居民; 约1000人; 东南; 2176. 北极星花园; -2008; 650; 居民; 约800户; 西北; 2186. 菁华公寓; -450; 2255; 居民; 约800户; 西北; 2256. 群策生活区; -665; 2273; 居民; 约300户; 西北; 2424. 地表水; 700; 0; 吴淞江; 中河; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准; 东; 700. 0; -430; 东延路河; 小河; 南; 430. 4212; 365; 园区第一污水处理厂排口; /; 东北; 4286. 环境要素; 环境保护目标; 相对方位; 距离厂界最近距离; 规模; 环境功能. 声环境; 厂界外声环境1~200m; 四周; -; -; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 生态环境; 阳澄湖（工业园区）重要湿地（二级管控区：阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围）; 西南; 8100m; 总面积68.2平方公里; 《江苏省生态红线区域保护规划》中主导生态功能为：湿地生态系统二保护. 独墅湖重要湿地（二级管控区：独墅湖 湖体范围）; 西; 5100; 总面积9.08平方公里. 金鸡湖重要湿地（二级管控区：金鸡湖 湖体范围）; 北; 565; m 总面积6.77平方公里. 阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区; 西南; 8100m; 总面积28.31平方公里; 《江苏省国家级生态保护红线规划》中饮用水水源保护区.

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》GB3095-2012中的二级标准，具体标准见表4-1。 表4-1环境空气质量标准限值 污染物; 称 取值时间; 浓度限值mg/m³; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. CO; 24小时平均; 0.004. 1小时平均; 0.01. O3; 24小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.20. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2mg/Nm³; 《大气污染物综合排放标准详解》. 氯化氢; 1小时平均; 0.05; 《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2018)附录D. 2、地表水环境质量标准 本项目废水最终纳污水体吴淞江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，SS采用水利部的标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准。 表4-2地表水环境质量标准限值单位：mg/L（pH为无量纲） 污染物; pH（无量纲）; COD; SS; 氨氮; 总磷. 标准浓度限值(mg/L); 6～9; 30; 60; 1.5; 0.3. 3、声环境质量标准 该区域环境噪声仍执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，标准值见表4-3。 表4-3声环境质量标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 本项目生产废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2标准，具体见表4-4。 表4-4有组织大气污染物排放标准 执行标准; 指标; 标准限值. 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排气筒高度m; 周界外浓度最高点mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297—1996）表2二级标准; 非甲烷总烃; 20; *5（10）; 15; 4.0. 氯化氢; 100; *0.13（0.26）; 15; 0.2. *根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）本项目排气筒未高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，排放速率加严50%。括号内为原标准。 表4-5 厂区内VOCs无组织排放值 污染物项目; 排放限值; 特别排放限制; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物排放标准 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB88978-1996)表4三级标准，GB88978-1996未作规定的执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级标准；污水厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准(2021年1月1日起执行，在此之前执行DB32/1072-2007表2标准)，DB32/1072-2007未作规定的项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级A标准，具体标准值见表4-6。 表4-6水污染物排放标准（mg/L） 污染物; pH（无量纲）; COD; SS; NH3-N; TP. 企业废水排放标准mg/L; 6~9; 500; 400; 45; 8. 污水厂尾水排放标准mg/L （2021年1月1日之前）; 6~9; 45**; 10; 5（8）*; 0.4**. 污水厂尾水排放标准mg/L （2021年1月1日之后）; 6~9; 45**; 10; 4（6）*; 0.4**. 注：SS质量标准值采用水利部的标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）。括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。*根据《苏州工业园区清源华衍水务有限公司第一污水处理厂提标改造工程》确定。 3、噪声排放标准 项目建设地厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-7。 表4-7 噪声排放标准限值（单位:dB(A)） 厂界方位; 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值. 厂界; 《工业企业厂界排放标准》（GB12348-2008）; 2; 昼; 60. 夜; 50. 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 昼; 70. 夜; 55. 4、固废 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部，2013年第36号）；危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目污染物总量控制 （1）总量控制因子 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》和《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），以及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号），结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。水污染物总量控制因子：COD、氨氮；考核因子为：总磷、SS、TN。大气污染物总量控制因子为VOCs（以非甲烷总烃计）。 （2）项目总量控制 项目建成后全厂污染物排放总量见表4-8。 表4-8本项目建成后全厂污染物总量申请“三本账”（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 总量控制. 总控量; 考核量. 废气; 有组织; 氯化氢; 0.0005; 0; 0.0005; /; 0.0005. VOCs（非甲烷总烃）; 0.0045; 0.0036; 0.0009; 0.0009; /. 无组织; 氯化氢; 0.0001; 0; 0.0001; /; 0.0001. VOCs（非甲烷总烃）; 0.0005; 0; 0.0005; 0.0005; /. 废水; 生活污水; 排水量; 321; 0; 321; /; 321. COD; 0.12816; 0; 0.12816; 0.12816; /. SS; 0.09616; 0; 0.09616; /; 0.09616. 氨氮; 0.0096; 0; 0.0096; 0.0096; /. 总磷; 0.00128; 0; 0.00128; 0.00128; /. 固废; 危险固废; 2.336; 2.336; 0; 0; /. 一般固废; 0.01; 0.01; 0; 0; /. 生活垃圾; 1; 1; 0; 0; /. 注*有机废气总量非甲烷总烃以VOCs来表征。 （3）总量平衡方案 本项目水污染物总量在园区第一污水处理厂内平衡；大气污染物总量在园区范围内平衡。 |

# 五、建设项目工程分析

本项目产品为高端分子用酶和高性能分子检测试剂盒。项目涉及的基因、菌种、细胞不存在感染性。一个生产周期为30个工作日，生产方式为间断。 1、高端分子用酶研发流程： 基因合成 （寻找第三方公司完成） 离心 裂解液或物理破碎 提取、精制 测试 PCR扩增等测试XIANGGUAN 细胞(或大肠杆菌)培养 S1 质粒克隆 W1 W2 活性标定 S2 W3 S3 图5-1高端分子用酶研发流程图 工艺流程描述： 基因合成：委托第三方公司完成； 质粒克隆：在离心管中完成，将合成的基因转入质粒，再将质粒转入受体细胞中。后续将上述转化细胞涂在LB培养基上，并在培养箱中37℃进行培养。该步骤产生S1离心管、移液器枪头、固体培养基等固废，统一收集后，交有资质单位处理。 细胞(或大肠杆菌)培养：在摇床中完成对细胞或者大肠杆菌的培养增值，产生大量目标蛋白。 离心：将培养完成的细胞或者大肠杆菌液体，通过离心机高速离心，细胞或大肠杆菌集中到容器底部，丢弃上清液，得细胞或大肠杆菌沉淀。该步骤会产生丢弃的上清液W1为废液，统一收集后，交有资质单位处理。 裂解或破碎：离心后的细胞或者大肠杆菌通过超声破碎仪15Φ变幅杆、10%的功率、开3秒停3秒，破碎30min进行裂解，使细胞或大肠杆菌破裂，释放出基因表达得到的目标蛋白（酶粗液）。该步骤会产生部分废液W2，统一收集后交有资质单位集中处理。 提取、精制：将酶粗液加入到亲和层析柱中，在常温下采用3mL/min的流速通过清洗buffer对柱子进行冲洗从而得到酶纯品。通过柱层析对酶粗液进行精制得分子酶纯品。该步骤会产生标定废液W3，统一收集后交有资质单位处理。 活性标定：分浓度测定和酶活性测定。 1）浓度测定 方法一：通过100V条件下2小时进行SDS-PAGE对纯化的酶产品按照分子量大小，单体/多聚体分离后，进行考马斯亮蓝染色，并通过成像密度仪进行扫描分析，和已知浓度的蛋白标准品进行比对后得到蛋白和杂质的含量结果； 方法二：通过Bradford蛋白染色法进行染色12h或者紫外分光光度计法对酶的浓度进行定量测定； 2）酶活性的测定 首先对待测定的酶及标准品进行梯度稀释，再根据各个酶的反应特性，使用与之相应的最佳酶反应缓冲液、底物，在PCR仪或qPCR仪中95度反应10sec、60度反应1min，共进行35个循环。反应结束后，对产物进行琼脂糖凝胶电泳、PAGE分离染色、或者基因测序进一步进行分析，得到的结果最后被定量地转化为相应的酶活力。在测试结果的线性范围内通过与标准品的酶活力进行比对从而得出待检酶的相对活性。该步骤产生S2离心管、移液器枪头、八连管或者96孔PCR板，统一收集后，交有资质单位处理。 PCR扩增：经活性标定合格后得分子酶产品。经过酶活测定的分子酶产品在八连管或者96孔PCR板中进行扩增检测，检测分子酶的性能是否达到预期。选择性能合格的产品参数进行生产。该步骤产生S3不合格品、离心管、移液器枪头、八连管或者96孔PCR板，统一收集后，交有资质单位处理。 2、高端分子用酶工艺流程： 基因合成 （寻找第三方公司完成） 离心 裂解液或物理破碎 提取、精制 包装 分子酶成品 细胞(或大肠杆菌)培养 S4 质粒克隆 W4 W5 活性标定 S5 W6 图5-2高端分子用酶生产流程图 工艺流程描述： 基因合成：委托第三方公司完成； 质粒克隆：在离心管中完成，将合成的基因转入质粒，再将质粒转入受体细胞中。后续将上述转化细胞涂在LB培养基上，并在培养箱中37℃进行培养。该步骤产生S4离心管、移液器枪头、固体培养基等固废，统一收集。 细胞(或大肠杆菌)培养：在摇床中完成对细胞或者大肠杆菌的培养增值，产生大量目标蛋白。 离心：将培养完成的细胞或者大肠杆菌液体，通过离心机高速离心，细胞或大肠杆菌集中到容器底部，丢弃上清液，得细胞或大肠杆菌沉淀。该步骤会产生丢弃的上清液W4为废液，统一收集后，交有资质单位处理。 裂解或破碎：离心后的细胞或者大肠杆菌通过超声破碎仪15Φ变幅杆、10%的功率、开3秒停3秒，破碎30min裂解，使细胞或大肠杆菌破裂，释放出基因表达得到的目标蛋白（酶粗液）。该步骤会产生部分废液W5，统一收集后集中处理。 提取、精制：将酶粗液加入到亲和层析柱中，在常温下采用3mL/min的流速通过清洗buffer对柱子进行冲洗从而得到酶纯品。通过柱层析对酶粗液进行精制得分子酶纯品。经活性标定合格后得分子酶产品。该步骤会产生标定废液W6，统一收集后集中处理。 活性标定：分浓度测定和酶活性测定。 1）浓度测定 方法一：通过100V条件下2小时进行SDS-PAGE电泳SDS-PAGE对纯化的酶产品按照分子量大小，单体/多聚体分离后，进行考马斯亮蓝染色，并通过成像密度仪进行扫描分析，和已知浓度的蛋白标准品进行比对后得到蛋白和杂质的含量结果； 方法二：通过Bradford蛋白染色法或者紫外分光光度计法对酶的浓度进行定量测定； 2）酶活性的测定 首先对待测定的酶及标准品进行梯度稀释，再根据各个酶的反应特性，使用与之相应的最佳酶反应缓冲液、底物，在PCR仪或qPCR仪中95度反应10sec、60度反应1min，共进行35个循环。反应结束后，对产物进行琼脂糖凝胶电泳、PAGE分离染色、或者基因测序进一步进行分析，得到的结果最后被定量地转化为相应的酶活力。在测试结果的线性范围内通过与标准品的酶活力进行比对从而得出待检酶的相对活性。测定合格的即分子酶产品。该步骤产生S5不合格品、离心管、移液器枪头、八连管或者96孔PCR板，统一收集后，交有资质单位处理。 3、分子检测试剂盒生产工艺流程 图5-3分子检测试剂盒生产流程图 工艺说明： 首先，不同种类的分子酶跟无菌水按照一定浓度配置成分子酶溶液（在烧杯等玻璃容器中配置，磁力搅拌或机械搅拌）；不同试剂（SDS、氯化钠、氯化钾、Tris、甘油、醋酸等）按照不同比例跟无菌水配置成水溶液（在烧杯等玻璃容器中配置，磁力搅拌或机械搅拌），用盐酸或者氢氧化钠调节到一定的pH值得到不同缓冲液。不同分子酶溶液跟不同缓冲液进行搭配，可得到不同规格的分子检测试剂盒，用紫外风光光度法/Bradford、肉眼、PH计进行质检（酶的浓度达到产品规定的浓度、澄清度、PH值），质检合格后，经分装、包装得试剂盒成品。该工艺会产生废缓冲液W7，质检过程会产生废离心管、移液器枪头等固废S6、S7和不能再调配的废品S8。

主要污染工序： 1、废水排放及治理措施分析 本项目全厂用水403.2t/a，包括制纯水用水和职工生活用水，其中纯水制备用于研发生产的配液及容器具清洗。因此，本项目废水主要为生活污水和制纯水废水，生活污水和制纯水废水接入市政管网，排入园区第一污水处理厂处理。 - 生活污水：本项目劳动定员为20人，会产生生活污水。本项目不设食堂、宿舍。参照《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014年）员工用水量按生活用水量按每人每天80升，以250天计，则年用水量为400吨，生活污水排放量以用水量80%计，则排放量为320t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。 - 生产废水：本项目研发生产的配液及容器具清洗等使用纯水，由厂内1台制水能力0.01t/h纯水机(滤芯型)提供。制得的纯水用于研发生产量为0.2t/a，玻璃器皿清洗用水10L/d，实验室工作天数为200天，则年用量为2t/a，产生废水量为2t/a。 - 纯水仪制纯水废水：本项目使用的纯水仪，一级水（超纯水）产水滤为60%，二级水（纯水）产水率为70%，则用水3.2t/a，产生制纯水废水1t/a。 玻璃仪器每次使用后进行清洗，每次先有乙醇进行清洗，清洗后由纯水进行清洗。 本项目污水产生情况见表5-1，水平衡图详见下图5-3。 图5-3项目水平衡图（单位：t/a） 320 400 委外处理 自来水 纯水制备 器皿清洗 生活污水 损耗 80 制纯水废水 园区第一污水处理厂 2 1 1 2 3.2 403.2 0.2 研发生产 0.2 进入产品0.2 表5-1本项目污水产生以及排放一览表 废水 类型; 废水量 (t/a); 污染物产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放 去向. 污染 因子; 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水; 320; COD; 400; 0.128; 接入管网; 400; 0.128; 园区第一污水处理厂，尾水达标排入吴淞江. SS; 300; 0.096; 300; 0.096. 氨氮; 30; 0.0096; 30; 0.0096. TP; 4; 0.00128; 4; 0.00128. 制纯水废水; 1; COD; 50; 0.00005; 50; 0.00005. SS; 50; 0.00005; 50; 0.00005. 2、废气排放及治理措施分析 2.1有组织排放 废气：本项目质检和玻璃仪器清洗过程产生少量挥发性有机废气(以非甲烷总烃计)，质检过程中使用的少量无水乙醇、试剂配制使用的甘油和醋酸等可挥发性试剂在通风橱内操作，年用量分别为5L、5L、5L（甘油密度约为1.3g/ml，乙醇0.789g/ml，醋酸1.05g/ml，则甘油量约为6.5kg/a，乙醇量约为3.95kg/a，醋酸量约为5.25kg/a）。玻璃仪器需酒精清洗，清洗过程挥发出的有机废气G2(以非甲烷总烃计)，该过程使用少量酒精可挥发试剂，年用量为45L（即35.5kg/a）；则年用可挥发性试剂用量为49.95kg/t，类比同类型项目，以10%挥发计，非甲烷总烃废气产生量为4.995kg/a，为间歇排放，年工作以500h计。 本项目试剂配制过程产生少量氯化氢，年用量为6kg/a，类比同类型项目，以10%挥发计，则产生盐酸废气（以HCI计）0.6kg/a。为间歇排放，年工作以500h计。 由于试剂配制过程、质检和玻璃仪器清洗过程在生物安全柜/通风橱内进行，生物安全柜/通风橱为相对密闭的设备，收集率按90%计，产生的废气通过负压集气收集(总集气风量约1500m2/h)后通过活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，活性炭吸附装置对非甲烷总烃去除效率约80%，则非甲烷总烃排放量为1.721kg/a，排放速率0.0035kg/h，排放浓度3.5mg/m3。未收集到的废气无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.906kg/a，加强室内通风换气。活性炭吸附装置对氯化氢的去除效率为0，则氯化氢排放量为1.71kg/a，排放速率0.0034kg/h，排放浓度为3.4mg/m3，未收集到的废气无组织排放，氯化氢无组织排放量为0.3kg/a，加强室内通风换气。建成后全厂有组织排放废气排放情况见表5-2。 表5-2有组织排放废气参数一览表 污染源; 污染 因子; 产生; 采取的处理方式; 处理效率 （%）; 排放. 排气筒; 风量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 量 t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 量 t/a. P1研发试验; 1500; 氯化氢; 0.8; 0.0012; 0.0006; 活性炭处理15m高排气筒排放; 0; 0.72; 0.0011; 0.0005. 非甲烷总烃; 6.66; 0.01; 0.005; 80; 1.2; 0.0018; 0.0009. 2.2无组织排放 本项目无组织废气共计氯化氢0.0001t/a，非甲烷总烃0.0005t/a。 项目全厂无组织排放废气具体排放情况见下表： 表5-3无组织废气产生环节和具体产生状况 序号; 污染物名称; 污染源位置; 污染物产生; 面源尺寸（长*宽m）; 面源高度m. 量（t/a）; 速率（kg/h）. 1; 氯化氢; 实验区域; 0.0001; 0.0002; 13.71×14.26; 5. 2; 非甲烷总烃; 0.0005; 0.001. 3、噪声污染 本项目噪声主要来自风机运行产生的噪声。噪声源强值在75dB（A）左右。通过距离衰减。预计采用上述措施后，厂界噪声值能够达标。具体源强见表5-4。 表5-4噪声污染源强分析 序号; 设备名称; 等效声级（dB（A））; 数量（台）; 距厂界最近位置; 降噪措施; 降噪效果dB(A). 1; 风机; 75; 1; 2m; 减振/隔声; 20. 4、固体废弃物 （1）生活垃圾：本项目建成后，员工人数为5人，生活垃圾按1kg/d计，年工作天数200天计，则产生生活垃圾量为1t/a。由环卫部门收集处置。 （2）生产固废：试剂盒-研发准备过程产生的废包装材料、一次性枪头、废离心管，试剂盒-试剂配制过程中产生的废一次性枪头、离心管、废酒精棉球、口罩和手套，诊断试剂盒-半成品、成品质检过程产生的废移液管等，均属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，总计产生量约0.3t/a； 诊断试剂盒-半成品、成品质检过程中产生不合格品，产生量总计约0.01t/a。酶试剂-上清制备过程中产生的废大肠杆菌，产生量约0.01t/a。器皿清洗过程中产生的清洗废液，产生量2.035t/a。废气处理系统定期更换的废活性炭，产生量约0.016t/a。 固体废物产生情况汇总见表5-5。 表5-5本项目固废/副产物产生及排放情况分析 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 研发生产; 固态; 大肠杆菌，有机物; 0.3; √; ——; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 不合格品; 质检; 固态; 大肠杆菌，有机物; 0.01; √; ——. 废大肠杆菌; 研发; 固态; 大肠杆菌; 0.01; √; ——. 清洗废液; 清洗; 液态; 大肠杆菌，乙醇; 2.035; √; ——. 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、炭; 0.016; √; ——. 生活垃圾; 办公生活; 固态; 生活垃圾; 1; √; ——. 废滤芯; 纯水制备; 固态; 滤芯; 0.01; √; ——. 表5-6固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; （实验耗材，废吸头、废手套、废包装）; 研发生产; 固态; （吸头，手套及试剂包装）; 属于《国家危险废物名录》（2016版）中的危险废物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.3. 2; 不合格品（酶和缓冲液）; 质检; 液态; 酶，有机物; T; HW02; 276-002-02; 0.01. 3; 废大肠杆菌; 研发; 液态; 大肠杆菌; T; HW02; 276-002-02; 0.01. 4; 清洗废液; 清洗; 液态; 大肠杆菌，乙醇; T; HW02; 276-002-02; 2.035. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、炭; T/In; HW49; 900-041-49; 0.016. 6; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 生活垃圾; --; --; --; 1. 7; 废滤芯; 纯水制备; 固态; 滤芯; --; --; --; 0.01. 表5-7本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; HW49; 900-041-49; 0.3; 研发生产; 固态; 大肠杆菌，有机物; 大肠杆菌，有机物; 每天; T/In; 袋装存放. 2; 不合格品; HW02; 276-002-02; 0.01; 质检; 固态; 大肠杆菌，有机物; 大肠杆菌，有机物; 每天; T/C/I/R; 袋装存放. 3; 废大肠杆菌; HW02; 276-002-02; 0.01; 研发; 固态; 大肠杆菌; 大肠杆菌; 每天; T/C/I/R; 包装桶存放. 4; 清洗废液; HW02; 276-002-02; 2.035; 清洗; 液态; 大肠杆菌，乙醇; 大肠杆菌，乙醇; 每天; T/C/I/R; 包装桶存放. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.016; 废气处理; 固态; 有机物、炭; 有机物; 半年; T/In; 袋装存放.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生速率（kg/h） |  | 产生量t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率（kg/h） | 排放量t/a |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 P1 | 氯化氢 |  | 0.8 |  | 0.0012 |  | 0.0006 | 0.72 | 0.0011 | 0.0005 |  | 大气 环境 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 6.66 |  | 0.01 |  | 0.005 | 1.2 | 0.0018 | 0.0009 |  |  |
|  | 无组织 | 氯化氢 |  | -- |  | 0.0001 |  | 0.0002 | -- | 0.0001 | 0.0002 |  | 大气 环境 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | -- |  | 0.0005 |  | 0.001 | -- | 0.0005 | 0.001 |  |  |
| 水 污染物 | 生活污水 | 污染物 名称 |  | 废水量t/a |  | 产生浓度mg/l |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/l | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |  |
|  |  | COD |  | 320 |  | 400 |  | 0.128 | 400 | 0.128 |  | 园区第一污水处理厂，尾水达标排入吴淞江 |  |
|  |  | SS |  |  |  | 300 |  | 0.096 | 300 | 0.096 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 30 |  | 0.0096 | 30 | 0.0096 |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  | 4 |  | 0.00128 | 4 | 0.00128 |  |  |  |
|  | 制纯水废水 | COD |  | 1 |  | 50 |  | 0.00005 | 50 | 0.00005 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 50 |  | 0.00005 | 50 | 0.00005 |  |  |  |
| 固体 废物 | 名称 |  | 产生量 t/a |  | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  | 外排量 t/a | 备注 |  |  |  |
|  | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 委托有资质单位处置 |  |  |  |
|  | 不合格品 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 废大肠杆菌 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 清洗废液 |  | 2.035 |  | 2.035 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  | 0.016 |  | 0.016 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 废滤芯 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 委托专业处理单位处理 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 环卫部门统一收集处理 |  |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为风机，噪声源强为75dB（A）。经采取选用低噪声设备、距离衰减，可实现达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电磁辐射和电离辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，在纳米城现有厂房内，只进行简单的装修和设备安装，不涉及厂房改造等产生大量建筑垃圾的作业，历时较短，约为2个月左右。对周围环境的影响较小。实验室建设满足《科学实验室建筑设计规范》、《生物安全实验室建筑技术规范》、《实验室生物安全通用要求》等生物安全及防护要求的符合性。 1.大气环境影响分析 本项目施工期为简单装修与设备安装调试，期间仅产生少量的颗粒物污染物与涂刷产生的少量有机废气，在厂内无组织排放，持续时间短，对环境影响较小。 2.水环境影响 本项目施工期废水主要为装修工人，设备安装调试人员生活产生的生活污水。企业为小型装修，工人约在10人左右，生活污水1t/d经厂内现有管道接入市政污水管网排入园区第一污水处理厂，对周围水环境影响较小。 3.噪声环境影响 管线布置时墙体打孔开槽会产生一定的噪声，历史较短，对周围环境有影响较小。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）采用低噪声安装设备，合理安排时间，减少噪声对周围环境的影响。 （2）严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，对施工场地边界的噪声 控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内。 4.固体废物环境影响 项目施工期产生的固体废物主要为设备安装调试人员生活产生的生活垃圾与装修边角料，由环卫部门清运处理，对周围环境的影响较小。 综上，施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目采用通风柜或负压收集等方式对工艺过程产生的废气进行收集，废气捕集率不低于90%；工艺中产生的有机废气通过管道输送活性炭吸附后经1根15米高排气筒排放，总风量1500m3/h。 - 技术可行性： 有组织废气所采用的活性炭为颗粒碳，活性炭吸附箱500*500*500mm，装填量7kg，废气过滤截面积400*400mm，碳层厚度100mm，压损60Pa，更换频率3-6个月（根据废气排放浓度）。 本项目有机废气有组织产生的量约为0.005t/a，经活性炭吸附处置后，去除80%。 本项目建成后可排放满足排放标准要求，可满足厂区有机废气排放要求，技术可行。 利用《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的估算模式(AERSCREEN模式)进行污染指标最大质量浓度及占标率的估算并按评价工作分级判据进行分级。

（1）估算用污染物源强参数 表7-1有组织废气排放参数 ##### 排气筒 ##### 编号; ##### 产生 ##### 工序; ##### 污染物 ##### 名称; ##### 排气筒底部中心坐标; ##### 排气筒 ##### 高度（m）; ##### 排气筒内径（m）; ##### 排气量（m3/h）; ##### 烟气出口温度(K); ##### 排放 ##### 工况; ##### 评价因子源强(kg/h). ##### X; ##### Y. ##### 1#; ##### 实验室; 氯化氢; 31.289820; 120.772995; ##### 15; 0.5; 1500; ##### 298; ##### 正常; 0.0011. 非甲烷总烃; ##### 正常; 0.0018. 表7-2无组织废气排放参数 序号; 所在车间; 中心坐标; 污染物名称; 排放量（kg/h）; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m. ##### X; ##### Y. 1; 实验区域; 31.289820; 120.772995; 氯化氢; 0.0002; 13.71; 14.26; 5. 2; 非甲烷总烃; 0.001. （2）估算模型参数表 表7-3模型估算参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 80.87万. 最高环境温度; 38.3°C. 最低环境温度; -8.7°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; —. 岸线方向/o; —. 表7-4主要污染源估算模型计算结果表 序号; 污染物名称; 最大落地浓度（mg/m3）; 出现距离m; 最大占标率（%）. 1; 无组织; 实验室; 氯化氢; 0.000321; 11; 0.64. 非甲烷总烃; 0.000578; 0.03. 2; 有组织; P1; 氯化氢; 0.0003; 15; 0.60. 非甲烷总烃; 0.000309; 0.02. （3）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据见表7-5。 表7-5评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据估算结果及评价等级判别表，正常工况下本期项目污染物最大占标率出现在颗粒物指标，最大占标率为0.64%（小于1%），为三级评价，对环境空气影响较弱，在可控制范围内，不会改变现有空气质量类别。根据《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2018)规定，三级评价不需要进行进一步预测和评价。本项目无需设置大气环境防护距离。 表7-6建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D☐; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区√; 三类区□. 环境基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境 影响预测 与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS ☐; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km☐; 边长5~50km☐; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5☐ 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率>100%☐. 正常排放年均 浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%☐; C本项目最大占标率>10%☐. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☐; C本项目最大占标率>30%☐. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常最大占标率≤100%☐; C非正常最大占标率>100%☐. 保证率日平均浓度 和年平均浓度叠加值; C叠加达标☐; C叠加不达标☐. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20%☐; K>-20%. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（）; 有组织废气监测√ 无组织废气监测√; 无监测☐. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测☐. 评价结论; 环境影响; 可以接受√不可以接受☐. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（）t/a; NOx：（ ）t/a; 颗粒物：（）t/a; VOCs：（0.0014）t/a. 注：“☐”为勾选项，填“√”；（）为填写项。. （4）大气防护距离 本项目排放的大气污染物贡献值较小，各大气污染物下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的1%。项目长街浓度满足大气污染物长街浓度限值，且长街外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气防护距离。 (5)卫生防护距离：本项目无组织排放废气主要为非甲烷总烃和氯化氢。项目产生的废气排入到大气环境中不会降低周围环境空气的功能级别，周围大气环境功能可维持现状。针对本项目的无组织排放，卫生防护距离计算公式为： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速。及工业企业大气污染源构成类引从表中查取； 根据《制定地方大气污染物排放标准原则与方法》（GB/T13201-91）的规定，计算全厂的卫生防护距离。结果见下表： 表7-7本项目建成后卫生防护距离计算表 污染源位置; 污染物名称; 平均风速（m/s）; A; B; C; D; Cm（mg/Nm3）; Qc（kg/h）; L（m）. 生产车间; 氯化氢; 2.7; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.05; 0.0002; 0.715; 50. 非甲烷总烃; 2; 0.001; 5.242; 50. 由上表计算结果可知，根据GB/T13201-91规定，卫生防护距离100m以内时，级差为50m；在100m~1000m内，级差为100m；多种因子的Qc/Cm值计算所得的卫生防护距离在同一级别，应提高一级。本项目以厂界为边界设置100m的卫生防护距离。故本项目建成后，全厂以厂界为边界设置100m的卫生防护距离，目前卫生防护距离范围内无环境敏感目标。 2、水环境影响分析 (1)废水排放情况 本项目废水为生活污水和制纯水废水。本项目职工生活污水排放量为320t/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷等，制纯水废水排放量为1t/a，主要污染物为COD、SS；经市政污水管网排入园区第一污水处理厂进行集中处理后排放。 - 地表水环境评价等级确定 本项目生活污水和制纯水废水，通过市政污水管网接管至园区第一污水处理厂。本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目评价等级判定结果如下。 表7-8水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d； 水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. (3)接管可行性 园区第一污水处理厂位于吴淞江畔听涛路，于1998年投入运行，规划规模60万立方米/日，现处理能力为20万立方米/日，采用A/A/O除磷脱氮处理工艺。污水厂于2005年建成了1万吨/日中水回用系统，主要工艺采用二沉池出水消毒、高密度微孔过滤的方式，处理后的中水用于循环冷却水、厂内生产、绿化用水，经加压后也可通过管网送往使用客户。园区第一污水处理厂采用A/A/O工艺，工艺流程见图7-1。 图7-1园区第一污水处理厂工艺流程图 A/A/O工艺在20世纪70年代由美国专家在厌氧-好氧法脱氮工艺在基础上开发的，其主要由厌氧段、缺氧段、好氧段组成，其同步脱氮除磷工艺，是在一个反应器内完成脱氮和除磷的任务。原污水和含磷回流污泥一起进入厌氧段，在厌氧反应段中实现磷的释放后进入缺氧段。硝化液通过内循环回流到缺氧段前，在缺氧反应段中完成反硝化脱氮后进入好氧段，在好氧反应段中实现BOD去除、硝化和磷的吸收去除。 为达到排放标准要求，污水厂由A/A/O工艺处理后的尾水再经深化滤床进行深度处理，尾水排放可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2018)标准。本项目产生的污水水质简单，污水排放浓度COD≤400mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤30mg/L、TP≤4mg/L，符合苏州工业园区第一污水处理厂的接管要求，废水接入污水处理厂处理水质上可行。综上所述，本项目废水接入市政污水管网进入园区第一污水处理厂进行达标处理，最终排入吴淞江，依托纳米城现有排放口，不新增排放口。根据《环境影响评价技术导则―地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目水环境影响评价等级为三级B，不需进行水环境影响预测。 （4）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-9 表7-9废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水和制纯水废水; COD SS NH3-N TP; 间接排放，排放期间水量不稳定; /; 园区污水处理厂; A/A/O除磷脱氮处理工艺; /; 是; ■企业总排 口雨水排放 口清静下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放口. 本项目所依托的至园区污水处理厂废水间接排放口基本情况见表7-10。 表7-10园区污水处理厂废水间接排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理 坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. 1; /; 东经120°73′09.17″; 北纬31°25′598.08″; 0.008; 园区污水处理厂; 间接排放，排放期间水量不稳定; /; 园区污水处理厂; CODcr; 45. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.4. 本项目废水污染物排放执行标准见表7-11。 表7-11废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; /; CODcr; 《污水综合排放标准》（GB8978 1996）表4三级标准; 500. 2; SS; 400. 3; NH3-N; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准; 45. 4; TP; 8. 表7-12水污染源监测计划及记录信息表 序号; 排放 口编号; 污染物名称; 监测设施; 自动监测设施的安装、运行、维护等管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; /; COD; 自动; /; 是; 在线监测仪; /; /; /. 2; SS; /; /; /. 3; NH3-N; /; /; /. 4; TP; /; /; /. 表7-13地表水环境质量监测计划及记录信息表 序号; 监测点位; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; 吴淞江上游500m、下游1km; COD; 手工; 混合采样/3个; 每年1次; 重铬酸钾法. 2; SS; 手工; 混合采样/3个; 每年1次; 重量法. 3; NH3-N; 手工; 混合采样/3个; 每年1次; 纳氏试剂分光光度法. 4; TP; 手工; 混合采样/3个; 每年1次; 钼氨酸分光光度法. 水环境影响评价结论： 综上所述，本项目的建成投产不会对本区的地表水环境质量产生明显影响，纳污河道吴淞江水质可维持现状，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响三级B等级，接管至园区第一污水处理厂，对接管至园区第一污水处理厂接管可行性进行分析可知，本项目水量、水质等均符合至园区第一污水处理厂接管要求，因此，本项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水环境产生不利影响地表水影响可接受。 表7-14建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型£. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区£；饮用水取水口£；涉水的自然保护区£；涉水的风景名胜区R；重要湿地£；重点保护与珍稀水生生物栖息地£；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道£；天然渔场等渔业水体£；水产种质资源保护区£；其他£. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放£；间接排放R；其他£; 水温£；径流£；水域面积£. 影响因子; 持久性污染物£；有毒有害污染物£；非持久性污染物£；pH值£；热污染£；富营养化£；其他R; 水温£；水位（水深）£；流速£；流量£；其他£. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级£；二级£；三级A£；三级BR; 一级£；二级£；三级£. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建£；在建£；拟建£；其他£; 拟替代的污染源£; 排污许可证£；环评£；环保验收£；既有实测R；现场检测£；入河排放口数据£；其他£. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£; 生态环境保护主管部门£；补充监测£；其他£. 区域水资源开发利用状况; 未开发£；开发利用£40%以下；开发利用40%以上£. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期£；平水期R；枯水期£；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季R；冬季£; 生态环境保护主管部门R；补充监测£；其他R. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （PH、COD、SS、NH3-N、TP）. 评价标准; 河流、湖库、河口：I类£；II类口；III类口；IV类R；V类口 近岸海域：第一类口；第二类口；第三类口；第四类口 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期£；平水期R；枯水期£；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季R；冬季£. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况：达标R；不达标£ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标R；不达标£ 水环境保护目标质量状况：达标R；不达标£ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质情况：达标R；不达标£ 底泥污染评价£ 水资源与开发利用程度及水文情势评价£ 水环境质量回顾评价£ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况£ 依托污水处理设施稳定达标排放评价R; 达标区R 不达标区£. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期£；平水期£；枯水期£；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£ 设计水文条件£. 预测情景; 建设期；生产运行期；服务期满后£ 正常工况；非正常工况£ 污染控制和减缓措施方案£ 区(流)城水环境质量改善目标要求情景£. 预测方法; 数值解£；解析解£；其他£ 导则推荐模式£；其他£. 影响评价; 水污染控制和水环境影聊减缓措施有效性评价; 区(流)城水环境质量改善目标£:替代削减源£. 水环境影响 评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求£ 水环境功能区或水功能区、近岸海城环境功能区水质达标£ 满足水环境保护目标水城水环境质量要求£ 水环境控制单元或断面水质达标£ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求£ 满足区(流)城水环境质量改善目标要求£ 水文要素影响型建设项目同时应包括水情势变化评价、主要水文特征值影响评价。生态流最符合性评价£ 对于新设或调整入河(湖库。近岸海城)排放口的建设项目。应包括排放口设置的环境合理性评价口满足生态保护红线。水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求£. 污染物排放核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.12805; 399. SS; 0.09605; 299. NH3-N; 0.0096; 30. TP; 0.00128; 4. 替代源排放情况; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）. 生态流量 确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 工作内容; 自查项目. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 £；水文减缓措施£；生态流量保障设施£；区域消减£；依托其他工程R；其他£. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 £；自动£；无监测R; 手动 R；自动£；无监测£. 监测点位; （ ）; （企业污水总排口）. 监测因子; （ ）; （COD、SS、NH3-N、TP）. 污染物排放清单; £. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 £. 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要来自风机产生的噪声。噪声源强为75dB（A），本项目夜间不进行相关实验，因此夜间风机处于未使用状态，不产生噪音。采取的主要噪声防治措施为： （1）尽量采用低噪动力设备与机械设备； （2）按照企业设备安装的有关规范，采用减振降噪装置； （3）在设备运行时，加强设备的维修与日常保养，使之正常运转； （4）厂外空闲地带及周围已经植树种草，在美化环境的同时对噪声有一定的消减。 （5）项目量产阶段计划两班制进行生产。 通过以上防治措施，根据声源叠加原理和衰减原理，预测声源对厂界的最大贡献声压级在50dB（A）以下，本项目夜间不进行实验，预测结果见下表。 表7-14本项目厂界噪声预测结果dB（A） 预测点位; 现状值; 贡献值; 叠加值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1（东侧）; 54; 42; 39.44; 0; 54.15; 42; 60; 50. N2（南侧）; 57; 43; 36.95; 0; 57.04; 43. N3（西侧）; 54; 42; 35.02; 0; 54.05; 42. N4（北侧）; 54; 44; 48.98; 0; 55.19; 44. 根据上述噪声预测结果可以看出，本项目噪声经过隔声、减振等噪声防治措施和考虑距离衰减后，各厂界的噪声贡献值均在可控范围内，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，不改变区域声环境功能现状。 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾：本项目建成后，员工人数为20人，生活垃圾按1kg/d计，年工作天数200天计，则产生生活垃圾量为4t/a。由环卫部门收集处置。 （2）生产固废：试剂盒-研发准备过程产生的废包装材料、一次性枪头、废离心管，试剂盒-试剂配制过程中产生的废一次性枪头、离心管、废酒精棉球、口罩和手套，诊断试剂盒-半成品、成品质检过程产生的废移液管等，均属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，总计产生量约0.3t/a；诊断试剂盒-半成品、成品质检过程中产生不合格品，产生量总计约0.01t/a。酶试剂-上清制备过程中产生的废大肠杆菌，产生量约0.01t/a。器皿清洗过程中产生的清洗废液，产生量2.035t/a。废气处理系统定期更换的废活性炭，产生量约0.016t/a。收集后委托资质单位处置。不会造成二次污染问题。 表7-15本项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; 研发生产; 危险废物; HW49; 0.3; 委托资质单位; 资质单位. 2; 不合格品; 质检; 危险废物; HW49; 0.01. 3; 废大肠杆菌; 研发; 危险废物; HW49; 0.01. 4; 清洗废液; 清洗; 危险废物; HW49; 2.035. 5; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49; 0.016. 6; 生活垃圾; 办公生活; 生活垃圾; --; 4; 环卫清运; 环卫所. 7; 废滤芯; 纯水制备; 一般固废; --; 0.01; 委外处理; 专业处理单位. - 项目固废暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求规范建设和维护使用。做到防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好该项目固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： - ①危险废物产生后用容器储存，并在容器显著位置张贴了危险废物的标识。需根据《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）在固废贮存场所设置环保标志。 - ②本项目危险废物暂存场所已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行改造，设置了防渗、防漏等措施。 - ③本项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。 - ④本项目危险废物的转运必须填写“五联单”，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），且必须符合国家及江苏省对危险废物转运的相关规定。 - ⑤本项目危险废物每年由危废单位统一托运。运输过程中安全管理和处置均由危废单位统一负责，运输车辆、驾驶员、押运人员等危险废物运输人员均由危废单位统一委派；本项目不得随意将危险废物运出厂区外。 ⑥本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止包装桶破损、倾倒等情况发生，防止出现有机废气等二次污染情况。 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质与废大肠杆菌、废活性炭、不合格品、清洗废液一同作为危险废物处理。废包装物综合回收利用处理；废滤芯委托专业处理单位处理；生活垃圾等由环卫部门统一定期处理。各类固废分类收集，危险废物得到有效的处置，固体废弃物处理处置率100％，不会对周围环境产生二次污染。 在采取以上措施后，本项目固体废物均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。此外，本项目在收集、贮存和处置其生产活动产生的危险废物时，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求执行，不会产生二次污染和环境生态安全问题。 5、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括认为破坏及自然灾害引发的事故）进行环境风险评价。 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要风险物质为盐酸和醋酸。危险物质数量与临界量比值（Q）值确定表如下表。 表7-16重大危险源辨识一览表 物质名称; CAS号; 实际最大储存量q; 临界量Q（t）; q/Q. 盐酸; 7647-01-0; 10升; 7.5; 0.0008. 醋酸; 64-19-7; 20升; 10; 0.0005. 由上表可知，本项目Q=0.0013＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》4.3评价工作等级划分要求，本项目开展简单分析即可。 表7-17建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 苏州白垩纪生物科技有限公司高端分子酶及高性能分子检测试剂盒的研发及生产项目. 建设地点; （江苏）省; （苏州）市; （/）区; （/）县; （苏州工业）园区. 地理坐标; 经度; 东经 120.775485; 纬度; 北纬 31.291517. 主要危险物质及分布; 原辅料（盐酸储存量为0.0059t，醋酸存储量为0.00525t）和“三废”污染物，原辅料存放于防爆柜中，“三废”污染物存放于危废仓库. 环境影响途径及危害后果; 在储存、使用与转运过程中，如果发生泄漏，有污染地下水和土壤的环境风险；泄漏后的物料不及时收集，挥发性有机物有污染周边大气的环境风险；遇明火发生火灾，可能引发次生环境事故，消防尾水进入雨水管网有污染周边水体的环境风险。. 风险防范措施; 1）安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 2）加强运行管理，定期检查调整炉内燃烧工况，保证锅炉完全燃烧，并及时修理锅炉漏风点。 3）定期用检测仪检测燃气管路。 4）为预防事故的发生，成立应急事故领导小组。 5）每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 6）针对可能出现的情况，制定周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。同时，定期进行模拟演练，根据演练过程中发现的新情况、新问题，及时修订和完善应急方案。按应急预案设置事故池满足事故状态废水储存要求。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为盐酸、乙酸，危险物质数量与临界量比值（Q）值为0.0013＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需对项目环境风险开展简单分析。 本项目为M7340医学研究和试验发展，经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1，本项目行业及生产工艺（M）值得分为5分，以M4表示。. 6、土壤环境分析 企业位于苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区2栋314室，项目属于研究和实验发展，对照附录A表A.1本项目类别属于Ⅵ类，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、环境监测 (1)验收监测计划 项目投入试生产后，公司应及时委对建设项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测。 - 表7-12验收监测方案表 污染种类; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 厂界监控点（上、下风向满足标准要求）; 非甲烷总烃、氯化氢; 3次/天×4点×2天. 排气筒; 非甲烷总烃、氯化氢; 2天×（3次/天）. 废水; 污水排放口; 水量、PH、COD、SS、氨氮、TP; 2天×（3次/天）. 噪声; 厂界四周边界; 连续等效A声级; 监测2天，昼夜间各监测1次. (2)营运期监测 根据排污许可管理办法(试行)(环境保护部令第48号)等文件要求，排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测，因此，除了环保主管部门的监督监测外，公司还应开展常规监测，以了解污染物达标排放情况。营运期的常规监测内容应符合实际生产现状，公司在制度监测计划应充分考虑各类污染物排放情况，监测结果作为上报依据报当地环境保护主管部门。营运期常规监测计划表见表7-13。 - 表7-13营运期常规监测计划 污染种类; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 备注; 检测单位. 废气; 排气筒; 非甲烷总烃、氯化氢; 1次/季度; 测有组织废气; 若自身不具备监测能力，应委托有资质的检测单位. 厂界监控点（上、下风向满足标准要求）; 非甲烷总烃、氯化氢; 测无组织废气. 废水; 废水排放口; 水量、COD、SS、氨氮、TP; /. 噪声; 厂界四周边界; 连续等效A声级; 声源变化加测一次.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 非甲烷总烃、氨气、氯化氢 |  | 废气经活性炭吸附处理后通过排气筒15m高空排放 |  | 达标排放 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃、氨气、氯化氢 |  | / |  | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD |  | 接管至园区第一污水处理厂，处理达标后排入吴淞江 |  | 达标 排放 |
|  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |  |
|  | 制纯水废水 | COD |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |
| 电离和电 磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 |  | 委托有资质单位无害化处置 | 零排放 |
|  |  |  | 不合格品 |  |  |  |
|  |  |  | 废大肠杆菌 |  |  |  |
|  |  |  | 清洗废液 |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 一般固废 |  | 废滤芯 |  | 委托专业处置单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 |  | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪声 | 风机 |  | 机械噪声 |  | 隔声、减振 | 达标 排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 苏州白垩纪生物科技有限公司成立于2019年6月20日，拟投资300万元在苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区2栋314室，新建高端分子酶及高性能分子检测试剂盒的研发及生产项目。建筑面积305.65平方米，职工人数20人，年工作200天，每天工作8小时，年工作时间1600小时，项目年产高端分子酶2kg，试剂盒100万人份。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、项目与当地规划符合性与选址合理性分析 （1）规划符合性 本项目位于苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城西北区2栋314室，用地性质为工业用地，符合用地规划；所从事行业符合苏州市工业园区的产业规划。因此该项目符合当地总体规划要求。 （2）产业政策符合性 本项目为M7340医学研究和试验发展，查《产业政策调整指导目录》（2016年）（修订）、《江苏省工业结构调整指导目录》（2012年本）（苏政办发[2013]9号）和《苏州市产业发展导向目录》（2007年本），本项目在以上产业政策中均不属于禁止类和限制类，符合产业政策。 综上所述，本项目建设符合国家和地方的现行产业政策的要求，所用设备和工艺不属于国家淘汰或明令禁止范畴。 3、环境质量现状 大气环境质量现状：根据《2018年度苏州工业园区环境质量公报》中监测结果表明项目所在地区二氧化硫（SO2）、可吸入颗粒物（PM10）及一氧化碳（CO）均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）略有超标现象，园区为城市环境空气不达标区。 地表水环境质量现状：各监测断面水质指标单项指数值均小于1，所以各指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求，SS可满足水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）Ⅳ级标准的要求。表明评价区域内吴淞江水质现状良好。 声环境质量现状：本项目厂区及周围区域声环境质量良好，昼间或夜间的等效声级值都符合《声环境质量标准》（3096-2008）中2类标准。 4、环保措施和环境影响分析结论 废气：本项目废气经通风柜收集后，经活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准，在厂房外设置的监控点满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准，对周围大气环境影响较小，以生产车间为边界设卫生防护距离100m。 废水：本项目废水主要为生活污水和制纯水废水。生活污水为321t/a。生活污水和制纯水废水接管至园区第一污水处理厂集中处理，尾水达标后排入吴淞江，对项目周边水体水质影响较小，可维持水环境现状。 噪声：项目产生的噪声经过防振、建筑物的阻隔、绿化降噪后和距离衰减后可达到预期治理效果。预计噪声对厂界噪声影响不大，厂界外1米处低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 固废：本项目产生的危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫统一收集处理。综上固废零排放，对周围环境没有影响。 综上所述，可以认为本项目与区域环境质量要求相符。 5、总量控制 总量平衡方案：苏州白垩纪生物科技有限公司高端分子酶及高性能分子检测试剂盒的研发及生产项目，非甲烷总烃作为总量考核指标，由环保部门定期考察，在园区内平衡，项目产生的污水排入园区第一污水处理厂处理，达标后排至吴淞江。污染物排放总量在园区市内平衡，固体废物总量控制途径：严格按照环保要求处理和处置，固体废弃物实行零排放。 表9-1本项目建成后全厂污染物总量申请“三本账”（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 总量控制. 总控量; 考核量. 废气; 有组织; 氯化氢; 0.0005; 0; 0.0005; /; 0.0005. VOCs（非甲烷总烃）; 0.0045; 0.0036; 0.0009; 0.0009; /. 无组织; 氯化氢; 0.0001; 0; 0.0001; /; 0.0001. VOCs（非甲烷总烃）; 0.0005; 0; 0.0005; 0.0005; /. 废水; 生活污水; 排水量; 321; 0; 321; /; 321. COD; 0.12805; 0; 0.12805; 0.12805; /. SS; 0.09605; 0; 0.09605; /; 0.09605. 氨氮; 0.0096; 0; 0.0096; 0.0096; /. 总磷; 0.00128; 0; 0.00128; 0.00128; /. 固废; 危险固废; 2.336; 2.336; 0; 0; /. 一般固废; 0.01; 0.01; 0; 0; /. 生活垃圾; 1; 1; 0; 0; /. 注*有机废气总量非甲烷总烃以VOCs来表征。 6、清洁生产 本项目运行尽可能减少物料、资源和能源的用量，对废料进行资源化无害化处理处置，符合清洁生产的思想。所选用的设备装备和工艺水平达到国内先进水平，不含国家禁止使用或限期淘汰的机器设备，也没有使用国家和地方禁止或限制使用的落后生产工艺以及原辅料。建议业主不断提高企业的清洁生产水平，依照《清洁生产促进法》的相关要求，实施清洁生产审核，制定符合切实可行的清洁生产方案。 二、建议 1.建设单位设立专门的环保管理部门和监测机构，要求严格执行“三同时”。 表9-2项目“三同时”验收项目一览表 项目名称; 苏州白垩纪生物科技有限公司高端分子酶及高性能分子检测试剂盒的研发及生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资 （万元）; 完成时间. 废气; 实验室、仓库; 氯化氢、非甲烷总烃; 废气经通风柜收集+活性炭吸附处理后排气筒15m高空排放; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297—1996）表2二级标准; 7; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 废水; 生活污水; COD; 经污水管道排入园区第一污水处理厂处理; 处理后达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007），《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）排入吴淞江; 3. SS. 氨氮. TP. 制纯水废水; COD. SS. 噪声; 风机; 噪声; 隔声、消声、减震等措施; 达《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值; 1. 固废; 危险废物; 有资质单位处置; 零排放; 4. 一般固废; 专业处理单位. 生活垃圾; 环卫部门拖运. 绿化; -; -; -. 事故应急措施; 按《环境应急资源调查指南附录A》、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备; -. 环境管理（机构、监测能力等）; 设置环境管理机构; -. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; -; -; -. “以新带老”措施; 无; -. 总量平衡具体方案; 废水在园区第一污水处理厂总量内平衡，废气在工业园区内平衡；无固体废物。; -. 区域解决问题; -; -. 大气环境防护距离; 无须设置大气环境防护距离; -. 卫生防护距离; 本次项目建成后，以全厂为边界设置100米的卫生防护距离。; -. 环保投资合计; 15.

预审意见 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人：年月日

审批意见： 经办人：年月日